# Olinjära ekvationer och kemisk jämvikt

## Behandling av avloppsvatten

I källaren på ett kemiskt laboratorium finns ett automatiskt system för neutralisering av avloppsvattnet med halter av Kadmium, Bly och Koppar. Man mäter pH och tillsätter NaOH så att pH = 7.5. Beräkna de maximala halterna av Pb2+, Cd2+ och Cu2+ i utsläppsvattnet om vi antar att hydroxidslammet sedimenterar och effektivt avskiljs från lösningen.

Modellera systemet genom att anta att lösligheten hydroxiderna entydigt bestämmer metalljonhalterna.

Cd2+(aq)+OH−(aq)H2OCd(OH)2(s) Ksp1=5.27⋅10−15

Cu2+(aq)+OH−(aq)H2OCu(OH)2(s) Ksp3=2.20⋅10−20

Pb2+(aq)+OH−(aq)H2OPb(OH)2(s) Ksp2=1.42⋅10−20

i)	Lös problemet ovan då de totala halterna av metalljoner ges av

[Pb2+] = [Cd2+] = [Cu2+] = 10-6 M

Visa den procentuella fördelningen av metalljonerna dels bundna i komplex samt fria joner.

ii)	Visa grafiskt hur fördelningen varierar med pH?