# Differentialekvationer och reaktionskinetik

## Oxidation av malonsyraanhydrid

Ett sätt att framställa malonsyraanhydrid (C4H2O3) är genom oxidation av bensen (C6H6) över en vanadinpentoxidkatalysator.  Under oxidationsförloppet sker också ett par parallella bireaktioner ((R2) och (R3)).

(R1)	C6H6+92O2 k11k12C4H2O3+2CO2+2H2O	H1 = -1875 kJ mol-1

(R2)	C4H2O3+3O2 k21k224CO2+H2O	H1 = -1319 kJ mol-1

(R3)	C6H6+152O2 k31k324CO2+3H2O	H1 = -2216 kJ mol-1

Hastighetskonstanter för framåtreaktionerna i reaktionstemperaturområdet är

k11 = 0.002 dm3 mol-1 s-1   k21 = 0.0004 mol-1 s-1   k31 = 0.0006 mol-1 s-1

Observera att (R1)-(R3) inte är elementarreaktioner. Kinetiken kan dock formuleras som att (R1) är en andra ordningens reaktion m.a.p bensen och syrgas. (R2) och (R3) är alla av första ordningen. I bakåtreaktionerna kan (R1) modelleras som en första ordningens reaktion m.a.p malonsyraanhydriden. De andra två kan approximativt skrivas som andra ordningens reaktioner m.a.p koldioxid och vatten.

a)	Genom uttrycket för K i inledningen, uppskatta hastighetskonstanterna till bakåtreaktionerna i (R1) - (R3)  vid reaktionstemperaturen 400K.

b)	Modellera systemet genom att ställa upp hastighetsuttrycken för reaktionerna ovan. Simulera sedan systemet i MATLAB genom att lösa de ovan uppställda systemet av kopplade differentialekvationer samt åskådliggör lösningen grafiskt. Låt begynnelsevärden till systemet vara:

[C6H6]0 = 1 M      [C4H2O3]0 = 0 M      [CO2]0 = 0 M     [H2O]0 = 0 M    [O2]0 = 5M

Låt syretillförseln vara sådan att syrgaskoncentrationen hålls konstant under reaktionsförloppet.

i)	Då malonsyraanhydriden är den önskade produkten, lös optimeringsproblemet

maxt≥0[C4H2O3]

dvs finn den reaktionstid som maximerar [C4H2O3].

ii)	Hur varierar topt med varierande  [C6H6]0? Hur varierar max [C6H6]? Låt [C6H6]0 є(0:2).

c)	Istället för att alla reaktanterna tillsätts vid t = 0 (som i b)), kan vi låta dem tillföras kontinuerligt till reaktorn.

REAKTOR

INFLÖDE

UTFLÖDE

Modellen ovan måste då modifieras så att vi tar hänsyn till ett inflöde av reaktanter och ett utflöde av produkter. För varje ämne måste därför en materialbalans (även kallad kontinuitetsekvationen) över reaktorn ställas upp som beskriver vad som kommer in, vad som kommer ut samt vad som bildas däri.  En allmän materialbalas för ett ämne A i reaktionen

νAArνBB

kan se ut på följande sätt:

VRdcAdt=q(cAin−cAut)+νArVR	(mol/tidsenh.)

I ekvationen ovan är q de totala volymflödet, cAin och cAut är koncentrationen av A i in- respektive utflödet, VR är reaktorvolymen och A är den stökiometriska koefficienten för A i reaktionen r.

i)	Implementera nu materialbalansen i modellen utformad i b) och låt alla begynnelsekoncentrationer i reaktorn vara noll. Sätt reaktantflödet d[C6H6]dtin=1 mols samt låt syrekoncentrationen åter hållas konstant.

VR = 1 dm3   q = 1 dm3/s

ii)	Variera nu produktinflödet

d[C6H6]dtin∈(0,2)

till reaktorn och visa grafiskt variationen av [C4H2O3] i  produktflödet.

iii)	För att kanske bättre öka utbytet av  [C4H2O3] kan vi återcirkulera oreagerat bensen. Inför denna modifikation och variera åter produktinflödet som i uppgift ii).

iv)	Diskutera vilka av de tre fallen (två i c) och ett i b)) är att föredra då ett högt produktutbyte av malonsyraanhydrid är att föredra?