# Differentialekvationer och reaktionskinetik

## Oxidation av formaldehyd

Ett sätt att framställa myrsyra (HCOOH) är genom oxidation av formaldehyd (HCHO). Detta sker i två parallella reaktioner, (R1) och (R2), där (R2) är en oönskad bireaktion. Dessa två kan som en första approximation antas vara elementarreaktioner. Reaktionerna sker i gasfas över en vanadintitanoxidkatalysator.

(R1)	HCHO(g)+12O2(g) k11k12HCOOH(g)

(R2)	2HCHO(g) k21k22CHOOCH3(g)

Hastighetskonstanter för framåtreaktionerna vid reaktionstemperaturen (300K) är

k11 = 0.7 dm3/2 mol-1/2 min-1   k21 = 0.6 dm3 mol-1 min-1

(Enheterna är irrelevanta vid beräkningar med dessa hastighetskonstanter.)

a)	Genom uttrycket för K i inledningen, uppskatta hastighetskonstanterna till bakåtreaktionerna i (R1) och (R2) vid reaktionstemperaturen.

Hf HCHO= -108.6 kJ  mol-1     HfHCOOH = -387.6 kJ mol-1   HfCHOOCH3 = -975.2 kJ mol-1

b)	Modellera systemet genom att ställa upp hastighetsuttrycken för reaktionerna ovan. Simulera sedan systemet i MATLAB genom att lösa de ovan uppställda systemet av kopplade differentialekvationer samt åskådliggör lösningen grafiskt. Låt begynnelsevillkoret till systemet vara:

nHCHO0 /ntot=23,      nO2=ntot−nHCHO

c)	Variera nu begynnelsevillkoret av O2 enligt

nO2ntot∈0,0.1,...,1

i)	Visa detta grafiskt och lös optimeringsproblemet

maxnO2ntot[HCOOH]

dvs. finn det maximala utbytet av HCOOH som funktion av nO2ntot.

ii)	Låt oss säga att [CHOOCH3] är en mycket oönskad biprodukt varför vi vill hålla halten av den så låg som möjligt i förhållande till [HCOOC]. Maximera halten av myrsyra med bivillkoret att [CHOOCH3] skall hålllas så låg som möjligt dvs lös optimeringsproblemet.

maxnO2ntot[HCOOH][CHOOCH3][HCOOC]≤13

d)	För denna reaktion är det också av intresse att undersöka temperaturberoendet hos hastighetskonstanterna k11 och k21. Genom att endast betrakta framåtreaktionerna i (R1) och (R2) kan vi ställa upp en relation för k11 samt en för  k21 i termer av koncentrationer.

k11=1[HCHO][O2]12d[HCOOH]dt	k21=1[HCHO]d[HCOOCH3]dt

i)  Visa dessa relationer och visa dem grafiskt i MATLAB.

I allmänhet följer temperaturberoendet hos en hastighetskonstant ett Arrheniusuttryck av formen

k=k0exp−EART

I ett experiment har vi har observerat hur k11 och k21 ändras med olika temperaturer. Uppmätta data finns givna i tabellen nedan.

ii)	Anpassa dessa data i minstakvadratmetodens mening till ett Arrheniusuttryck för k11 och k22 . Visa

också grafiskt deras temperaturberoende.

| T (K) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k11 | 0.13 | 0.70 | 1.64 | 2.70 | 3.77 |
| k21 | 0.04 | 0.60 | 2.27 | 5.00 | 8.61 |

ii)	Härled även temperaturberoendet hos bakåtreaktionerna.

iv)	Vilka slutsatser kan man dra om reaktionen genom kurvornas temperaturberoende? Vilken produkt gynnas av låga temperaturer?

Ind. Eng. Chem. Res. 28, 387 (1989)