# Differentialekvationer och reaktionskinetik

## Klorering av bensen

Halogenering av kolväten är industriellt sätt vanliga och viktiga reaktioner. I denna uppgift skall en sådan typ av reaktion (klorering av bensen) simuleras.

(R1)	C6H6+Cl2 k11k12C6H5Cl+HCl	ΔH1 = -131.5 kJ mol-1

(R2)	C6H5Cl+Cl2 k21k22C6H4Cl2+HCl	ΔH2 = -124.4 kJ mol-1

Hastighetskonstanter för framåtreaktionerna i reaktionstemperaturområdet är

k11 = 0.412 h-1   k21 = 0.055 h-1

Reaktionerna ovan är inga elementarreaktioner men båda kan modelleras som första ordningens reaktioner, (R1)  m.a.p C6H6 och (R2) m.a.p C6H5Cl (se för en mer komplett reaktionsmekanism).

a)	Genom uttrycket för K i inledningen, uppskatta hastighetskonstanterna till bakåtreaktionerna (som däremot kan antas vara elementarreaktioner!) i (R1) och (R2)  vid reaktionstemperaturen 400K.

b)	Modellera systemet genom att ställa upp hastighetsuttrycken för reaktionerna ovan. Simulera sedan systemet i MATLAB genom att lösa de ovan uppställda systemet av kopplade differentialekvationer samt åskådliggör lösningen grafiskt. Låt begynnelsevillkoret till systemet vara:

[C6H6]0 = 0.5 M      [Cl2]0 = 1 M

c)	Lös optimeringsproblemet

maxt≥0[C6H5Cl]

dvs. optimera reaktionstiden så att de maximala utbytet av mellanprodukten C6H5Cl erhålls som funktion av reaktionstiden. Låt [C6H6]0 vara konstant. Använd begynnelsevillkoret från b).

i)	Hur varierar topt och max[C6H5Cl] med varierande [Cl2 ]0  (OBS: [Cl2 ]0 >[C6H6]0)? Förklara resultatet.

ii)	Låt oss nu istället anta att C6H5Cl är en högst oönskad mellanprodukt. För vilka reaktionstider gäller att  [C6H5Cl]/[C6H4Cl2]<0.1? Vad blir den asymptotiska koncentrationen av C6H4Cl2?

d)	Istället för att alla reaktanterna tillsätts vid t = 0 (som i c)), kan vi låta dem tillföras kontinuerligt till reaktorn.

REAKTOR

INFLÖDE

UTFLÖDE

Modellen ovan måste då modifieras så att vi tar hänsyn till ett inflöde av reaktanter och ett utflöde av produkter. För varje ämne måste därför en materialbalans (även kallad kontinuitetsekvationen) över reaktorn ställas upp som beskriver vad som kommer in, vad som kommer ut samt vad som bildas däri.  En allmän materialbalas för ett ämne A i reaktionen νAArνBB kan se ut på följande sätt:

VRdcAdt=q(cAin−cAut)+νArVR	(mol/s)

I ekvationen ovan är q det totala volymflödet, cAin och cAut är koncentrationen av A i in-  respektive utflödet, VR är reaktorvolymen och A är den stökiometriska koefficienten för A i reaktionen r.

i)	Implementera nu materialbalansen i modellen och låt alla begynnelsekoncentrationer i reaktorn vara noll och sätt

VR = 1 dm3      q = 2 dm3/s

samt rektantflödet

d[C6H6]dtin=0.5 mols d[Cl2]dtin=0.5 mols

ii)	Jämför nu de båda modellerna, b) d),

Graham Solomons, Craig Fryhle, Organic Chemistry, kap 15.3