# Olinjära ekvationer och kemisk jämvikt

## EDTA i vatten

EDTA är ett organiskt komplex som gärna binder metalljoner. EDTA utnyttjas också till detta ändamål i många olika sammanhang (se projektuppgift "Bota Vasa").

Ett vatten är förorenat av 1ppb EDTA. I vattnet finns totalhalten 2mM kalcium (Ca2+ i olika former) och totalthalten 2.1mM karbonat (CO32- i olika former). EDTA bildar ett mycket starkt komplex med Ca2+ med jämviktskonstanten:

Ca2+(aq)+EDTA4−Ca(EDTA)2−(aq)	KCaedta = 5.06 108 M-1

EDTA är dessutom en fyrprotonig syra varför den också protolyseras i vatten.

EDTAH4(aq)EDTAH3−(aq)+H+(aq)	KA = 10-2 M

EDTA3−(aq)EDTAH22−(aq)+H+(aq)	KA = 10-2.67 M

EDTAH22−(aq)EDTAH3−(aq)+H+(aq)	KA = 10-6.16 M

EDTAH3−(aq)EDTA4−(aq)+H+(aq)	KA = 10-10.26 M

Vätekarbonatjonerna regerar med vatten och bildar karbonatjoner och kolsyra.

H2CO3(aq)HCO3−(aq)+H+(aq)	KA = 10-6.351 M

HCO3−(aq)CO32−(aq)+H+(aq)	KA = 10-10.35 M

Karbonatjonerna  regerar också med kalciumjonerna och bildar ett svårlösligt salt CaCO3.

Ca2+(aq)+CO32−(aq)H2OCaCO3(s)	Ksp = 10-8.475 M2

i)	Undersök systemet numeriskt  och visa fördelningen av alla komponenter vid pH = 8.

ii)	Variera nu pH. Hur varierar EDTA-komplexet och Ca2+-halten? För vilka pH har vi utfällning av  CaCO3?