# Olinjära ekvationer och kemisk jämvikt

## Pentaklorfenol i biologiska system

Klorerade aromatiska föreningar som ackumuleras i biologiska system är ett välkänt miljöproblem. Detta problem skall undersökas i den här uppgiften.Oktanol är en vanlig modell för ett biologiskt system. Om ett ämne kan lösa sig i en oktanolfas kan det även tas upp och lagras i biologiska system. Man brukar säga att ett ämne är bioackumulerbart om

log[klorerat ämne i oktanol][klorerat ämne i vatten]>3

Klorfenoler är klorderivat av fenol med 1-5 kloratomer, och totalt finns 19 klorfenolisomerer. I begreppet pentaklorfenol (PCP) har även natriumsaltet av pentaklorfenol (Na-PCP) inkluderats. Pentaklorfenol (PCP) löser sig i de flesta organiska lösningsmedel men är praktiskt taget olöslig i vatten.

Salter av PCP är däremot vattenlösliga och främst natriumsaltet, Na-PCP har haft ett mycket brett användningsområde parallellt med PCP. Pentaklorfenol började användas i slutet av 1930-talet och i Sverige har stora mängder PCP använts i pappersmassa och pappersindustrin. Dock är användningen av PCP förbjuden i Sverige sedan 1977. Det finns inga tillgängliga data på hur mycket PCP behandlat trä som fortfarande används idag och på hur mycket PCP-utsläpp som eventuellt kan komma från sådant trä

Vi skall nu uppskatta hur hög PCP-halten blir i oktanolfasen för olika system.

Natriumsaltet Na(PCP) lättlösligt i vatten och är till stor del dissocierad som Na+ och PCB- enligt:

Na(PCP)(aq) Na+(aq)+PCP−(aq)	K = 10 M

PCP protolyseras dessutom i vatten enligt:

HPCP(aq) H+(aq)+PCP−(aq)	K = 10-4.9 M

HPCP i vatten står i jämvikt med HPCP i oktanolen enligt

HPCP(aq) HPCP(okt.)	K = 105.04

i)	Visa för hand att bioackumulerbarheten är oberoende av [PCP-] och endast en funktion av pH om man endast tar endast hänsyn till protolysen och oktanoljämvikten. Visa funktionen grafiskt. Notera att villkoret för bioackumulerbarheten blir:

log[HPCP]oktanol[HPCP]vatten+[PCP−]vatten+[NaPCP−]vatten>3

ii)	Lös nu de kompletta systemet ovan numeriskt och visa hur bioackumulerbarheten beror av pH för olika salthalter (massenhet):

3% (saltvatten västerhavet) 35% (Dödahavet)

Hur väl stämmer den analytiska modellen?

Visa även fördelningen av de olika komponenterna i som funktion av pH i en av salthalterna.

iii) Varför är HPCP en relativt stark syra jämför med andra alkoholer?