Projektredogörelse

Kinetik

"Kloreing av bensen"

Deltagare:

xMarkus Frisk

xMartin Lundström

xPan Pan Andersson

xKristian Gardshol

Datum: 2005-12-10

Chalmers tekniska högskola

Göteborg

Innehållsförteckning:

Sammanfattning		sid:3

Inledning				sid:3

Teoretisk bakgrund		sid:4

Resultat				sid:5

Avsluting				sid:7

Referenser			sid:7

Bilaga 1				sid:8

Bilaga 2				sid:10

Bilaga 3				sid:12

Sammanfattning:

Detta projekt går ut på att simulera och modellera ett kemisk förlopp "klorering av bensen" med hjälp av MATLAB. I början av projektet ska hastighetskonstanterna för bakåtreaktionerna beräknas. Därefter plottas koncentrationer för respektiv ämnen i ett visst tidsintervall i MATLAB, på det viset kan optimeringsproblemet lösas, dvs. att bestämma den reaktionstid topt då det maximala utbytet av mellanprodukten C6H5Cl erhålls. I grafen avlästes maxvärdet av C6H5Cl  vid 8.787 tidsenheter och koncentationenen 0.3666 M, startkoncentrationen av klorgas var 1 M.

Inledning:

Målet med detta projekt är att beakanta sig med kinetik samt simulera och modellera det kemiska förloppet då bensen klorereras till diklorbensen i MATLAB. Först beräknas hastighetskontanterna för bakåtreaktionerna, därefter modelleras hastighetsuttrycken i MATLAB. Slutligen skall optimeringsproblemet lösas, dvs. när utbytet av mellanprodukten klorbensen är som störst.

Teoretisk bakgrund:

Förloppet då bensen kloriseras sker i två steg. I den första reaktionen reagerar bensen med klorgas och bildar klorbensen och väteklorid. I den andra reaktionen reagerar klorbensen med ytterligare en klorgasmolekyl och bildar diklorbensen och ytterligare en väteklorid. Entalpierna ΔH i de två reaktionsstegen samt hastighetskonstanterna k11, k21 för framåtreaktionerna var givna.

C6H6+Cl2 k11k12C6H5Cl+HCl	ΔH1 = -131.5 kJ mol-1

C6H5Cl+Cl2 k21k22C6H4Cl2+HCl			ΔH2 = -124.4 kJ mol-1

k11 = 0.412 h-1 ,   k21 = 0.055 h-1

Konstanterna k räknas ut m.h.a formelerna för Gibbs fria energi:

ΔGr∘=−RT lnk=ΔHr∘−TΔSr∘⇒k=e(ΔHr∘−TΔSr∘)(−RT)

ΔGr∘= Gibbs fria energi för reaktionen [kJmol-1]

R = gaskonstanten=8.31447 [JK-1mol-1]

T = temperatur [K]

k = hastighetskonstant

ΔHr∘= reaktionens entalpi skillnad [kJmol-1]

ΔSr∘ = reaktionens entropi skillnad [JK-1mol-1]

k1=k11k12⇒k12=k11k1;     k2=k21k22⇒k22=k21k2

Entropin beräknas genom skillnaden mellan den totala entropin för produkter och för reaktanter:

ΔSr∘=nSm∘(prod.)−nSm∘(reakt.)

Sm∘= den molära entropin [JK-1mol-1]

n=antal mol

Resultat:

Hastighetskonstanterna för bakåtreaktionerna beräknades vara försumbara.

Det maximala utbytet av mellanprodukten C6H5Cl når sitt maxvärde efter ca 8,8 tidsenheter.

[Cl2]0=2M 				                   [Cl2]0=1M

[Cl2]0=0,5M					   [Cl2]0=0,25M

Det maximala utbytet av mellanprodukten C6H5Cl  kommer att erhållas snabbare vid högre [Cl2]0. En reaktion sker på grund av att två molekyler kolliderar med varandra, dvs. om koncentrationen är högre blir sannolikheten större att molekylerna kolliderar och då nås det maximala utbytet fortare.

T=100000 		                         T=400

Kvoten mellan klorbensen och diklorbensen blir mindre än 0.1 efter ca 390 tidsenheter  och koncentrationen av C6H4Cl2 går mot 0.5 M då T gåt mot oändligheten.

Avslutning:

Vid högre startkoncentration av klor så erhålls det maximala utbytet av mellanprodukten klorbensen snabbare. Efter ca 390 tidsenheter kommer nästan allt bensen reagerat till diklorbensen.

Referenser:

http://www.math.chalmers.se/cm/education/courses/0506/ala-b/chemistry/kinetics/inledning%202005.doc

http://www.math.chalmers.se/cm/education/courses/0506/ala-b/tex/kinetics.pdf

http://www.math.chalmers.se/cm/education/courses/0506/ala-b/chemistry/kinetics/klorbensen%202005.doc

http://www.math.chalmers.se/cm/education/courses/0506/ala-b/matlab/facit/no2.m

http://www.math.chalmers.se/cm/education/courses/0506/ala-b/matlab/facit/no2a.m

http://www.math.chalmers.se/cm/education/courses/0506/ala-b/matlab/facit/no2test.m

Bilaga 1:

Beräkning av hastighetskonstanterna k12 och k22  för bakåtreaktionerna är :

Reaktion 1:

C6H6+Cl2 k11k12C6H5Cl+HCl 	H1 = -131.5 kJ mol-1

Molära entropier (J/Kmol)

C6H6 = 269.31      C6H5Cl =310.1    Cl2 = 223.081    HCl = 186.902

ΔSr∘=nSm∘(prod.)−nSm∘(reakt.)

= (310.1+ 186.902) - (269.31+223.081)

= 4.611 JK-1mol-1

ΔGr∘=−RT lnk=ΔHr∘−TΔSr∘

⇒k1=e(ΔHr∘−TΔSr∘)(−RT)

= e(−131.5 ⋅ 103 − 400 ⋅ 4.611)(−8.31447 ⋅ 400)

= 2.586 ⋅ 1017

k11 = 0.412 h-1

k1=k11k12⇒k12=k11k1

k12= 0.4122.586⋅ 1017

=1.59 ⋅ 10−18 ⇒ bakåtreaktionen är försumbart

k11 >>k12 ⇒ reaktionen går åt höger

Reaktion 2:

C6H5Cl+Cl2 k21k22C6H4Cl2+HCl			ΔH2 = -124.4 kJ mol-1

Molära entropier (J/Kmol)

C6H5Cl =310.1    C6H4Cl2 = 351.5     Cl2 = 223.081    HCl = 186.902

ΔSr∘=nSm∘(prod.)−nSm∘(reakt.)

= (351.5+186.902) – (310.1+223.081)

= 5.221 JK-1mol-1

ΔGr∘=−RT lnk=ΔHr∘−TΔSr∘

⇒k2=e(ΔHr∘−TΔSr∘)(−RT)

=e(−124.4 ⋅ 103 − 400 ⋅ 5.221)(−8.31447 ⋅ 400)

= 7.2718 ⋅ 1016

k21 = 0.055 h-1

k2=k21k22⇒k22=k21k2

k22= 0.0557.2718 ⋅ 1016

= 7.56 ⋅ 10−19 ⇒ bakåtreaktionen är försumbart

k21 >> k22  ⇒ reaktionen går åt höger

Bilaga 2:

function [t,U]=klorering_av_bensen()

global k11 k12 k21 k22

-Hastighetskonstanterna görs globala för att slippa deklarera dem i nästa m-fil.-

close all

-Stänger alla öppna fönster, t.ex plotfönstret

T=30; %stop tid

-T är slutet av intervallet

clf

-Tidigare grafer rensas.

while 1

val=menu('Mera?','ja','nej');

if val==2

break

end

-Om valet är 'nej' dvs. 2 kommer loopen att avbrytas, annars om valet är 'ja' kommer den att fortsätta tills valet blir 'nej'

k11=input ('Ange k11: ')

%K11=0,412

-Här anges k11 i matlabs kommandofönster

k12=0;

%k12=input ('Ange k12: ')

-Räknades ut till att vara obefintligt

k21=input ('Ange k21: ')

%0,055

-Här anges k21 i matlabs komandofönster

k22=0;

%k22=input ('Ange k22: ')

-Räknades ut till att vara obefintligt

u0=[0.5;1;0;0;0]; %start koncentrationer

-Vektorn u0 med 5 olika startkoncentrationer

% [t,U]=ode23('C6H4Cl2_HCL', [0, T], u0);                % matlab standard solver

[t,U]=ode45('C6H4Cl2_HCL', [0, T], u0);

% matlab standard solver

-ode45 utvaldes

% [t,U]=ode15s('C6H4Cl2_HCL', [0, T], u0);              % matlab solver - stiff problems

% [t,U]=ode_cg1('C6H4Cl2_HCL', [0, T], u0, .001);   % my solver midpoint - adaptive

%[t,U]=my_ode('C6H4Cl2_HCL', [0, T], u0, .01);       % my solver forward Euler

figure(1);

-Ett plotfönster.

plot(t,U);

-Plottar tidpunkterna mot koncentrationerna.

legend('C_{6}H_{6}','Cl_{2}','C_{6}H_{5}Cl','HCl','C_{6}H_{4}Cl_{2}')

-I figure (1) visas grafer för de fem olika ämnen. Legend visar vilken graf som tillhör respektiv ämne

hold on

-Gör att graferna behålls i samma fönster

end

function y=C6H4Cl2_HCL(t,u)

-output=y; input=(t,u); funktionen döps till C6H4C12_HCL

global k11 k12 k21 k22

-Hastighetskonstanterna är globala.-

r11=k11*u(1)*u(2);

-r11 talar om hur snabbt den första reaktionen går åt höger

r12=k12*u(3)*u(4);

-r12 talar om hur snabbt den första reaktionen går åt vänster och i detta fall är r12 försumbar, noll om inget ändras i koden-

r21=k21*u(3)*u(2);

-r21 talar om hur snabbt den första reaktionen går åt höger

r22=k22*u(5)*u(4);

-r22 talar om hur snabbt den första reaktionen går åt vänster och i detta fall är r22 försumbar, noll om inget ändras i koden

y=zeros(size(u));

-y får samma storlek/sort som U men är fylld med nollor

%u1 =C6H6 ; u2 =Cl2 ; u3 =C6H5Cl  ; u4 =HCl ; u5=C6H4Cl2

% rates of formation

y(1)=-r11+r12         %C6H6

y(2)=-r11+r12+r22-r21 %Cl2

y(3)=r11-r12-r21+r22  %C6H5Cl

y(4)=r11-r12+r21-r22  %HCl

y(5)=r21-r22          %C6H4Cl2

-Ovanstående uttryck visar med vilken hastighet de olika ämnen bildas eller försvinner

Bilaga 3

På följande sätt erhölls tidpunkten då kvoten mellan klorbensen och diklorbensen är mindre än 0,1.

>>b=U(:,3)./U(:,5)

>>find(b<0.1)

==>

100

101

102

etc

>>c=t(100,1)

c= ca 390 t.e

Beräkningarna kan ses i bilaga 1

T är slutet på intervallet

Se bilaga 3.