# Differentialekvationer och reaktionskinetik

## Oxidation av formaldehyd

Ett sätt att framställa myrsyra (HCOOH) är genom oxidation av formaldehyd (HCHO). Detta sker i två parallella reaktioner, (R1) och (R2), där (R2) är en oönskad bireaktion som ger metylformiat (HCOOCH3). Dessa två kan som en första approximation antas vara elementarreaktioner. Reaktionerna sker i gasfas över en vanadintitanoxidkatalysator.

(R1)	HCHO(g)+12O2(g) k11k12HCOOH(g)

(R2)	2HCHO(g) k21k22HCOOCH3(g)

Hastighetskonstanter för framåtreaktionerna vid reaktionstemperaturen (300K) är

k11 = 0.7 M-1/2 min-1   k21 = 0.6 M-1 min-1

a)	Visa att hastighetskonstanterna för bakåtreaktionerna i (R1) och (R2) är försumbara vid reaktionstemperaturen. Tips: Använd uttrycket för K i inledningen.

Hf oHCHO= -108.6 kJ  mol-1     HfoHCOOH = -387.6 kJ mol-1   HfoHCOOCH3 = -355.5 kJ mol-1.

SmoHCHO= 218.95 J K-1 mol-1     SmoHCOOH = 248.70 J K-1 mol-1     SmoHCOOCH3 = 260 J K-1 mol-1

- Modellera systemet genom att ställa upp hastighetsuttrycken för reaktionerna ovan. Simulera sedan systemet i MATLAB genom att lösa de ovan uppställda systemet av kopplade differentialekvationer. Åskådliggör lösningen grafiskt genom att plotta koncentrationerna av de fyra reaktionsdeltagarna mot tiden. Låt begynnelsevillkoret till systemet vara: [HCHO]o = 1M och [O2]o = 0.5M.

- Variera nu begynnelsevillkoret av O2 enligt [O2]o = 0, 0.1, …, 0.9, 1 M. Vid [HCHO]o = 1 - [O2]o. Visa koncentrationen av HCOOH grafiskt och finn det maximala utbytet av HCOOH som funktion av [O2]o  .

d)	Det är också av intresse att undersöka effekterna av temperaturberoendet hos hastighetskonstanterna k11 och k21 för denna reaktion. I allmänhet följer temperaturberoendet hos en hastighetskonstant ett Arrheniusuttryck av formen

k=k0exp−EART

Tabellen nedan visar hur k11 och k21 ändras med olika temperaturer.

| T (K) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K11 | 0.13 | 0.70 | 1.64 | 2.70 | 3.77 |
| K21 | 0.04 | 0.60 | 2.27 | 5.00 | 8.61 |

i)	Visa grafiskt deras temperaturberoende. Anpassa också dessa data till ett Arrheniusuttryck för k11 och k22 genom att plotta ln(k) som funktion av 1/T.

ii)	Visa att bakåtreaktionerna kan försummas även vid den högsta temperaturen.

iii)	Simulera reaktions-profilerna vid några olika temperaturer. Vilka slutsatser kan man dra om reaktionen genom kurvornas temperaturberoende? Vilken produkt gynnas av låga temperaturer?

Ind. Eng. Chem. Res. 28, 387 (1989)