Klorering av bensen

Jonas Årsjö

Mikaela Flodin

| Ansvarig institution Kemi | Inlämnad, datum 2006-12-12 |
| --- | --- |
| Kurs Analys och linjär algebra B | Retur 1, datum |
| Ansvarig lärare Stig Larsson | Retur 2, datum |
| Ifylls av lärare 2 p bonus /stig Signatur | Godkänd datum |

Sammanfattning

Med hjälp utav Matlab modelleras det kemiskt förloppet av klorering av bensen grafiskt. Programmet visar hur ämnenas koncentrationer varierar med tiden och gör det möjligt att beräkna maximala utbyten beroende på startkoncentrationer. Man kan även avläsa för vilka reaktionstider som mängden av en oönskad mellanprodukt är så liten som möjligt och avläsa de asymptotiska koncentrationerna .

Innehållsförteckning

Inledning	1

Teori	1

Metod	1

Resultat och diskussion	1

Beräkningar och primärdata	4

Bilaga med Matlabprogram	6

Källförteckning	8

Inledning

Syftet med detta projekt är att skriva ett program i Matlab som modellerar ett kemiskt förlopp, i detta fall klorering av bensen. Programmet visar grafiskt hur ämnenas koncentrationer varierar med tiden och gör det möjligt att med lätta medel beräkna maximala utbytet av valt ämne för olika utgångskoncentrationer. Det är även möjligt att se för vilka reaktionstiden som mängden av en oönskad mellanprodukt är så liten som möjligt. Ur grafen kan dessutom de asymptotiska koncentrationerna avläsas.

Teori

Klorering av bensen uppdelas i följande två reaktioner:

(R1) C6H6+Cl2 k11k12C6H5Cl+HCl

(R2) C6H5Cl+Cl2 k21k22C6H4Cl2+HCl

Med hjälp utav dessa och givna data kan bildningshastigheter för de olika ämnena räknas ut.

Reaktionerna ovan är inga elementarreaktioner men kan modelleras som första ordningens reaktioner med avseende på C6H6 i R1 och C6H5Cl i R2.

Metod

För att lösa alla problem användes i huvudsak Matlab. För att kunna skriva nödvändiga program krävdes givna primärdata och kemiska formler ur kurslitteraturen (se källförteckning).

Resultat och diskussion

Hastighetskonstanterna för framåtreaktionerna i R1 och R2 var givna och med de data kunde hastighetskonstanterna för bakåtreaktionerna bestämmas till 1,59 * 10-18 och 1,67 * 10-18 (se beräkningar). Eftersom de är så små i förhållande till hastighetskonstanterna för framåtreaktionerna är de försumbara.

Figur 1, startkoncentration Cl2 1 M

Grafen  visar hur koncentrationen utav de reagerade ämnena förändras med tiden. Begynnelsevärdena för C6H6 och Cl2 är 0,5 M respektive 1 M, övriga är 0. Maximala utbytet av C6H5Cl  infaller vid toppen på den röda kurvan och beräknades vara 0,367 M vid tiden 8,96 h (topt).

Figur 2, startkoncentration Cl2 2 M

Figur 3, startkoncentration Cl2 0,8 M

Figur 2 och figur 3 visar hur det maximala utbyte av C6H5Cl, och tiden då detta infaller, varierar med variation utav startkoncentration Cl2.  Då startkoncentrationen är 2 M är det maximala utbytet oförändrat och topt 3,43 h. Då den är 0,8 M är det maximala utbytet oförändrat och topt 13,5 h. Anledningen till att reaktionshastigheten ökar med ökande startkoncentration Cl2 är att sannolikheten att två partiklar ska kollidera och därmed reagera stiger om antalet partiklar ökar.

Vid antagandet att C6H5Cl är en oönskad mellanprodukt kan man beräkna reaktionstiden efter vilken [C6H5Cl]/[C6H4Cl2] < 0,1 med hjälp av Matlab (se bilaga 1 för program). Reaktionstiden beräknades till 365 h för begynnelsevärdena 0,5 M och 1,0 M för C6H6 och Cl2.

Figur 4, Asymptotisk koncentration för C6H4Cl2

Den asymptotiska koncentrationen av C6H4Cl2 avläses ur grafen till 0,5 M.

Beräkningar och primärdata

För att lösa uppgifterna fås följande primärdata:

ΔH1 = -131,5 kJ mol-1

ΔH2 = -124.4 kJ mol-1

k11 = 0.412 h-1

k21 = 0.055 h-1

ΔS°C6H6 = 269.31 J⋅mol−1⋅Kalignl−1	 ΔS°C6H5Cl =310.1 J⋅mol−1⋅Kalignl−1

ΔS°C6H4Cl2 = 351.5 J⋅mol−1⋅Kalignl−1	ΔS°Cl2 = 223.081J⋅mol−1⋅Kalignl−1

ΔS°HCl = 186.902  J⋅mol−1⋅Kalignl−1

Startkoncentrationer: [C6H6]0 = 0.5 M      [Cl2]0 = 1 M

Ekvationen för fri energi ger värdet på K.

ΔGr∘=−RT lnK=ΔHr∘−TΔSr∘⇒K=e(ΔHr∘−TΔSr∘)(−RT)

K=k11k12⇒k12=k11K

k12 kan fås genom följande beräkningar:

ΔS1°=Sm°C6H5Cl+Sm°HCl−Sm°C6H6−Sm°Cl2=4,611J⋅mol−1⋅Kalignl−1

Insättning av värden i  K=e(ΔHr∘−TΔSr∘)(−RT) och k12=k11K ger k12 .

k22 fås på samma sätt.

Reaktionshastigheterna ges enligt följande:

r11=k11[C6H6][Cl2]=k11u1u2

r12=k12[C6H5][HCl]=k12u3u4

r21=k21[C6H5][Cl2]=k21u3u2

r22=k22[C6H4Cl2][HCl]=k22u5u4

där

u1=[C6H6], u2=[Cl2], u3=[C6H5Cl], u4=[HCl], u5=[C6H4Cl2]

Bildningshastigheterna blir:

du1dt=-r11+r12=-k11u1u2+k12u3u4

du2dt=-r11+r11-r21+r22=-k11u1u2+k12u3u4-k21u3u2+k22u5u4

du3dt=r11-r12-r21+r22=k21u1u2-k12u3u4-k21u3u2+k22u5u4

du4dt=r11-r12+r21-r22=k11u1u2-k12u3u2+k21u3u2-k22u5u4

du5dt=r21-r22=k21u3u2-k22u5u4

Bilaga 1

Program bensen.m

Räknar ut reaktions- och bildningshastigheter.

function y=bensen(t,u)

k11=0.412;

k12=0;       %kan försummas, k12=1.593e-18 => mkt långsam

k21=0.055;

k22=0;       %kan försummas, k22=1.671e-18 => mkt långsam

%reaktionshastigheter

r11=k11*u(1)*u(2);

r12=k12*u(3)*u(4);

r21=k21*u(3)*u(2);

r22=k22*u(5)*u(4);

%bildningshastigheter

y(1)=-r11+r12;          % C6H6

y(2)=-r11+r12-r21+r22;  % Cl2

y(3)=r11-r12-r21+r22;   % C6H5Cl

y(4)=r11-r12+r21-r22;   % HCl

y(5)=r21-r22;           % C6H4Cl2

y=y';

Program plotbensen.m

Plottar grafer över koncentrationer beroende på startvärden.

figure(1)

%stopptid

T=370;

%startkoncentration Cl2

Cl2=1 %uppgift b)

%startkoncentrationer

u0=[0.5; Cl2; 0; 0; 0];

[t,U]=myode2(@bensen,[0,T],u0,0.1);

plot(t,U)

grid on

legend('C6H6','Cl2','C6H5Cl','HCl','C6H4Cl2')

xlabel('Tid (h)')

ylabel('Koncentration (M)')

title('Klorering av bensen (1 M Cl2)')

% uppgift c

% i)

[Y,I]=max(U(:,3));

topt=t(I)

C6H5Clmax=Y

% ii)

kvoten=U(:,3)./U(:,5);

A=find(kvoten<0.1);

tmin=t(A(1))

Program myode2.m

Löser differentialekvationer

function [t,U]=myode2(f,int,ua,h)

i=1;

t(i)=int(1);

U(:,i)=ua;

i=2;

tol=1e-6;

while t(i-1)<int(2)

t(i)=t(i-1)+h;

V=U(:,i-1);

e=tol+1;

while e>tol

W=V;

V=U(:,i-1)+h*f((t(i)+t(i-1))/2,(V+U(:,i-1))/2);

e=norm(W-V);

end

U(:,i)=V;

i=i+1;

end

U=U';

t=t';

Källförteckning

http://www.math.chalmers.se/cm/education/courses/0607/ala-b/chemistry/kinetics/klorbensen%202005.doc (2006-12-10)

http://www.math.chalmers.se/cm/education/courses/0607/ala-b/chemistry/kinetics/inledning%202005.doc (2006-12-10)

http://www.math.chalmers.se/cm/education/courses/0607/ala-b/tex/kinetics.pdf (2006-12-10)