Projektrapport

Klorering av bensen

Linus Jornevald, 850701-6312

Mona Johansson, 860430-5683

David Lindberg, 860428-4938

Hanna Sjöqvist, 860914-6686

Bt 06

| Bioteknik, Chalmers | Inlämnad 2006-12-12 |
| --- | --- |
| Kemi med biokemi | Retur 1 |
| Handledare: Stig Larsson | Retur 2 |
| Signatur Bra. 2p. /stig | Godkänd, datum |

Sammanfattning

Reaktonsförloppet av klorering av bensen simuleras med hjälp av MatLab. Reaktionen påverkas beroende på startkoncentrationen klorgas. Kloreringen sker i två steg där bakåtreaktionerna har väldigt små hastighetskonstanter. [C6H5Cl] ökar först men minskar efter en viss tid, när [Cl2]start är större tar det kortare tid att nå [C6H5Cl]max men samtidigt minskar koncentrationen kraftigare efter maximumvärdet och mer C6H4Cl2 bildas. Man justerar [Cl2]start beroende på om C6H5Cl är en önskad produkt eller bara en biprodukt.

Innehållsförteckning

1. Inledning	4

1.2 Syfte	4

2. Teori	4

3. Material och metod	5

3.1  Matriel..............................................................................................................................5

3.2. Utförande	5

4. Beräkningar och primärdata	7

4.1. Primärdata	8

5. Resultat/Diskussion

9

1. Inledning

Det sker ständigt reaktioner i vår omgivning i form av att atomer och/eller molekyler kolliderar. När två kroppar kolliderar på ett specifikt sätt sker en elementärreaktion vilket medför att reaktionen grundligt kan beskrivas utan intermediärer. Att fler kroppar än två kolliderar samtidigt är mycket ovanligt. Utifrån de elementära reaktionerna kan man direkt ställa upp ett hastighetsuttryck för reaktionen. Men man kan även använda detta på reaktioner som steg för steg kan betraktas som elementär reaktioner. Detta gäller till exempel klorering av bensen.

1.2 Syfte

Syftet med projektet var att kunna programmera ett program i matlab som kunde simulera reaktionsförloppet av klorering av bensen grafiskt. Bildandet av C6H5Cl beror på startkoncentrationen av Cl2 samt den koncentration som gav det mest optimala reaktionsförloppet, kortaste tiden tills max koncentrationen C6H5Cl uppnåtts. Det ska undersökas när kvoten mellan [C6H5Cl] / [C6H4Cl2] är mindre än 0,1 samt vilket värde koncentrationen av C6H4Cl2 konvergerar mot då tiden går mot oändlighet.

2. Teori

Med hjälp av hastighetskonstanterna, k, kan man beräkna hur lång tid det tar innan reaktionen finner jämvikt. Ofta sker dock reaktionerna i mindre steg och det blir mer komplicerade, C6H6+Cl2 k11k12C6H5Cl+HCl		(1) C6H5Cl+Cl2 k21k22C6H4Cl2+HCl      		(2)

Med ett givet värde på starkoncentrationerna av C6H6 och Cl2 kan man om man vet hastighetskonstanerna, k, simulera reaktionsförloppet och se hur ämneskoncentrationerna beror av tiden. Totalreaktionen består av två elementärreaktioner, (1) och (2), som är direkt kopplade till varandra. Då hastighetskonstanten, k, endast är känd i en riktning, k11 respektive k21, i varje reaktion kan hastighetskonstanten i motsatt riktning beräknas utifrån jämviktskonstanten, K, för reaktionen:

−RTlnK=ΔG= ΔH−TΔS ⇒ K=e−ΔH+TΔSRT 		(3)

K1=k11k12						(4)

(3) och (4) ger: K=K1 ⇒ e−ΔH+TΔSRT=k11k12 ⇒ k12=k11e−ΔH+TΔSRT	(5)

Jämviktskonstanten K beror på temperaturen,T, gaskonstanten, R, samt ändringen i entalpi, ΔH, och entropi, ΔS, för reaktionen. ΔS kan beräknas utifrån differensen av produkternas och reaktanternas molära entropier:

ΔS=ΔSprod−ΔSreak					(6)

Elementärreaktionernas hastighet, r, räknas ut med hjälp av ämneskoncentrationerna och respektive hastighetskonstant i varje riktning. Exempel för reaktion (1) riktning 1:

r11=k11⋅C6H6⋅Cl2					(7)

Uttrycken för de elementära hastigheterna kan sedan anvädas då bildningshastigheterna, y, för var och ett av ämnena räknas ut. Exempel för C6H5Cl.

y=k11+k22−k12−k21 					(8)

3. Materiel och metod

3.1. Materiel

Matlab, papper, penna.

## 3.2. Utförande

Jämviktskonstanten K beräknades för båda reaktionen med hjälp av formel (3) och givna värden. Med hjälp av värdet på K kunde hastighetskonstanterna (k12, k22) för bakåtreaktionen beräknas. Med alla värden på hastighetskonstanter kunde MatLab filen cyklohexan.m programmeras.

cyklohexan.m

function y=cyklohexan(t,U)

global k11 k12 k21 k22;

k11=0.412;

k12=1.593e-18;

k21=0.055;

k22=1.67e-18;

r11=k11*U(1)*U(2);

r12=k12*U(3)*U(4);

r21=k21*U(3)*U(2);

r22=k22*U(5)*U(4);

y=zeros(size(U));

y(1)=-r11+r12;

y(2)=r12+r22-r11-r21;

y(3)=r11+r22-r12-r21;

y(4)=r11+r21-r12-r22;

y(5)=r21-r22;

Cyklohexan.m är en funktionsfil med värdena på hastighetskonstanterna för framåt- och bakåtreaktionerna. Den ställer sedan upp uttryck för förändringshastigheten för de fyra reaktoinerna, och formulerar sedan ett system av fem stycken differentialekvationer.

klorbensen.m

Del 1

clear all

global k11 k12 k21 k22

[t,U]=myode(@cyklohexan,[0 100],[0.5 1 0 0 0],0.1);

subplot(3,1,1)

plot(t,U)

legend('C6H6', 'Cl2', 'C6H5Cl', 'HCl', 'C6H4Cl2');

title('Reaktionsförlopp')

xlabel('timmar')

ylabel('Koncentration')

Här beräknas de fem reaktionsförloppen utifrån de värden som var angivna i instruktionerna. Differentialekvationerna löses genom ODE-lösaren myode.m. Resultatet plottas sedan i en graf med lämplig titel och legend.

Del 2

subplot(3,1,2)

hold on

Cl=[0.75; 1.0; 1.25; 1.5; 1.75; 2.0];

color=['c' 'r' 'k' 'b' 'g' 'm'];

for i=1:6

cl=Cl(i);

[t,U]=myode(@cyklohexan,[0 20],[0.5 cl 0 0 0],0.1);

[k s]=max(U(:,3));

topt=t(s);

Ucl=U(:,3);

plot(t,Ucl, color(i));

end

legend('0.75', '1.0', '1.25', '1.5', '1.75', '2.0')

title('[C6H5Cl] med varierande start-[Cl2]')

xlabel('timmar')

ylabel('[C6H5Cl]')

hold off

Här definieras först en vektor Cl för de olika värden av koncentrationen klorgas som skall testas, sedan även en färgvektor för att ge de olika graferna i loopen olika färg. De olika koncentrationerna beräknas sedan i en for-loop med samma metod som i Steg 1. Endast koncentrationen klorbensen plottas eftersom det är den som undersöks.

Del 3

subplot(3,1,3)

axis([360 366 0.099 0.101])

[t2,U2]=myode(@cyklohexan,[0 1000],[0.5 1 0 0 0],1);

for ii=3:length(U2)

R(ii)=(U2(ii,3)./U2(ii,5));

end

plot(t2,R)

hold on

m=[];

n=linspace(0,1000);

for i=1:100

m=[m 0.1];

end

plot(n,m)

axis([360 366 0.099 0.101])

title('Skärningspunkt för Optimeringsproblemet')

ylabel('[C6H5Cl]/[C6H4Cl2]')

xlabel('timmar')

I del 3 definieras först ett fönster som är förberäknat av oss för att passa vår skärningspunkt. ODE-systemet löses för en längre tid för att få med tidpunkten då kvoten blir mindre än 0,1. Kvoten beräknas därefter i en for-loop med längden U2, men där de två första stegen skippas, detta för att det då ännu inte bildats något diklorbensen. Resultatet av kvoten, vektorn R, plottas sedan mot tiden, och en ytterligare linje för ett konstant värde på y=0,1 läggs till i grafen för att lättare kunna studera skärningspunkten.

Del 4

[ta,Ua]=myode(@cyklohexan,[0 3000],[0.5 1 0 0 0],1);

[y i]=max(Ua(:,5));

disp('Asymptotiskt värde på [C6H4Cl2] då t går mot oändligheten:')

disp(y)

Slutligen löses frågan om det asymptotiska värdet på diklorbensen. Detta genom att lösa ODE-systemet för ett mycket långt tidsintervall och sedan ta det maximala värdet i lösningsmatrisen.

4. Beräkningar och primärdata

De molära entropierna i bakåtreaktionerna:

Δs12=(269.31+223.081)−(310.1+186.902)=−4.611JK−1mol−1

Δs22=(310.1+223.081)−(351.5+186.902)=−5.221JK−1mol−1

Formel (5) används för beräkning av k12 och k22 :

k12=0.412e131.5⋅103+(400⋅4.611)8.314⋅400=1.593⋅10−18h−1

k22=0.055e124.4⋅103+(400⋅5.221)8.314⋅400=1.671⋅10−18h−1

4.1. Primärdata

Entalpiändring för elementärreaktionerna (kJ mol-1)

ΔH1 = -131.5 för (1)

ΔH2 = -124.4 för (2)

Hastighetskonstanter för framåtreaktionerna (h-1)

k11 = 0.412    k21 = 0.055

Molära entropier (J K-1 mol-1)

C6H6 = 269.31      C6H5Cl =310.1    C6H4Cl2 = 351.5     Cl2 = 223.081    HCl = 186.902

4. Resultat/Diskussion

Konstanterna för bakåtreaktionerna blev väldigt små,1.593⋅10−18 h-1 för k12 respektive1.671⋅10−18 h-1 för k22. Vilket innebär att reaktionen nästan är irreversibel. Det är därför det blir så låga värden av koncentrationen av reaktanterna.

Figur 1.  Illustrerade resultat från MatLab-beräkningar

Den översta grafen i fig. 1 visar reaktionsförloppet med i uppgiften angivna starkoncentrationer på reaktanterna. Eftersom reaktionen är så kraftigt förskjuten så sjunker koncentrationen av reaktanterna. [C6H5Cl] ökar i bildningsfasen men med tiden minskar när den mer och mer när det agerar reaktant i nästa steg.

Den mittersta grafen i fig.1 visar hur  tmax för [C6H5Cl] varierar med olika startvärden på [Cl2]. Som grafen visar varierar inte värdet på den maximala koncentrationen nämnvärt utan endast tiden då den inträffar. tmax för olika startvärden på [Cl2]  redovisas i tabell 1. Det verkar som ju högre startdos [Cl2] man har desto fortare kommer man nå den maximala koncentrationen C6H5Cl.

Dock avtar koncentrationen fortare efter maxvärdet ju högre startdos [Cl2] man väljer. Mängden klorgas begränsar bildningen av C6H4Cl2,har man låga halter klorgas går nästan allt åt till att bilda C6H5Cl och inget blir över till att reagera i steg två.

Den nedre grafen i fig. 1 visar skärningspunkten då kvoten [C6H5Cl]/ [C6H4Cl2] är lika med 0.1. Det visar sig att kvoten med tiden är nästintill parallell med linjen 0,1, det dröjer bortåt 360 timmar innan den blir mindre än 0,1, när man har 1 mol/dm3 klorgas från början.

Som den mittersta grafen i fig. 1 visar så minskar [C6H5Cl] fortare med tiden ju högre startvärde på [Cl2] man utgår ifrån. Så om C6H5Cl är en högst oönskad mellanprodukt så ska man börja med en mycket högre koncentration Cl2 än 1 mol/dm3 för att kunna reducera tiden. När man t.ex. utgick från 2,0 mol/dm3 klorgas reducerades tiden ca 10 gånger till 35 timmar och vid 3,0 mol/dm3 klorgas var tiden nere på ca 15 timmar.  Den asymptotiska koncentrionen på [C6H4Cl2] går mot 0,5 M när t .

Tabell 1. topt för tiden då [C6H5Cl] är som störst beroende på olika på [Cl2]start.

| [Cl2] (M) | Tid för topt (h) |
| --- | --- |
| 0,75 | 15,4 |
| 1,0 | 8,8 |
| 1,25 | 6,2 |
| 1,50 | 4,8 |
| 1,75 | 3,9 |
| 2,0 | 3,3 |

Källförteckning

Atkins, Peter & Jones, Loretta. Chemical Principles – the quest for insight. Tredje upplagan. New York, Freeman and company, 2005.