# Kinetikprojekt

Klorobensen

Markus Björck

Fredrik Boulund

Niklas Holmquist

| Oscar Tegni Ansvarig institution: Institutionen för kemi- och bioteknik | Inlämnad 2006-12-12 |
| --- | --- |
| Kurs: Kemi med biokemi & ALA-B | Retur 1 |
| Ansvariga lärare: Lars Öhrström & Stig Larsson | Retur 2 |
| Ifylls av lärare Signatur Bra. 2p. /stig | Godkänd |

# Innehållsförteckning

Inledning	2

Sammanfattning	1

Teori	2

Metod	3

Beräkningar	4

Resultat	5

Diskussion	5

Bilagor	6

Källförteckning	7

# Inledning

Syftet med projektet var att med hjälp av Matlab undersöka reaktionskinetiken för en given kemisk process. En stor del av projektet innefattade problemanalys och formulering för att i ett team sedan lösa problemet på ett ingenjörmässigt sätt samt förstå vikten av differentialekvationer inom kemisk reaktionskinetik.

För att få en bättre förståelse över projektet och dess komplexa lösningsmetod bör programkoden läsas parallellt med redovisningsdelen. I programkoden finns kommentarer till alla uträkningar för att göra den mer användarvänlig och lättförstålig (se bilagor).

Sammanfattnig

Processen för att framställa diklorbensen från bensen och klorgas har undersökts matematiskt med en kinetisk modell i datarprogrammet Matlab. Resultatet i undersökningen visade att bildningen av diklorbensen gick mot en asymptotisk koncentration på runt 0.5 M samt att den oönskade biprodukten klorbensen minskade med tiden, som en funktion av de andra produkternas koncentration och tiden. Tiden då kvoten mellan diklorbensen och klorbensen var < 0.1 uppstod efter ca 384 timmar. se figur (1 samt 2), samt variabel (tid) i matlabkoden.

Varierande initialkoncentration av klorgas påverkade reaktionshastigheten, se (figur 2). Högre koncentration av klorgas ökade hastigheten på hela rektionsförloppet, i tabellen visas koncentrationsförhållanden från 1 till 4 Molar.

# Teori

Dem kemiska ämnena som ingick i projektet var Bensen, Klorgas, Klorbensen, Väteklorid och Diklorbensen. Dessa gav vi förkortningarna:

A = bensen
B = klorgas
C = klorbensen
D = väteklorid

E = diklorbensen

(R1)	C6H6+Cl2 k11k12C6H5Cl+HCl  ΔH1 = -131.5 kJ mol1

(R2)	C6H5Cl+Cl2 k21k22C6H4Cl2+HCl ΔH2 = -124.4 kJ mol-

enheten för hastighetskonstanten är 1 mol s-1

k11 är hastighetskonstanten för reaktionen framåt mellan A + B

k12 är hastighetskonstanten för reaktionen bakåt mellan C + D

k21 är hastighetskonstanten för reaktionen mellan C + B framåt

k22 är hastighetskonstanten för reaktionen bakåt mellan E + D

k11 och k21 är givna från laborationshanledningen till k11 = 0.412 h-1 ,   k21 = 0.055 h-1

k12 och k22 räknas ut med förhållandet: K = k11/k12 där K = e (ΔG /RT)

ΔG räknas ut till ΔG = ΔH-TΔS

ΔS hämtas från handledningen:

Molära entropier (J/Kmol)

C6H6 = 269.31      C6H5Cl =310.1    C6H4Cl2 = 351.5     Cl2 = 223.081    HCl = 186.902

T = 400 K

K = jämnviktskonstanten vilken är enhetslös och räknas ut till

K= eΔH−TΔS−RT

Förhållande i hastighet mellan ämnena kan tecknas på följande sätt.

Hastigheten för reaktionerna k11, k12, k21 och k22:

r11 = k11*[A]*[B]

r12 = k12*[C]*[D]

r21 = k21*[C]*[B]

r22 = k22*[E]*[D]

där ex [A] är koncentrationen av ämne A.

Derivatan, dvs hastigheten för koncentrationsändringen tecknas på följande sätt för alla ämnena:

[A]' = -r11 + r12

[B]' = -r11 + r12 - r21 + r22

[C]' =  r11 - r12 - r21 + r22

[D]' =  r11 - r12 + r21 - r22

[E]' =  r21 - r22

# Metod

Problemet analyserades noggrant utifrån handledningens instruktioner. Med hjälp av formler för reaktionskinetik(R1 och R2) beräknades obekanta värden. När dessa erhållts så påbörjades arbetet med att modellera ett system för att teckna koncentrationen som en funktion av tiden hos varje reaktant och produkt. Till bas för detta låg differentialekvationerna som kan ses i teoridelen.

Problemet modellerades i Matlab och löstes med hjälp av Matlabs egen ODE-lösare (se figur 1 och bilaga 1).

# Beräkningar

Endast en exempelberäkning visas då det anses överflödigt att redovisa övriga beräkningar eftersom de genomfördes på samma vis.

Exempelberäkning:

Hastigheten för bakåtreaktionen k12 bestäms av k12 = k11Kreaktion1. Först räknades K ut enligt

Kreaktion1 = eΔH−TΔS−R⋅T= e−131500−400⋅4.611−8.31447⋅400= 8.5298016⋅1016 (enhetslös)

därefter bestämdes hastighetskonstanten enligt

k12 = k11Kreaktion1= 5.4046e-018  mol  h-1

Då resterande delar av problemet löstes med Matlab beskrivs här kortfattat hur vårt program arbetar. För fler detaljer se programkoden (bilaga 1).

Programmet är indelat i tre celler där varje cell löser en specifik uppgift enligt handledningen.

Cell 1 simulerar systemet av kopplade differentialekvationer (hastighetsuttrycken) som ställts upp i funk1.m (bilaga1; funk1.m). Den löser systemet med begynnelsevillkoret

[C6H6]0 = 0.5 M      [Cl2]0 = 1 M

med hjälp av Matlabs inbyggda ODE-lösare för styva problem, ODE15s. Med utdatan från ODE-lösaren plottas systemet (se fig.1). Här beräknas även den tid då klorobensenkoncentrationen är som högst med hjälp av funktionen "optimal" (se bilaga1; optimal.m).

Cell 3 beräknar när koncentrationen av den högst oönskade mellanprodukten klorobensen är mindre än en tiondel av koncentrationen av diklorobensen. Detta genom att beräknar kvoten mellan koncentrationen av klorobensen och diklorobensen för varje rad i matrisen och lagrar värdet i en vektor, "kvot". En for-loop kontrollerar sedan för varje kolumn i vektorn "kvot" om kvoten är mindre än 0.1 och för då in tiden från vektorn "t" till andra raden i matrisen "kvot". För en mer ingående förklaring se bilaga 1; programmet.m, Cell 3.

Cell 2 illustrerar hur tiden för koncentrationsmaximum för klorobensen varierar med olika startkoncentrationer av klorgas. Detta genom att köra ODE-lösaren för olika koncentrationer och lagra dessa lösningar i en matris som sedan plottas längsmed en matris med tiderna för varje körning (se fig. 2).

# Resultat

Figur 1. Jämviktsfördelning för reaktionen

Figur 2. Reaktionens koncentrationskurvor

Framräknade värden:

topt1 =    	9.0198

topt2 =    	9.0198

5.0181

3.5945

2.6991

2.0933

1.8423

1.4968

Tid då  kvoten av koncentrationerna mindre än 0.1

kvot	tid (h)

tid =	0.0949	384.8200

Om programmet (programmet.m) körs med en helt otänkbar tidsgräns (ex. T = 4000) kan man utläsa att koncentrationen diklorobensen konvergerar mot 0.5.

Diskussion

Uppgiften gick ut på att modellera ett reaktionsförlopp matematiskt. Hur väl detta stämmer med verkligheten är svårt att säga. Värden på koncentration och tid kan vara missvisande eller inte helt verklighetsförankrade. Det är svårt att ha en uppfattniging om detta. Dock ser graferna ut att stämma bra överens med vad man kan förvänta sig. Eftersom Matlab inte kan ses som en felkälla återstår endast den egna modelleringen. Att det skall ta 380 timmar för att en kvot mellan produkt och biprodukt skall nå 0,1 kan ses som rimligt trots att tiden är ganska lång men kravet är svåruppnåeligt eftersom ΔH för reaktionen inte är speciellt stort.

Bilagor

(1)

# (2)

(3)

Källförteckning

Atkins Peter, Jones Loretta. Chemical Principles The Quest for Insight. tredje upplagan, New York; W. H. Freeman and Company; 2005