MATLAB Projekt

reaktionskinetik och differentialekvationer

Klorering av bensen

David Dreven (8702155014)

Samim Zarin (8808255171)

| Ansvarig institution - K | Inlämnad datum |
| --- | --- |
| Kurs – Analys och linjär algebra B Kemi med Biokemi | Retur 1 Datum |
| Ansvarig lärare – Stig Larsson | Retur 2 Datum |
| Ifylls av lärare Bra. 2p. /stig Signatur _________________ | Godkänd datum |

Sammanfattning

Detta projekt går ut på att undersöka ett kemiskförlopp "klorering av bensen" med hjälp av det mattematiska dataprogrammet Matlab. Projektet började med att beräkna bakåtreaktionerna för hastighetskonstanterna och plotta koncentrationerna i olika tidsintervaller. Genom att titta på kurvorna i graferna kan vi lösa optimeringsproblemet vilket var att bestämma den reaktionstid topt då den maximala koncentrationen av C6H5Cl erhålls. Grafen visar att den maximala koncentrationen fås vid 0.3667M vid 8.94 tidsenheter då startkoncentrationen av klorgas var 1M. Genom att plotta grafer när stop tiden varierar fick vi att när tiden är över 400 tidsenheter så är [C6H5Cl]/[C6H4Cl2]<0.1 och när tiden går mot oändligheten så går koncentrationen av C6H4Cl2 mot 0.5M

Inledning

Arbetet går ut på att undersöka klorering av bensen genom att använda våra matematiska och kemiska kunskaper och tillämpa det matematiska programmet Matlab som löser matematiken i problemen. Matlab kommer i huvudsakligen användas för att lösa systemet av kopplade differentialekvationer samt åskådliggör lösningen grafiskt.

A)

Genom uttrycket för K i inledningen, uppskatta hastighetskonstanterna till bakåtreaktionerna (som däremot kan antas vara elementarreaktioner!) i (R1) och (R2)  vid reaktionstemperaturen 400K.

B)

Modellera systemet genom att ställa upp hastighetsuttrycken för reaktionerna ovan. Simulera sedan systemet i MATLAB genom att lösa de ovan uppställda systemet av kopplade differentialekvationer samt åskådliggör lösningen grafiskt. Låt begynnelsevillkoret till systemet vara:

[C6H6]0 = 0.5 M      [Cl2]0 = 1 M

C)

Lös optimeringsproblemet

Dvs. bestäm den reaktionstid topt då det maximala utbytet av mellanprodukten C6H5Cl erhålls. Använd begynnelsevillkoret från b).

i) Hur varierar topt och max [C6H5Cl] med varierande [Cl2 ]0 ? (OBS: [Cl2 ]0 >[C6H6]0) Förklara resultatet.

ii)Låt oss nu istället anta att C6H5Cl är en högst oönskad mellanprodukt. För vilka reaktionstider gäller att [C6H5Cl]/[C6H4Cl2]<0.1? Vad blir den asymptotiska koncentrationen av C6H4Cl2?  (dvs. då t )

Teori

(R1)	C6H6+Cl2 k11k12C6H5Cl+HCl	ΔH1 = -131.5 kJ mol-1

(R2)	C6H5Cl+Cl2 k21k22C6H4Cl2+HCl	ΔH2 = -124.4 kJ mol-1

k11 = 0.412 h-1 ,   k21 = 0.055 h-1

(R1)Först reagerar bensen med klorgas och bildar klorbensen och väteklorid

(R2)Sen reagerar klorbensen med klorgas och bildar väteklorid. Entalpin av reaktionerna är givna samt de två hastighetskonstanterna för framåtreaktionerna.

Innan man kan ställa upp differentialekvationerna för klorering av bensen så behöver man använda ett par ekvationer för att få fram några värden.

k2=k1K    Beräkning av hastighetskonstanterna till bakåtreaktionerna k12 och k22

ΔG°=ΔH°−TΔS°         formel för Gibbs fria energi

ΔG°=−RTlnK              Samband mellan termodynamik och jämviktsreaktioner

Beräkning av jämviktskonstanten K

ΔGr∘=−RT lnK=ΔHr∘−TΔSr∘⇒K=e(ΔHr∘−TΔSr∘)(−RT)

Hess lag används för att beräkna reaktionsentropin

ΔSr°=nSm°(prod)−nSm°(reak)

Molära entropier (J/Kmol)

C6H6 = 269.31      C6H5Cl =310.1    C6H4Cl2 = 351.5     Cl2 = 223.081    HCl = 186.902

Uttryck för reaktionstiden

AkB      	r1=k[A]

A+BkC    	r2=k[A][B]

Reaktionshastighet

r11 = k11 [C6H6] [Cl2] = k11 u1 u2

r12 = k12 [C6H5] [HCl] = k12 u3 u4

r21 = k21 [C6H5] [Cl2] = k21 u3 u2

r22 = k22 [C6H4Cl2] [HCl] = k22 u5 u4

Förändringshastighet

u'1=-r11+r12=-k11u1u2+k12u3u4

u'2=-r11+r11-r21+r22=-k11u1u2+k12u3u4-k21u3u2+k22u5u4

u'3=r11-r12-r21+r22=k21u1u2-k12u3u4-k21u3u2+k22u5u4

u'4=r11-r12+r21-r22=k11u1u2-k12u3u2+k21u3u2-k22u5u4

u'5=r21-r22=k21u3u2-k22u5u4

Resultat

För Matlab programmen samt alla beräkningar, se Appendix A

A)

- Första reaktionen

(R1)	C6H6+Cl2 k11k12C6H5Cl+HCl	ΔH1 = -131.5 kJ mol-1

K=k11k12⇒k12=k11K      k12 =  1,589*10-18 h-1

2. Andra rektionen

(R2)	C6H5Cl+Cl2 k21k22C6H4Cl2+HCl	ΔH2 = -124.4 kJ mol-1

K=k21k22⇒k22=k21K     k22 = 1,6678*10^-18 h-1

Vi kan försumma reaktion k12 och k22 eftersom reaktionen är mycket litet. Reaktionen går därför åt höger eftersom k11>k12 och k21>k22

B)

Detta är det färdiga resultatet plottat av matlab över koncentrationerna av de givna ämnena och de nybildade ämnena samt plott av grafer med andra tidsintervaller och andra [Cl2]0  värden.

Vi har givna startkoncentrationer:   [C6H6]0 = 0.5 M      [Cl2]0 = 1 M

Figur:1 Grafen visar koncentrationerna för de givna ämnena över tiden 100 h.

Här når C6H5Cl sitt maximala utbyte vid 8,94 tidsenheter

Figur: 2 Graf som visar när koncentrationen [Cl2]0 fördubblas. Maxpunkten för klorbensen (*2)= 3.42 tidsenheter.

C) Optimeringsproblemet

Med hjälp av begynnelsevillkoret från (b) och graferna kan man hitta reaktionstiden topt då det maximala utbytet av mellanprodukten C6H4Cl bildats.

topt=8.94

i)

Hur varierar topt och max[C6H5Cl] med varierande [Cl2 ]0 ? (OBS: [Cl2 ]0 >[C6H6]0)

I figur 2 (graf) 2 har koncentrationen av Cl2 fördubblat och om figur 2 (graf) jämför med figur 1 (graf) kan man dra slutsatsen att koncentrationen av Cl2 ökar reaktionshastigheten. Den maximala koncentrationen av [C6H4Cl] kommer vara detsamma men reaktionshastigheten av [C6H4Cl] kommer att öka på grund av ökningen i koncentration av [Cl2].

ii)

Anta att C6H5Cl är en högst oönskad mellanprodukt. För vilka reaktionstider gäller att [C6H5Cl]/[C6H4Cl2]<0.1? Vad blir den asymptotiska koncentrationen av C6H4Cl2? (dvs. då t )

Tiden då [C6H5Cl]/[C6H4Cl2]<0.1 är ca 390 h när koncentrationen Cl2 är 1M och tiden då koncentrationen av Cl2 är 2M är 39h. Förklaringen till detta är att en högre startkoncentration av Cl2 ökar reaktionshastigheten och att allt faller ut vid en lägre tidpunkt.

Figur:3 C6H4Cl2 går mot 0.5 M när tiden går mot oändligheten.

Avslutning

Hastighetskonstanterna för bakåtreaktionerna beräknades vara väldigt små i jämförelse med framåtreaktionerna. I och med att de är så små kan de försummas, därför sätts de till noll i modelleringen i Matlab

När vi ökar koncentrationen av klorgas så ökar reaktionshastigheten och koncentrationerna erhålls snabbare.

Efter 390 tidsenhet är [C6H5Cl]/[C6H4Cl2]<0.1 och koncentrationen av C6H4Cl2 går mot 0.5M när tiden går mot oändligheten.

Källor

Chemical Principles 3e, the Quest for Insight by Peter Atkins and Loretta Jones.

http://www.math.chalmers.se/cm/education/courses/0607/ala-b/tex/kinetics.pdf

http://www.math.chalmers.se/cm/education/courses/0607/ala-b/chemistry/kinetics/inledning%202005.doc

http://www.math.chalmers.se/cm/education/courses/0607/ala-b/chemistry/kinetics/klorbensen%202005.doc

http://www.math.chalmers.se/cm/education/courses/0607/ala-b/matlab/facit/

Appendix A  -  Beräkningar och koder

A)

Första reaktionen

(R1)	C6H6+Cl2 k11k12C6H5Cl+HCl	ΔH1 = -131.5 kJ mol-1

∆G°=∆H°-T∆S°=-RTlnK

∆Sr=Σn∆Sm(C6H5Cl)+Σn∆Sm(HCl)- Σn∆Sf(C6H6)+ΣnSf(Cl2)

∆Sr=(310,1+186,902)-(269,31+223,081)=4,611 J/mol

-RTlnK=-131,5*10^3-(400*4,611)= ∆G°

-RTlnK=-133344,4

lnK=-133344,4/-RT

K=e^(-∆G/RT) K=2,5919*10^17

K=k11k12⇒k12=k11K      k12=0,412/(2,5919*1017)=1,589*10-18 h-1

Andra rektionen

(R2)	C6H5Cl+Cl2 k21k22C6H4Cl2+HCl	ΔH2 = -124.4 kJ mol-1

K=k21/k22

∆G=∆H-T∆S

∆H=-124,4 KJ/mol

ΔSr∘=nSm∘(prod.)−nSm∘(reakt.)

∆S=∆S(C6H4Cl2)+ ∆S(HCl)- ∆S(C6H5Cl)+ ∆S(Cl2)

∆S=5,222 JK-1mol-1

∆G=-124,4*10^3-(400*5,222)=-126488 J/mol

K=e^(∆G/RT)

K=3,298*10^16

K=k21k22⇒k22=k21K     k22=0,055/(3,298*10^16)=1,6678*10^-18 h-1

B)

MATLAB-fil 1: klorbensen.m

function y=klorbensen(T,u)

global k11 k12 k21 k22

% reaktionshastigheter

r11=k11*u(1);

r21=k21*u(3);

y=zeros(size(u)); %bildar en kolonnnvektor av nollor

% formationshastigheter

y(1)=-r11;      	% C6H6

y(2)=-r11-r21;  	% Cl2

y(3)=r11-r21;   	% C6H5Cl

y(4)=r11+r21;   	% HCl

y(5)=r21;       	% C6H4Cl2

MATLAB-fil 2: klorbensen2.m

global k11 k12 k21 k22

T=100;   		% stopptid

% hastighetskonstanter

k11=0.412;  	                      % snabb

k12=0;  		% försummas

k21=0.055; 	                      % snabb

k22=0;  		% försummas

% begynnelsevärden

u1=[5; 1; 0; 0; 0];

[t,u]=my_ode1(@klorbensen, [0, T], u1, .01)

clf

plot(t,u)

hold on

axis([0 t(length(t)) 0 1.5])

legend('C6H6','Cl2','C6H5Cl','HCl','C6H4Cl2')

xlabel('Tid ')

ylabel('Konc ')

title('Klorering av bensen')

För att bestämma den reaktionstid då det maximala utbytet av mellanprodukten C6H5Cl fås skrivs i MatLab:

>> format long

>> max(U(:, 3))

ans = 0.36679322930233

>> A=[t U(:,3)]

Då fås en matris. Ur matrisen avläses den tid som motsvarar den maximala koncentrationen C6H5Cl.

topt = 8.94999999999985 h	  [C6H5Cl]max = 0.36679322930233 M

Hitta kvoten

>>b=U(:,3)./U(:,5)

>>find(b<