# Nukleofil substitution

# SN1 och SN2

# Ett projekt inom differentialekvationer och reaktionsteknik

Bra.  2p. /stig

| Joachim Hedberg | 860604-6939 | K |
| --- | --- | --- |
| Marcus Landahl | 820929-5610 | K |
| Siros Jahanfar | 870725-6577 | K |
| Benjamin Gäskeby-Mars | 871102-5539 | K |

# Chalmers Kemisektion

2006-12-13

Sammanfattning

Det finns flera olika vägar en reaktion kan ta från ett ämne A till ett ämne B. I detta projekt undersöker vi unimolekylära och bimolekylära  reaktioner, SN1 och SN2, med hjälp av MatLab®. Med differentialekvationer och kinetik kan vi finna jämvikter och tiden det tar för dem att inställa sig. Vi ser bland annat att det är går mycket snabbare för våra ämnen att reagera unimolekylärt än bimolekylärt.

Inledning

Med detta projekt avser vi att beräkna, åskådliggöra och jämföra två olika nukleofila reaktioner; en unimolekylär reaktion (SN1) samt en bimolekylär reaktion (SN2) vilka båda har samma reaktanter och produkt men olika väg dit. Reaktionerna vi har att jobba med är;

| Reaktion 1 (SN1A): | (CH3)3CCl | k11 | (CH3)3C+ + Cl- |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | k12 |  |

| Reaktion 2 (SN1B): | (CH3)3C+ + OH- | k21 | (CH3)3COH + Cl- |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | k22 |  |

| Reaktion 3 (SN2): | (CH3)3CCl + OH- | k31 | (CH3)3COH + Cl- |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | k32 |  |

I reaktion 1 bryts tert-butylklorid ned till kloridjoner och karbokatjoner. I rekation 2 reagerar de sistnämnda med hydroxidjoner och bildar slutprodukten, butylalkohol. I reaktion 3 förbigås mellanprodukterna och butylalkohol bildas istället direkt från tert-butylkloriden.

Med hjälp av reaktionshastigeterna (k11, k12 etc.) så kommer vi att ställa upp ett par första gradens ordinära differentialekvationer som vi kan köra i MatLab® och på så vis även plotta grafer för ämnenas koncentrationer över en godtycklig tidsrymd.

Startkoncentrationerna är även de givna, och simuleringen inleds med [OH-] = 1M samt [(CH3)3CCl] = 0.5M.

Teori och metod

För att kunna räkna på dessa differentialekvationer på ett smidigt sätt använder vi tre olika filer; en med alla våra startvärden, konstanter etc., ett med ett program för lösande av differentialekvationer och ett program att anropa de föregående och plotta våra resultat på ett önskvärt sätt (se appendix 1 för programkoder).

Reaktionshastigheterna (kx-värdena) är alla givna utom k32 som kan fås med hjälp av jämviktskonstanten för reaktion 3, som även den är given. k32 får vi ut genom  (1)(se appendix 2). De kx-värden vi använder oss av är;

k11 = 4.5 · 10-3

k12 = 8.5 · 10-20

k21 = 5.62

k22 = 2.5 · 10-5

k31 = 1 · 10-5

k32 = 2 · 10-21

Vi ställer upp uttryck för reaktionshastigheterna beroende på koncentrationerna såsom;

r11=k11U(1)

r12=k12U(2)U(3)

r21=k21U(2)U(4)

r22=k22U(3)U(5)

r31=k31U(1)U(4)

r32=k32U(3)U(5)

Där vektorn U innehåller information om koncentrationerna av, i ordning, tert-butylklorid, karbokatjoner, kloridjoner, hydroxidjoner och slutligen butylalkohol.

rx-värdena representerar som sagt reaktionshastigheterna beroende på koncentrationerna. Dessa används för att bestämma koncentrationernas förändringar med tiden. Detta görs genom att se vilka reaktioner som ökar respektive minskar koncentrationen av ett specifikt ämne. Exempelvis så ökar tert-butylklorid med k12[(CH3)3C+][Cl-] samt k32[(CH3)3COH][Cl-] och minskar med k11[(CH3)3CCl] samt k31[(CH3)3CCl][OH-] vilket är ekvivalent med – r11 + r12 - r31 + r32. Vi lägger denna summa i element 1 i vektor V och fortsätter med de övriga ämnena. D.v.s.;

v(1)= –r11 + r12 - r31 + r32

...

v(5)= r21 - r22 + r31 - r32

Observera att detta är för SN1 och SN2 samtidigt, när man ska ta hänsyn till endast en av reaktionsvägarna skall givetvis adekvata rx-värden anges.

Eftersom k11>>k12 (med en faktor i storleksordningen 1016) så är k12 försumbar. Då k11 totalt dominerar k12 kan man helt bortse från tillskot av tert-butylklorid och skriva om jämvikten till reaktionen;

(CH3)3CCl → (CH3)3C+ + Cl-

Koncentrationen, c, av tert-butylklorid som funktion av tiden kan då skrivas som (se appendix 2, (2), (3) och (4) för härledning);

c(t)=c0e−k11t					(4)

Resultat

| Figur 1 Nukleofil substitution (SN1) | Figur 2 Jämförelse av c(t)=c0e−k11t och [(CH3)3CCl] |
| --- | --- |
| Figur 3 Nukleofil substitution (SN2) | Figur 4 Nukleofil substitution (SN1 & SN2) |
| Figur 5 SN2, k31=10-5 Figur 7 SN2, k31=10-3 | Figur 6 SN2, k31=10-4 Figur 8 SN2, k31=10-2 |
| Figur 9 SN2, k31=10-1 | k31; tjämvikt (s). Figur 5; 10-5; 8 · 105. Figur 6; 10-4; 8 · 104. Figur 7; 10-3; 8 · 103. Figur 8; 10-2; 8 · 102. Figur 9; 10-1; 8 · 101. k11=450⋅k31(Initialt) |

Diskussion

I figur 2 ser vi klart och tydligt hur approximationen enligt (4) stämmer mycket väl överens med den kurva MatLab® ritat utrifrån differentialekvationerna. Som sagts så möjliggörs detta i och med att den ena reaktionshastigheten vida överstiger den andra och vi ser på samtliga figurer (utöver figur 2) hur koncentrationen av karbokatjoner konstant ligger på x-axelns botten, motsvarande försvinnande liten representation i lösningen.

Vi ser dock inte samma samband då vi använder oss av SN2-reaktionen i figur 3. Där kan vi givetvis inte använda k11 eftersom den reaktionshastigheten syftar till en helt annan reaktion. Vi kan dock använda oss av (4) med modifieringen att vi använder k31 istället för k11 (detta då k31 likt k11 totalt dominerar den reverserade reaktionen).

Om vi jämför SN1- och SN2-reaktionerna ser klart och tydligt hur pass mycket snabbare jämvikten inställer sig för SN1 än för SN2. Om vi däremot ökar reaktionshastigheten k31 med 450 ggr det aktuella värdet så är k31=k11 vilket ger oss snarlika tider för inställande av jämvikt. Detta kommer sig av att både k11 och k31 dominerar respektive motreaktion (i SN1 och SN2 för sig) och att k11 är den hastighetsbegränsande faktorn i SN1-reaktionerna (jämfört med k21 som är ungefär tusen ggr snabbare). Vi ser även med hjälp av figur 7 och 8 att för att reaktionshastigheterna för SN1 och SN2 ska var jämlika så ska 10-3 < k31 < 10-2 (då vi har c(t) som referens för SN1). Vi ser ju även att 10-3 < k11 < 10-2 och som tidigare sagt så bör k11=k31 för att SN1 och SN2 ska vara lika aktiva. Om kvoten k31/k11<1 så dominerar SN1, och vice versa.

Vi kan även se till pH-beroendet för reaktionen och ser då att SN2-reaktionen gynnas av höga pH-värden. Detta eftersom reaktionshastigheten r31 är direkt proportionell mot koncentrationen av hydroxidjoner och tert-butylklorid emedan r11 enbart ökar med ökad halt av det sistnämnda. Och att hydroxidjoner är en reaktant i reaktion nummer 2 spelar ingen roll för SN1-reaktionen då r11 fungerar som en flaskhals.

Anledningen till att reaktionshastigheten r31 är så pass låg som den är jämfört med r11 tror vi kan bero på att reaktionen från tert-butylklorid till karbokat- och klordijoner endast är beroende av sig själv medan r31 är beroende av att ämnen kolliderar. Dessutom så verkar det uppenbarligen vara svårare för hydroxidjonerna att binda till tert-butylklorid än till karbokatjonerna. Förmodligen beror detta delvis på att tert-butylklorid är oladdad och delvis på steriska hinder; d.v.s. att vi har en stor  elektronegativ atom (Cl) bunden till den plats där OH- skall reagera.

Appendix 1 - Kodning

Differentialekvationslösande programkod:

function [t,U]=my_own_ode(f,int,ua,h)

a=int(1); b=int(2);

tol = h^3;

i=1;

t(1)=a;

U(:,1)=ua;

while t(i)<b

i=i+1;

t(i)=t(i-1)+h;

tt=t(i-1)+h/2;

V=U(:,i-1);

ee=tol+1;

while ee > tol

VV=V;

V=U(:,i-1)+feval(f,tt,(U(:,i-1)+V)/2)*h;

ee=norm(VV-V);

end

U(:,i)=V;

end

U=U';

t=t';

Kod för hastighetskonstanter beroende på koncentrationer

Någon av de tre nedersta tabellerna används (den för SN1, SN2 eller den för SN1 och SN2, inte flera samtidigt).

function v=f(t,U)

%Reaktionshastighetskonstanter

k11=4.5*10^-3   ; % (CH3)3CCl  -->  (CH3)3C+ + Cl-

k12=8.5*10^-20  ; % (CH3)3C+ + Cl-  -->  (CH3)3CCl

k21=5.62        ; % (CH3)3C+ + OH-  -->  (CH3)3COH + Cl-

k22=2.5*10^-5   ; % (CH3)3COH + Cl-  -->  (CH3)3C+ + OH-

k31=1*10^-5     ; % (CH3)3CCl + OH-  -->  (CH3)3COH + Cl-

; % K3=5*10^15

; % k32=k31/K3

k32=2*10^-21    ; % (CH3)3COH + Cl-  -->  (CH3)3CCl + OH-

%Reaktionshastigheter

r11=k11*U(1)        ;

r12=k12*U(2)*U(3)   ;

r21=k21*U(2)*U(4)   ;

r22=k22*U(3)*U(5)   ;

r31=k31*U(1)*U(4)   ;

r32=k32*U(3)*U(5)   ;

%Ändring i ämnenas koncentrationer (Sn1)

v(1)=-r11+r12        ; %(CH3)3CCl

v(2)=r11-r12-r21+r22 ; %(CH3)3C+

v(3)=r11-r12         ; %Cl-

v(4)=-r21+r22        ; %OH-

v(5)=r21-r22         ; %(CH3)3COH

v=v';

%Ändring i ämnenas koncentrationer (Sn2)

v(1)=-r31+r32       ;%(CH3)3CCl

v(2)=0              ;%(CH3)3C+

v(3)=r31-r32        ;%Cl-

v(4)=-r31+r32       ;%OH-

v(5)=r31-r32        ;%(CH3)3COH

v=v';

%Ändring i ämnenas koncentrationer (Sn1 & Sn2)

v(1)=-r11+r12-r31+r32; %(CH3)3CCl

v(2)=r11-r12-r21+r22 ; %(CH3)3C+

v(3)=r11-r12+r31-r32 ; %Cl-

v(4)=-r21+r22-r31+r32; %OH-

v(5)=r21-r22+r31-r32; %(CH3)3COH

v=v';

Skriptfil för anropning av föregående program

Med viss modifiering beroende på önskad graf, intervall etc..

h=0.1;

i1=0;

i2=1000;

I=[i1 i2];

u=[0.5 0 0 1 0] ;%initialkoncentrationer av 1) (CH3)3CCl

%2) (CH3)3C+  3) Cl-  4) OH-  5) (CH3)3COH

[t,U]=my_own_ode('f',I,u,h);

clf

grid on

hold on

plot(t,U(:,1),'m','LineWidth',3)

plot(t,U(:,2),'g','LineWidth',2)

plot(t,U(:,3),'y','LineWidth',3)

plot(t,U(:,4),'c','LineWidth',2)

plot(t,U(:,5),'--b','LineWidth',2)

title('Nukleofil substitution (Sn1 & Sn2)')

xlabel('Tid (s)')

ylabel('Koncentration (mol/dm^3)')

t=0:100:i2;

%c0=u(1)=0.5;

k11=4.5*10^-3;

c=0.5*exp(-k11*t);

plot(t,c,'--k','LineWidth',2)

legend('[(CH3)3CCl]','[(CH3)3C+]','[Cl-]','[OH-]','[(CH3)3COH]','c(t)=c0e^-k11*t')

Appendix 2 - Formler

| För reaktionen: |  | A+B |  | k1 |  | C+D |  | gäller jämvikten |  | K=CDAB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | k2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Detta ger: | A+B |  | k1 |  | C+D |  | reaktionshastigheten = k1[A][B] |  |  |  |  |
|  | C+D |  | k2 |  | A+B |  | reaktionshastigheten = k2[C][D] |  |  |  |  |
| Vid jämvikt är k1[A][B] = k2[C][D] |  |  |  |  |  |  | vilket ger: |  | CDAB=k1k2=K⇒k2=k1K |  | (1) |

Då ena kx-värdet totalt dominerar det andra kan man approximativt skriva om en jämviktsreaktion till en enkelriktad reaktion med koncentrationen [A] och reaktionshastighetskonstanten k;

Minskning av A = k[A], d.v.s. −dAdt=kA

dAA=−kdt					(2)

Integrering av (2) mellan t = 0 ([A]0) och t ([A]t) ger;

A0AtdAA=−k0tdt=−kt

M.h.a. standardintergralen dxx=lnx+C (C är en konstant) får vi att;

A0AtdAA=(lnAt+C)−(lnA0+C)=lnAt−lnA0=lnAtA0=−kt	(3)

Omvänd logaritmering av (3) ger;

At=A0e−kt

Koncentrationen, c, som funktion av tiden kan då skrivas som;

c(t)=c0e−k11t					(4)