Kinetikprojekt

Oxidation av malonsyraanhydrid

Patrik Andersson  871117-5011  Kf

Sofia Andersson   860804-5004  Bt

Malin Pedersen    841111-4682  Bt

Camilla Sandebert 870801-1401  Kf

| Instutionen för matematiska vetenskaper | Inlämnad, datum: 2006-12-07 |
| --- | --- |
| Analys och linjär algebra B tmv035 | Retur 1, datum: |
| Ansvarig lärare: Stig Larsson | Retur 2,datum |
| Handledare: Jacob Hulten, Per Lincoln |  |
| Ifylls av lärare Signatur Bra. 2p. /stig | Godkänd, datum |

Sammanfattning

Med hjälp av Matlab modelleras oxidationen av malonsyraanhydrid vid givna startkoncentrationen för reaktanterna syre och bensen. Malonsyraanhydriden erhåller högst koncentration vid en viss tidpunkt oberoende av startkoncentrationen av bensen.

Inledning

Syftet med detta projekt är att med hjälp av Matlab modellera reaktionssystemet av oxidation av malonsyraanhydrid.  Reaktionshastigheter för reaktionen mellan bensen och syre samt deras biprodukter beräknas. Målet är att numeriskt samt grafiskt utläsa ett optimerat tidsvärde där vår slutgiltliga produkt erhåller högst koncentration.

Teori

Oxidation av malonsyraanhydrid (C4H2O3) kan framställas genom oxidation av bensen (C6H6) över en vanadinpentoxidkatalysator.  Under oxidationsförloppet sker också ett par parallella bireaktioner ((R2) och (R3)).

(R1) C6H6+92O2 k11k12C4H2O3+2CO2+2H2O	H1o = -1875 kJ mol-1

(R2) C4H2O3+3O2 k21k224CO2+H2O	H2o = -1319 kJ mol-1

(R3)  C6H6+152O2 k31k324CO2+3H2O	H3o = -2216 kJ mol-1

Reaktionerna är inte elementarreaktioner. Kinetiken kan dock formuleras som att (R1) är en andra ordningens reaktion med avseende på bensen och syrgas. (R2) och (R3) är båda av första ordningen med avseende på C6H6 respektive C2H4O3. I bakåtreaktionerna kan (R1) modelleras som en första ordningens reaktion med avseende på malonsyraanhydriden. De andra två kan approximativt skrivas som andra ordningens reaktioner med avseende på koldioxid och vatten.

Molära entropier (J/Kmol)

C6H6 = 269.31      O2= 205.152     C4H2O3= 300.75    CO2 = 213.785     H2O = 188.835

Systemet för reaktionsförloppet kan modelleras genom att hastighetsuttrycken för reaktionerna ställs upp. Det kan sedan simuleras i Matlab genom att lösa de ovan uppställda systemet av kopplade differentialekvationer.

Material och Metod

Med hjälp av förprogrammerade lösningprogram (för exempel se bilaga 1 och 2) till differentialekvationer, samt en funktionsfil (se bilaga 3) där reaktionernas hastigheter är lagrade, präntades samtliga värden i en graf. Programmet testades med tre olika lösningsprogram för odinära diferentialekvationer.Reaktionshastigheterna i funktionsfilen bestäms genom en förenkling av reaktionsförloppet där reaktioner av andra ordningen antas vara elementära. Bakåtreaktionerna i samtliga delreaktioner antas vara försumbara och räknades därför inte med i simuleringen. Den präntade grafen av reaktionsförloppet studeras och för produkten malonsyraanhydrid syns en tydlig maxpunkt som inträffar vid en viss tidpunkt. Denna tidpunkt erhålls genom kommandona:

[Umax,I]=max(U(:,3))

t ( I )

Beräkningar och Resultat

Reaktionshastigheterna i samtliga delreaktioner är givna och presenteras i tabell 1.

Tabell 1: Reaktionshastigheter (Ms)-1

| k11 | 0.002 |
| --- | --- |
| k21 | 0.0004 |
| k31 | 0.0006 |

Bildningshastigheterna för respektive ämne fås genom att reaktionshastigheten multipliceras med aktiviteten för produkterna. Aktiviteten i detta fall är ämnenas koncentrationer.

Tabell 2: Bildningshastigheterna för respektive reaktion.

| Reaktion 1 | r11=k11*u(1)*u(2) |
| --- | --- |
| Reaktion 2 | r21=k21*u(3)*u(2) |
| Reaktion 3 | r31=k31*u(1)*u(2) |

Tabell 3: Bildningshastigheter för respektive ämne.

| C6H6 | y(1) =-r11-r31 |
| --- | --- |
| O2 | y(2)= 0 |
| C4H2O3 | y(3)= r11-r21 |
| CO2 | y(4)= 2*r11+4*r21+6*r31 |
| H2O | y(5)= 2*r11+r21+3*r31 |

Tabell 4: Startkoncentrationer för respektive ämne (M).

| C6H6 | 1 |
| --- | --- |
| O2 | 5 |
| C4H2O3 | 0 |
| CO2 | 0 |
| H2O | 0 |

Programmet testades med tre olika differentialekvationslösare, nämligen med metoderna Euler bakåt, mittpunktsmetoden och programmet myode. Alla program gav samma resultat. Endast två av programmen redovisas som bilagor.

Programmet anropades med följande kommandorad:

[t,U]=mittpunkt(@kinetik,[0 2500],[1 5 0 0 0],1)

Figur 1: Oxidation av Malonsyraanhydrid

[t,U]=mittpunkt(@kinetik,[0 2500],[1 5 0 0 0],1)

Man kan i figur 1 tydligt se att manolsyraanhydrid bildas snabbt i början men minskar då tillgång på bensen minskar. Eftersom koldioxid och vatten bildas utan att totalt förbrukas genom hela reaktionen kommer dessa två koncentrationer öka tills tillgång på bensen och malonsyraanhydrid minskar och hela reaktionen avstannar.

Produkten malonsyraanhydrid maximeras alltså vid en viss tidpunkt, som erhålls genom kommandona:

[Umax,I]=max(U(:,3))

t ( I )

Matlab genererar:

Umax=0.5486

I=170

t(170)=169

Vid tidpunkten 169 sekunder är koncentrationen av malonsyraanhydrid  0.55 M vilket resulterar i dess högsta koncentration. Test med olika startkoncentrationer för bensen ger samma tidpunkt för högst koncentration av malonsyraanhydrid som då ändras. I figur 2 redovisas oxidation av malonsyraanhydrid med startkoncentration bensen 0.2 M.

Figur 2: Oxidation av malonsyraanhydrid med startkoncentration bensen 0.2 M

[t,U]=mittpunkt(@kinetik,[0 2500],[0.2 5 0 0 0],1)

Resultat och diskussion

Programmet testades med tre olika lösningsprogram för odinära differentialekvationer i Matlab och samtliga program gav samma resultat. Metoderna Euler bakåt, mittpunktsmetoden och programmet myode har annars visat sig ge lite olika resultat, men i denna simulering var de likvärdiga.

Oberoende av startkoncentration av bensen kommer bildningshastigheterna för malonsyraanhydrid vara stort sett identiska. Reaktionen fortlöper enligt samma mönster

men koncentrationen av respektive ämne är inte konstant. Undantag är syrekoncentrationen som hålls konstant. Simulering med högre syrekoncentration ger ett betydligt snabbare reaktionsförlopp utan att övriga koncentrationers förhållande ändras.

Den optimala tidpunkten i reaktionsförloppet då det bildats mest av produkten malonsyraanhydrid är vid 169 sekunder. Beräkningar visade att denna tidpunkt inte varierade med olika koncentration av bensen, som är störst vid reaktionens början innan något av detta ämne förbrukats.

Det verkliga reaktionsförloppet stämmer inte riktigt med den simulering vi erfordrat. Mer precisa värden får man om man tar hänsyn till bakåtreaktionerna i systemet. Men eftersom bakåtreaktionerna beror på entalpin samt den molära entropin, som är mycket mindre än entalpin, kan de reaktionerna försummas utan några större mätfel.

Källförteckning

Föreläsning och genomgång i kurs Analys och Linjär Algebra B, Larsson, Stig, 2006-11-20

http://www.math.chalmers.se/cm/education/courses/0607/ala-b/chemistry/kinetics/inledning%202005.doc

http://www.math.chalmers.se/cm/education/courses/0607/ala-b/chemistry/kinetics/malonsyraandehyd%202005.doc

http://www.math.chalmers.se/cm/education/courses/0607/ala-b/tex/kinetics.pdf

Bilaga 1. ODE-lösare 1

function [t,U]=eulerbakat(f,int,ua,h)

a=int(1);

b=int(2);

i=1; t(1)=a;

U(:,1)=ua;

tol=h^2;

while t(i)<b;

i=i+1;

t(i)=t(i-1)+h;

V=U(:,i-1);

e=2*tol;

while e>tol;

W=V;

V=U(:,i-1)+h*f(t(i),V);

e=norm(V-W);

end

U(:,i)=V;

end

U=U'; % i kolonnform

t=t';

plot(t,U);

[Umax,I]=max(U(:,3));	% presenterar högsta koncentration samt indexering av

% malosyraanhydriden

t(I)	% presenterar vilken tid som motsvarar indexernig för

% malonsyraanhydridens högsta koncentration

Bilaga 2. ODE-lösare 2

function [t,U]=mittpunkt(f,int,ua,h)

a=int(1);

b=int(2);

i=1; t(1)=a;

U(:,1)=ua;

tol=h^2;

while t(i)<b;

i=i+1;

t(i)=t(i-1)+h;

V=U(:,i-1);

e=2*tol;

while e>tol;

W=V;

V=U(:,i-1)+h*f((t(i-1)+t(i))/2,(U(:,i-1)+V)/2);

e=norm(V-W);

end

U(:,i)=V;

end

U=U'; % i kolonnform

t=t';

plot(t,U);

[Umax,I]=max(U(:,3));	% presenterar högsta koncentration samt indexering av

% malosyraanhydriden

t(I)	% presenterar vilken tid som motsvarar indexernig för

% malonsyraanhydridens högsta koncentration

Bilaga 3. Funktionsfil som beskriver reaktionsförloppet av oxidation av malonsyraanhydrid.

function y=kinetik(t,u)

% Oxidation av malonsyraanhydrid:

% C6H6 + 9/2,O2   --> C4H2O3 + 2CO2 + 2H2O

% C4H2O3 + 3O2    --> 4CO2 + H2O

% C6H6 + 15/2,O2  --> 4CO2 + 3H2O

%---------------------%---------------------%

k11=0.002;  %1/(Ms)

k21=0.0004; %1/(Ms)

k31=0.0006; %1/(Ms)

%u1= C6H6

%u2= O2

%u3=C4H2O3

%u4=CO2

%u5=H2O

%---------------------%---------------------%

% reaction rates

r11=k11*u(1)*u(2);

%r12=k12*u(3)*u(4)*u(5);   % försumbar

r21=k21*u(3)*u(2);

%r22=k22*u(4)*u(5);           % försumbar

r31=k31*u(1)*u(2);

%r32=k32*u(4)*u(5)          % försumbar

%---------------------%---------------------%

y=zeros(size(u));

%---------------------%---------------------%

% rates of formation

y(1)= -r11-r31;           %C6H6

y(2)= 0        ;          %O2

y(3)= r11-r21   ;         %C4H2O3

y(4)= 2*r11+4*r21+6*r31;  %CO2

y(5)= 2*r11+r21+3*r31   ; %H2O