# Oxidation av Formaldehyd

Marcus Petersson K 860907-4813

Vanja Galusic K 861128-4194

Lucas Nikolopoulos K 860225-5575

Albin Klint K 871109-4857

| KB instutionen | Inlämnad datum 061213 |
| --- | --- |
| Kemi med biokemi och ALA B | Retur 1, datum |
| Cristoffer Thomee | Retur 2, datum |
| Ifylles av lärare Signatur Bra. 2p. /stig | Godkänd datum |

Sammanfattning

Meningen med projektet var att mha av matlab modellera hur formaldehyd oxideras och bildar myrsyra. Dock var man tvungen att ta hänsyn till att det bildades en oönskad biprodukt. Målet var att se vid vilken koncentration av formaldehyd som man får störst utbyte av myrsyra.

Inledning

Genom att oxidera formaldehyd kan man framställa myrsyra. När man gör det sker två reaktioner varav en av reaktionerna är oönskad. Båda reaktionerna kan ses som elementarreaktioner dvs de sker inte stegvis utan går direkt från det ena ämnet till det andra. Datormodellen av reaktionerna som gjordes hade syftet att visa hur koncentrationerna av de olika reaktanterna förändras med olika faktorer som olika start koncentrationer och olika temperaturer. Genom att visa att produktens återbildning till ursprungsämnet är försumbar blir simuleringen enklare att göra.

Teori

Genom att oxidera formaldehyd kan man framställa myrsyra. När man gör det sker två reaktioner varav en av reaktionerna är oönskad. Båda reaktionerna kan ses som elementarreaktioner dvs de sker inte stegvis utan går direkt från det ena ämnet till det andra.

Reaktionen sker i gasfas och för att reaktionen ska gå snabbare används en vanadintitanoxidkatalysator. Här nedan ser man reaktionsformlerna för de två olika reaktionerna.

(R1)	HCHO(g)+12O2(g) k11k12HCOOH(g)

(R2)	2HCHO(g) k21k22HCOOCH3(g)

För att visa att man kan försumma bakåtreaktionerna k12 och k22 användes dessa två formler. Först kan man beräkna jämviktskonstanten K mha. formeln nedan där R ( J/K*mol ) är allmänna gaskonstanten, T(K) temperaturen,  ΔHo(kJ/mol) entalpiförändringen och ΔSo(J/(K*mol) entropiförändringen.

−RTlnK= ΔHo−TΔSo

När man sedan löst ut K ur formeln ovan kan man mha. de givna hastighetskonstanterna k11 och k21 och formlerna nedan visa att bakåtreaktionerna är försumbara.

K=k11k12           K=k21k22

Systemet av differentialekvationer modelleras med hjälp av koncentrationerna och hastighetskonstanterna. Reaktionshastigheterna beräknas som produkten av koncentrationerna, upphöjda till deras stökiometriska koefficient, som multipliceras med varandra samt hastighetskonstanterna k11 och k21.

Metod

HCHO(g)+12O2(g) k11k12HCOOH(g)

2HCHO(g) k21k22HCOOCH3(g)

Där k11, k12, k21 och k22 är hastigheten för delreaktionen och r11, r12, r21 och r22  representerar de båda reaktionerna.

Med hjälp av ekvationen

−RTlnK=ΔGo= ΔHo−TΔSo

kan man lösa ut K. När K är känt kan man beräkna bakåtreaktionerna k12 och k22 eftersom sambanden

K=k11k12           K=k21k22

gäller och hastigheterna k11 och k21 är kända. Detta resulterar då i att k12 och k22 blir så små att de kan försummas.

Allt fördes sedan in i matlab och en differentialekvations lösare användes för att lösa begynnelsevillkorsproblemet med systemet av ODE. Värden på k11 och k21 matades in. Sen beräknas detta med hjälp av Matlab. Matlab plottar sedan koncentrationen av  ämnena mot tiden för de fyra ämnena.

Nästa steg var att modellera dessa reaktioner i Matlab. Begynnelsevillkoren till systemet

sattes till: [HCHO]o = 1M och [O2]o = 0.5M. Koncentrationen av HCHO varierades enligt [HCHO]o = 1 - [O2]o.

Begynnelse villkoret varierades sedan för O2 med steglängden 0,1 M mellan 0 M och 1 M.

Koncentrationen av HCOOH ritas upp i matlab och därefter beräknas det maximala utbytet av HCOOH som funktion av [O2] . Sedan undersöktes effekterna av temperaturberoendet för hastighetskonstanterna k11 och k21 eftersom dessa förändras av temperaturen. Det gjordes genom att plotta ln av koncentrationen som en funktion av 1/T, för att erhålla en graf.

Därefter visades också att bakåtreaktionerna kan försummas vid den högsta temperaturen.

Reaktionerna simuleras också sen vid temperaturerna 200 K, 300 K, 400 K, 500 K och 600 K.

Resultat

Figur 1. Figuren visar hur koncentrationerna av de olika ämnena förändras gentemot tiden.

Av figuren kan man avläsa att koncentrationen av formaldehyd och syre avtar med tiden medans koncentrationen av myrsyra och metylformiat ökar.

Det här är våra beräknade värden för bakåt hastighetskonstanterna

k12 = 1,12*10-45

k22 = 5,31*10-22

Eftersom vi fick mycket låga värden på hastighetskonstant k12 och k22 så ansåg vi att dessa kan försummas.

Beräkningar

För att visa att k12 och k22 är försumbara användes ekvationen

−RTlnK= ΔHo−TΔSo

Om man med diverse räkneoperationer löser ut K erhålles att

K= eΔHo−TΔSo−RT

ΔHo och ΔSo kan beräknas för reaktionerna med tillgång till en lämplig tabell. För R1 erhölls att K = 6,28*1044 vid 300 K. Detta insattes sedan i ekvationen

K=k11k12

Då erhölls att k12 = 1,12*10-45 vilket är så litet  att det utan problem kan försummas. På samma sätt erhölls att k22 = 5,31*10-22, även detta vid 300 K, vilket även det är så litet att det kan försummas. De kan även försummas vid högre temperaturer. Vid 600 K är

k12 = 1,23*10-20och k22 = 2,17*10-11, vilka även de är tillräckligt små för att försummas.

När dessa är försumma är det mycket enklare att beräkna koncentrationerna än om k12 och k22 hade varit så stora så att dessa behövde tas hänsyn till.

Diskussion

Det finns många olika felkällor som spelar roll för resultatet. En liten felkälla kan vara att man satte k12 och k22 till 0 medan de kanske inte riktigt är det. Det kan också bli felaktigheter pga att vår algoritm inte är helt perfekt. Det finns andra faktorer som kan påverka som exempelvis avrundningsfel i Matlab. Under arbetsgången fanns det också problem med Matlab, vi fick bl.a. negativa koncentrationer ett tag men det löste sig sedan utan att vi ändrade något märkbart.

Källor

Chemical Principles P. Atkins, L. Jones 3uppl, Freeman & Co, 2005

Matlabkoder

Differentialekvationerna

function y=kemiuppg(t,u)

k11=3.77;

k12=0;

k21=8.61;

k22=0;

r11=k11*u(1)*u(2)^(1/2);

r12=k12*u(3);

r21=k21*u(1)^2;

r22=k22*u(4);

y(1)=-r11+r12-2*r21+r22;

y(2)=-(1/2)*r11+r12;

y(3)=r11-r12;

y(4)=r21-r22;

y=y';

%A_der=-r11+r12-r21+r22

%B_der=-r11+r12

%C_der=r11-r12

%D_der=r21-r22

% u(1)=A

% u(2)=B

% u(3)=C

% u(4)=D

Plottning av grafen

close all

clear all

for s=0:1:10

[t,U]=my_ode2(@kemiuppg, [0,10], [1-(s/10),(s/10),0,0], 0.01);

if s<10

subplot(4,3,s+1);

plot(t,U);

else

legend('HCHO','O2','HCOOH','HCOOCH3')

end

hold on

xlabel('tid(min)')

ylabel('koncentration(M)')

end

Plotterna nedan visar hur utbytet av myrsyran ändras när temperaturen ändras. Dessutom ändras koncentrationen av formaldehyd.