| Ansvarig institution Institutionen för Kemi och bioteknik, Chalmers | Inlämnad, datum 061213 |
| --- | --- |
| Kurs Matlab | Retur 1, datum |
| Ansvariga lärare Stig Larsson | Retur 2, datum |
| Ifylls av lärare Signatur Bra. 2p. /stig | Godkänd datum |

Projekt: Kinetik

- Differentialekvationer och reaktionskinetik

- Nukleofil substitution SN1 och SN2

Musa Kasumba, Kf

- Introduktion

- I denna uppgift skall vi simulera två reaktionsmekanismer som har en särställning inom organisk kemi,SN1 och SN2. Dessa två är speciellt viktiga för alkylhalider. Vilka av dessa två reaktionsmekanismer som primeras i olika förhållanden skall undersökas.

- SN1 står för substitution Nukleofil 1 molekyl varför reaktionen alltså är unimolekylär. Elemntarreaktionsmekanismen för tert-butylklorid (CH3)3CCl i vatten åskådliggörs i (R1)-(R2). Mellanprodukten är karbokatjonen (CH3)3C+ och produkten är alkoholen tert-butylalkohol (CH3)3COH.

- Reaktionen kan även följa en annan mekanism, SN2. SN2 står för substitution Nukleofil 2 molekyler dvs. en bi molekylär reaktion. Mekanismen är mindre komplicerad än den för SN1 då det sker i ett reaktionssteg (R3).

- SN2

- Reaktionerna ovan är elementarreaktioner med hastighetskoefficienter

- k11=4.5⋅10−3Ms−1	k12=8.5⋅10−20Ms−1	k21=5.62Ms−1k31=1⋅10−5Ms−1

- k3=5⋅1015Ms−1

Problembeskrivning

Projektet består av tre uppgifter, a, b och c som i sin tur i vissa fall består av deluppgifter.

a.)	I uppgift a ska vi från R(3) visa att jämviktskonstanten, K förhåller sig till framåt- och bakåtreaktionen som

K=k31k32

b.)	I uppgift b ska SN1 reaktionen modelleras genom att använda hastighetsuttrycket för reaktionerna (R1)-(R2). Systemet skulle sedan simuleras i Matlab genom att lösa det uppställda systemet av kopplade differentialekvationer.

- Åskådliggör lösningen grafiskt med begynnelsevillkoret

(CH3)3CCl=0.5M      [OH-] = 1 M.

- Visa att koncentrationen av tert-butylklorid, c(t), i SN1-reaktion approximativt kan skrivas som:

c(t)=c0e−k11t

- Undersök överensstämmelsen genom att lägga in den teoretiska uppskattningen tillsammans med den simulerade datan.

- I uppgift c ska modellen i b.) modifieras så att reaktionen också kan följa en SN2-mekanism. Med samma begynnelsevillkor som i b.), hur väl stämmer den teoretiska uppskattningen? En förklarning skulle också anges.

  - Variera nu värdet på k31 så att k31ε10-5, 10-4, 10-3,10-2, 10-1.

  - Genom att undersöka reaktionshastigheterna skulle vi ta reda på för vilka värden på k11/k31 som den dominerande mekanismen är en SN1 respektive en SN2- reaktion? Motivera.

  - Vilken betydelse har strukturen hos haliden för vilken reaktionsmekanism som dominerar?

  - Vilken mekanism gynnas av en hög OH—koncentration? Och varför?

- Förberedelser

Följande variabler infördes:

u1 = [(CH3)3CCl] 
u2 = [(CH3)3C+] 
u3 = [Cl-] 
u4 = [OH-] 
u5 = [(CH3)3COH]

För SN1-reaktionen:

r11 = k11 . [(CH3)3CCl] 
r12 = k12 . [(CH3)3C+] . [Cl-] 
r21 = k21 . [(CH3)3C+] . [OH-] 
r22 = k22 . [(CH3)3COH]

Koncentrationsändring för de olika komponenterna.

u1' = - r11 + r12 
u2' = r11 - r12 - r21 + r22 
u3' = r11 - r12 
u4' = r22 - r21 
u5' = r21 - r22

För SN2-reaktionen:

r31 = k31 . [(CH3)3CCl] . [OH-] 
r32 = k32 . [(CH3)3COH] . [Cl-]

u1' = - r31 + r32 
u3' = - r32 + r31 
u4' = - r31 + r32 
u5' = - r32 + r31

- Matlabfiler.

- sn1 se appendix

- sn2 se appendix

- scriptfil se appendix

- my_ode2 se appendix

- Analys

K=jämviktskonstanten.

r1 = k31 . [(CH3)3CCl] . [OH-]

r2 = k32 . [(CH3)3COH] . [Cl-]

Vid jämvikt gäller:

r1 = r2     ⇒   k31 . [(CH3)3CCl] . [OH-] = k32 . [(CH3)3COH] . [Cl-]

⇒  k31k32= [(CH3)3COH] . Cl−(CH3)3CCL⋅OH−=K

⇒ K=k31k32    V.S.V.

b)

i)	Se appendix Fig. 1.

ii)

c(t)=(CH3)3CCl=Koncentrationen av tert-butylklorid

r12=k12⋅u2⋅u3r11=k11⋅u1

Förändringshastigheten hos koncentrationen c(t):

u1' =c(t)' = r12 - r11  = k12 . u2 . u3 - k11 . u1

K12 kan försummas eftersom det är mycket litet,

K12=8.5⋅10−20≈0      ⇒    c(t)'=u1'≈−r11=−k11⋅u1

c(t)'=u1'+k11u1=0    V.S.V.

- Se appendix Fig. 2.

c)

i) 	  Se appendix Fig. 3-7.

ii) 	SN1 och SN2 beror på r11 och r31 detta medför att en ökning eller minskning av k11 eller k31 resulterar i en snabbare eller långsammare jämviktsreaktion. Se appendix Fig. 3-7. Varierande k-värde.

- Reaktiontionsmekanismen för SN1-reaktionen är beroende av karbokatjonens struktur. D.v.s. om det är en primär, sekundär eller tertiär karbokatjon. Ju stabilare karbokatjon desto mer dominerar SN1-reaktionen. Stabiliteten beror på hur många metylgrupper som sitter på den centrala kolatomen. Nukleofila grupper attackerar SN2-reaktionen när den kommer tillräckligt nära kolatomen, vilket gör att SN2-reaktionen gynnas av mindre grupper bundna till kolet med den lämnande gruppen.

- SN2-reaktionen gynnas avsevärt mycket mer än SN1-reaktionen vid hög OH—koncentration. Detta p.g.a. SN1-reaktionen sker i 2 steg. Vid första steget påverkas inte reaktionen av hög OH—koncentration (Se R1).              Men däremot gynnas SN2-reaktionen då denna reaktion sker i ett steg där OH- är involverat. (Se R3).

Sammanfattning och slutsats.

Med hjälp av givna data så som hastighetskonstanter och begynnelsekoncentrationer kan man skapa system av differentialekvationer som kan lösas i matlab. Detta ger simulering av hur en SN1 och SN2-reaktioner går till.

Appendix

Fig.1

Fig.2

Fig.3

k31 = 1e-5

Fig.4

k31=1e-4

Fig.5

k31=1e-3

Fig.6

k31=1e-2

Fig.7

k31=1e-1

funktionsfilen sn1.m är skrivet enligt följande specifikation:

function y=sn1(t,u)

% rate constants

K = 5e15;                           % k har enheten s^-1

k11 = 4.5e-3;

k12 = 8.5e-20;

k21 = 5.62;

k22 = 2.5e-5;                        % k har enheten s^-1

%k31 = 1e-5;

%k32 = k31/K;

% reaction rates

r11 = k11*u(1);

r12 = k12*u(2)*u(3);

r21 = k21*u(2)*u(4);

r22 = k22*u(5);

%r31 = k31*u(1)*u(4);

%r32 = k32*u(5)*u(3);

%figure(1)

%plot(t,r11,'+',t,r31,'.')       %Skriver ut reaktionshastigheterna

%hold on

y=zeros(size(u));

y(1) = r12-r11;%+r32-r31;           %[(CH3)3CCl]

y(2) = r11-r12+r22-r21;             %[(CH3)C+]

y(3) = r11-r12;%+r31-r32;           %[Cl-]

y(4) = r22-r21;%+r32-r31;           %[OH-]

y(5) = r21-r22;%+r31-r32;           %[(CH3)3COH]

%legend('(CH_3)_3CCl','(CH_3)_3C^+','Cl^-','OH^-','(CH_3)_3COH')

funktionsfilen sn2.m är skrivet enligt följande specifikation:

function y=sn2(t,u)

% rate constants

K = 5e15;                                        % k har enheten s^-1

k31 = 1e-1;

k32 = k31/K;

% reaction rates

r31 = k31*u(1)*u(4);

r32 = k32*u(5)*u(3);

%figure(1)

%plot(t,r11,'+',t,r31,'.')       %Skriver ut reaktionshastigheterna

%hold on

y=zeros(size(u));

y(1) = r32-r31;                         %[(CH3)3CCl]

y(3) = r31-r32;                         %[Cl-]

y(4) = r32-r31;                         %[OH-]

y(5) = r31-r32;                         %[(CH3)3COH]

Scriptfilen script9.m är skrivet enligt följande specifikation.

[t,U]=my_ode2('sn1',[0 1000],[0.5;0;0;1;0],0.1);

figure(1)

clf

T = 0:100:max(t);

plot(t,U,T,0.5*exp(-4.5e-3*T),'k+')

hold on

legend('(CH_3)_3CCl','(CH_3)_3C^+','Cl^-','OH^-','(CH_3)_3COH','c_0e^-^k11^t');

xlabel('Tid (s)')

ylabel('Koncentration (M)')

grid

clear all;

[t,U]=my_ode2('sn2',[0 100],[0.5;0;0;1;0],0.1);

figure(2)

% fplot('0.5*exp(-4.5e-3*t)',[0 15000],'k+')

%plot(t,U)

plot(t,U(:,1),'b-',t,U(:,3),'r-',t,U(:,4),'c-',t,U(:,5),'m-')

hold on

fplot('0.5*exp(-4.5e-3*t)',[0 100],'k+')

legend('(CH_3)_3CCl','Cl^-','OH^-','(CH_3)_3COH','c_0e^-^k11^t');

%legend('(CH_3)_3CCl','Cl^-','OH^-','(CH_3)_3COH','c_0e^-^k11^t');

xlabel('Tid (s)')

ylabel('Koncentration (M)')

grid

% figure(2)

% k11 = 4.5e-3; k31 = 1e-5;

% plot(t,k11*U(:,1),'--',t,k31*U(:,1).*U(:,4),'-.')

% legend('S_N1 (r11)','S_N2 (r31)')

% ylabel('Reaktionshastighet (M s^-^1)')

% xlabel('Tid (s)')

% grid

Programfilen my_ode2.m är skrivet enligt följande specifikation:

function [t,U]=my_ode2(f,I,ua,h)

% my_ode2 - solves initial value problem for general system of

%           ordinary differential equations u'=f(t,u).

%           Mid-point method, also called cG(1).

%   Syntax:

%           [t,U]=my_ode(f,int,ua,h)

%   Arguments:

%           f   - string containing the name of a function file

%           int - 1x2 matrix specifying a time interval int=[a,b]

%           ua  - dx1 matrix specifying an initial value

%           h   - positive number, the stepsize

%   Returns:

%           t - nx1 matrix containg the time points with t(1)=a

%           U - nxd matrix containing the approximate solution

%   Description:

%           The program computes an approximate solution of the intial

%           value problem  u'=f(t,u), a<t<b; u(a)=ua.  Here u, f,

%           and ua are column vectors of dimension d.  The file f.m

%           must contain the function f(t,u) with syntax uprime=f(t,u).

%           The program returns the nx1 matrix t of time points with

%           t(1)=a and the nxd matrix U with row number i containing

%           the transposed solution vector at time t(i).

%           The program uses the mid-point method, also called cG(1).

%   Examples:

%          [t,U]=my_ode2('funk3', [0, 20], [1; 0],.01);

%   See also:

%          ode23.m, ode45.m, ode15s.m

%----------------------------------------------------------------------

a=I(1);             % the end point of the intervall

b=I(2);

tol=h.^3;           % tolerance for fixed point iteration

i=1;

t(1)=a;

U(:,1)=ua;          % the first column vektor of U

while t(i)<b

i=i+1;

t(i)=t(i-1)+h;

tt=t(i-1)+h/2;   % the mid-point

V=U(:,i-1);

ee=tol+1;

while ee > tol

VV=V;        % save the previous V

V=U(:,i-1)+h*feval(f, tt, (U(:,i-1)+V)/2);

ee=norm(VV-V);      % the iteration error

end

U(:,i)=V;

end

U=U';

t=t';