Kinetikprojekt

oxidation av malonsyraanhydrid

Daniel Bringander

Johan Eriksson

Simon Sandström

Bra.  2p. /stig

Kemiinstitutionen

TMV035 (ALA-B)

Stig Larsson

061213

Sammanfattning

I projektet har koncentrationen för de olika molekylerna i reaktionen då bensen oxideras till malonsyraanhydrid, koldioxid och vatten beräknats. Malonsyraanhydrid är den önskade produkten, vars maximala koncentration erhålls vid en viss tidpunkt. Denna tidpunkt beräknades med Matlab för varierande startkoncentrationer av bensen i ett intervall från 0 M till 2 M. Resultatet tyder på att malonsyraanhydridkoncentrationen är som störst då reaktionen pågått i omkring 170 sekunder oavsett  initialkoncentrationen av bensen.

Innehållsförteckning

1. Inledning	s. 1

2. Teori	s. 1

3. Metod	s. 2

-malontest.m	s.2

-malon.m	s.3

-malontest2.m	s.4

4. Resultat och diskussion	s. 5

5. Källförteckning	s. 6

Inledning

Syftet med projektet var att undersöka reaktionen då bensen oxideras till koldioxid, vatten och malonsyraanhydrid för att kunna beräkna den tid vid vilken koncentrationen av malonsyraanhydrid är som störst. Denna tidpunkt är av intresse vid industriell framställning av malonsyraanhydrid eftersom reaktionen då kan avbrytas för att så mycket önskad produkt som möjligt ska kunna tillvaratas.

Teori

Följande tre reaktioner är givna:

(1)C6H6+92O2 k11k12C4H2O3+2CO2+2H2O (2)C4H2O3+3O2 k21k224CO2+H2O

(3)C6H6+152O2 k31k324CO2+3H2O

Givna värden för reaktionerna är:

T = 400K			(temperatur vid reaktionen)

k11 = 0.002 M-1s-1		(hastighetskonstant)

k21 = 0.0004 M-1s-1

k31 = 0.0006 M-1s-1

∆H10 = -1875 kJ*mol-1		 (entalpiförändring för reaktion (1))

∆H20 = -1319 kJ*mol-1

∆H30 = - 2216 kJ*mol-1

SC6H6 = 269.31 kJ*K-1*mol-1	(entropi)

SC4H2O3 = 300.75 kJ*K-1*mol-1

SCO2 = 213.785 kJ*K-1*mol-1

SH2O = 188.835 kJ*K-1*mol-1

SO2 = 205.152 kJ*K-1*mol-1

För att kunna uppskatta hastighetskonstanterna i bakåtreaktionerna måste man studera entalpiförändringen i de olika reaktionerna samt jämföra de molära entropierna för de olika ämnena som ingår i reaktionerna. Man kan då se att entalpiförändringen i samtliga reaktioner är kraftigt negativa, kraftigt exoterma, vilket ger ett tecken på att det är osannolikt att några bakåtreaktioner inträffar. Det faktum att den totala molära entropin är ungefär samma både innan och efter reaktionen stödjer antagandet att bakåtreaktioner är osannolika. Detta medför att hastighetskonstanterna till bakåtreaktionen kommer bli väldigt små tal. Man kan då anta att de hastighetskonstanterna är lika med 0.

Reaktionshastigheterna för de olika reaktionerna går att räkna ut med hjälp av formeln r=k[A][B] för en reaktion med två reaktanter A och B. När en reaktion innehåller fler än två reaktanter så är sannolikheten att alla reaktanterna skulle krocka samtidigt väldigt liten, därför räknar man på elementära reaktioner. I de fall då det är fler än två reaktanter så delar man upp reaktionen i elementära reaktioner.

1

Metod

Beräkningarna har gjorts i matlab. Det är tre m-filer varav två av är skriptfiler och den sista är en funktionsfil. Nedan följer matlab-programmen samt kommentarer och förklaringar till filerna.

malontest.m

global k11 k21 k31

k11=0.002;

k21=0.0004;

k31=0.0006;

T=2e3;    %stopptid

%startvärde

u0=[2 0 0 0 5]';

[t,U]=ode15s(@malon, [0 T], u0);

%[t,U]=myode(@malon, [0 T], u0, .01);

figure(1)

clf

plot(t,U)

legend({'C6H6','C4H2O3','CO2','H2O','O2'},'Position',[0.6818 0.3019 0.1911 0.2333]);

axis([0 2000 -1 6]);

xlabel('t (sekunder)');

ylabel('C (M)');

title('Koncentrationsändringarna under en reaktion');

[y,I]=max(U(:,2));

topt=t(I)

Den här skriptfilen plottar koncentrationen av tiden för de fem molekylerna. k11, k22 och k31 är hastighetskonstanterna för de tre reaktionerna och T är hur länge reaktionen ska pågå. u0 är en vektor med startkoncentrationerna av de fem ämnena.

För att att få ut koncentrationerna som funktion av tiden sätts funktionsfilen (malon.m), ett tidsintervall, startvärden och en steglängd in i ode15s-programmet. Programmet räknar ut de utgående variablerna genom att stega sig framåt m.h.a. de föregående värdena. Därefter följer plotten och dess tillhörande kommandon. I slutet av programmet beräknas tidpunkten (topt) med kommandot max då den maximala koncentrationen av malonsyraanhydrid (u(2)) förekommer under reaktionen. (Se figur 1.)

2

malon.m

function y=malon(t,u)

%u(1)=C6H6, u(5)=5=O2, u(2)=C4H2O3, u(3)=CO2, u(4)=H2O

global k11 k21 k31

r11=k11*u(1)*5;         %O2:u(5)=5 är konstant

r21=k21*u(2)*5;

r31=k31*u(1)*5;

r12=0*u(2)*u(3)*u(4);   %onödigt bakåtreaktionenshastigheten är nästan 0

r22=0*u(3)*u(4);        %---------------------||------------------------

r32=0*u(3)*u(4);        %---------------------||------------------------

y=zeros(size(u));

y(1)=-r11+r12+r32-r31;                      %C6H6

y(2)=r11-r12-r21+r22;                       %C4H2O3

y(3)=2*r11-2*r12+4*r21-4*r22+4*r31-4*r32;   %CO2

y(4)=2*r11-2*r12+r21-r22+3*r31-3*r32;       %H2O

y(5)=0;                                     %O2

Funktionsfilen malon.m räknar reaktionshastigheterna för de olika molekylerna i en reaktion efter en viss tid (t). Med hjälp av hastighetskonstanterna kan man bestämma reaktionshastigheterna (y). Lägg märke till att för syret (O2) så är reaktionshastigheten noll och därmed blir det ingen ändring i koncentration. För att kunna räkna på ett smidigt sätt skapas en vektor för y som är lika stor som vektorn för koncentrationerna (u).

3

malontest2.m

global k11 k21 k31

k11=0.002;      %hastighetskonstanter

k21=0.0004;     %

k31=0.0006;     %

T=2e3;    %stopptid

cvektor=[];

j=[];

l = 1;

%startvärde

for i=0:0.1:2;

u0=[i 0 0 0 5]';

[t,U]=ode15s(@malon, [0 T], u0);

%[t,U]=myode(@malon, [0 T], u0, .01);

[y,I]=max(U(:,2));  %räknar ut maxpunkten för malonsyra

topt=t(I);          %räknar ut topt för malonsyra

j(l)=[i];

cvektor=[cvektor; topt]; %vektorn fylls på ju fler varv for-loopen gör

l = l+1;

end

vektor=[cvektor j']

Denna skriptfil är programmerad på samma sätt som den förra förutom att den saknar plot-kommando och istället räknar ut tiden (topt) då malonsyraanhydridkoncentrationen är som störst när startkoncentrationen för bensen varierar från 0 M till 2 M. För detta används matlab:s kommando max där man förutom maxkoncentrationen av malonsyraanhydrid får ut t-värdet för denna.

(Se tabell 1.)

4

Resultat och diskussion

Figur 1 Plotten visar koncentration av fem molekyler under en reaktion. Lägg märke till att de två översta kurvorna planar ut efter ca. 2000 sekunder.

Koncentrationen för syre är konstant under hela reaktionen, vilket man lätt kan tyda av plottens raka linje vid 5 M. Alla övriga koncentrationer planar ut, blir så gott som konstanta, efter ca. 2000 sekunder, då jämvikt har ställts in. Vid jämvikt är koncentrationen av bensen och malonsyraanhydrid in princip 0 M och koldioxid och vatten har en hög koncentration.

Vid framställning av malonsyraanhydrid är målet att se till att reaktion stannar vid den maximala koncentrationen av ämnet.

5

Tabell 1 Visar maxkoncentrationen för malonsyraanhydrid när startkoncentrationen för bensen går från 0 M till 2 M.

| Startkoncentrationen för bensen C (M) | topt (s) |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0.1 | 167.833 |
| 0.2 | 170.8252 |
| 0.3 | 177.9219 |
| 0.4 | 163.9337 |
| 0.5 | 169.3836 |
| 0.6 | 177.9444 |
| 0.7 | 160.7891 |
| 0.8 | 161.9916 |
| 0.9 | 163.3927 |
| 1 | 173.6193 |
| 1.1 | 177.9426 |
| 1.2 | 163.9645 |
| 1.3 | 170.6481 |
| 1.4 | 179.7841 |
| 1.5 | 163.4157 |
| 1.6 | 174.1039 |
| 1.7 | 166.6625 |
| 1.8 | 162.8373 |
| 1.9 | 178.6338 |
| 2 | 175.935 |

Tabellen visar att den optimala tidpunkten för framställning av malonsyraanhydrid är ungefär densamma för alla startkoncentrationer för bensen mellan 0 M och 2 M. Medelvärdet ligger runt 170 sekunder. Givetvis förändras mängden malonsyraanhydrid då startkoncentrationer för bensen ökar.

Källförteckning

Labbhandledning, Differentialekvationer och reaktionskinetik

6