Chalmers Tekniska Högskola

Formaldehyd

Ulf Abrahamsson, K5, 760419-4857

Marcus Hedberg, K5, 871023-5972

Malin Olsson, K2, 870513-3943

| Ansvarig institution Kemi- och bioteknik | Inlämnad datum 2006-12-13 |
| --- | --- |
| Kurs Analys och linjär algebra och Kemi med biokemi | Retur 1, datum |
| Ansvarig lärare Stig Larsson | Retur 2, datum |
| Ifylls av lärare Signatur Bra. 2p. /stig | Godkänd datum |

Innehållsförteckning

Sammanfattning

- Inledning	1

- Teori	1

  - Arrhenius lag	1

  - Gibbs fria energi	2

- Metod	2

- Resultat	2

  - Hastighetskonstanterna för bakåtreaktionerna	2

  - Produktion av myrsyra	2

  - k11 och k21 temperaturberoende	4

  - Aktiveringsenergin Ea och konstanten k0	4

- Beräkningar	4

  - Hastighetskonstanterna för bakåtreaktionerna	4

  - Aktiveringsenergin Ea och konstanten k0	6

- Diskussion	6

Källförteckning

Bilaga 1

Bilaga 2

Sammanfattning

Syftet med projektet är att modellera och simulera, med hjälp av Matlab, framställningen av myrsyra. Av beräkningarna och simuleringarna kan slutsatser om myrsyra produktionen dras att myrsyra koncentrationen gynnas vid en låg temperatur medan metylformiat kommer att få en högre koncentration vid jämvikt när processen sker under högre temperatur. Genom beräkningar kan man se att bakåtreaktionerna kommer att vara så långsamma i jämförelse med framåtreaktionerna att de kan försummas.

1. Inledning

Projektets mål är att modellera och simulera ett visst kemiskt förlopp, i detta fall är det framställningen av myrsyra. Myrsyra är den enklaste karboxylsyran och utsöndras hos vissa myrarter. Myrsyra produceras genom att formaldehyd oxideras.

2. Teori

Genom att oxidera formaldehyd (HCHO) får man myrsyra (R1) men parallellt med denna reaktion sker en oönskad bireaktion (R2) som ger metylformiat. De två reaktionerna är elementarreaktioner. En elementarreaktion är en kemisk reaktion som omvandlar reaktanterna till reaktionsprodukten i ett enda reaktionssteg utan mellanprodukter.

(R1) HCHO(g)+12O2(g) k11k12HCOOH(g)

(R2) 2HCHO(g) k21k22HCOOCH3(g)

Hastighetskonstanterna k11 och k21 gäller för framåtreaktioner medan k12 och k22 för bakåt-reaktioner. Vid reaktionstemperaturen 300 K är

k11 = 0,7 M-1/2 min-1   k21 = 0,6 M-1 min-1

2.1 Arrhenius lag

Med Arrhenius lag kan man beräkna den sökta hastighetskonstanten, k.

k=k0exp−EaRT	(1)

Där Ea är aktiveringsenergin, R är en gaskonstant, T är reaktionstemperaturen i kelvin (K) och k0 är en konstant.

Ur Arrhenius lag, ekvation ett, kan aktiveringsenergin Ea lösas ut på följande sätt. Genom att ta den naturliga logaritmen, ln, på båda sidorna ger det att

ln(k)=ln(k0)−EaRT	(2)

Om ln(k) skrivs som  en funktion av 1/T fås

ln(k)=ln(k0)−EaR⋅1T	(3)

Ekvation tre skrivs om, där två värden på k (k1 och k2) används, vid olika temperaturer (T1 och T2), dessa värden tas ur tabell 1 (se bilaga 1).

ln(k2)−ln(k1)=−EaR1T2−1T1	(4)

För att beräkna aktiveringsenergin löses Ea ut ur ekvation fyra.

Ea=−lnk2k11T2−1T1⋅R	(5)

2.2 Gibbs fria energi

Gibbs fria energi är den maximala energi som kan utvinnas för ett mekaniskt arbete i en reaktion. Dock måste ett par villkor uppfyllas, att skillnader i temperatur och tryck inte förändras.

ΔGf0=ΔH0−TΔSm0	(6)

I ekvationen är ΔG0f Gibbs fria energi, ΔH0 är entalpiförändringen, T är reaktions-temperaturen och ΔS0m är entropiförändringen.

3. Metod

Genom att simulera problemen i Matlab kan de lösas. Se bilaga 2.

4. Resultat

4.1 Hastighetskonstanterna för bakåtreaktionerna

Hastighetsreaktionerna k12 och k22 beräknades med ekvation nio (se beräkningar) och som man kan se är de väldigt små och kan därför försummas.

k12= 5,0·10-51 M-1/2 min-1      k22 = 9,8·10-16 M-1 min-1    vid 300 K

k12= 5,4·10-26 M-1/2min-1       k22 = 1,5·10-2 M-1min-1       vid 600 K

4.2 Produktion av myrsyra

Figur ett nedan visar koncentrationen av de fyra reaktionsdeltagarna, ur de två reaktionerna R1 och R2, mot tiden t. Som man kan se att i takt med att koncentrationen formaldehyd minskar ökar myrsyras koncentration lika mycket. Man ser också att efterhand som tiden går ser det ut som att reaktionerna avstannar detta är dock inte helt sant utan det som sker är att reaktionerna har nått sitt jämviktsläge.

Figur 1. Figuren visar de fyra reaktionsdeltagarnas koncentrationer mot tiden.

I figur två kan man se den maximala koncentrationen av myrsyra (HCOOH) som funktion av koncentrationen av syre (O2). Det maximala utbytet av myrsyra är cirka 0,35 M.

Figur 2. Figuren visar det maximala utbytet av myrsyra (HCOOH) som funktion av koncentration av syre (O2).

4.3 k11 och k21 temperaturberoende

I figur tre ser man hur hastighetskonstanterna k11 och k21, för framåtreaktionerna, ändras efterhand som temperaturen ökar. Båda konstanterna minskar i takt med att temperaturen blir lägre.

Figur 3. Figuren visar hur k11 och k21 ändras med temperaturen.

4.4 Aktiveringsenergin Ea och konstanten k0

Aktiveringsenergin Ea beräknas med hjälp av ekvation fem (se teori) och konstanten k0 med ekvation tio.

För reaktion R1 blir aktiveringsenergin Ea och konstanten k0

Ea = 8,4 kJ/mol      k0 = 20 M-1/2min-1

För reaktion R2 blir aktiveringsenergin Ea och konstanten k0

Ea = 14,0 kJ/mol      k0 = 135 M-1min-1

5. Beräkningar

5.1 Hastighetskonstanter för bakåtreaktioner

Ekvation sex ger:

ΔGf0=ΔH(HCOOH)0−ΔH(HCHO)0−TSm0(HCOOH)−Sm(HCHO)0	(7)

ΔGf0=(−387,6⋅103)−(−108,6⋅103)−300248,7−218,95=−287925Jmol

ΔG0f = Gibbs fria energi

ΔH0(HCHO) = entalpiändringen för formaldehyd

ΔH0(HCOOH) = entalpiändringen för myrsyra

S0m (HCHO) = entropin för formaldehyd

S0m (HCHO) = entropin för myrsyra

T = reaktionstemperaturen

ln(K)=−ΔGf0RT	(8)

Där K är jämviktkonstanten, R är en gaskonstant, T är reaktionstemperaturen och ΔG0f är Gibbs fria energi.

Genom att sätta in resultatet från ekvation sju i ekvation åtta får man:

ln(K)=−287925−(8,314⋅300)=115,4378K=e115,4378=1,3614⋅1050

För att beräkna k12 använder man sig av följande uttryck då man känner både jämvikts-kontanten K och hastighetskonstanten k11 för framåtreaktionen.

K=k11k12	(9)

Sätter man in beräkningarna av jämviktkonstanten i ekvation nio får man:

k12=k11Kk12=0,71,3614⋅1050=5,1416⋅10−51M−12min−1

För beräkning av k22 gör man på samma sätt:

k22 = 9,7722·10-16 M-1min-1

För vi ska vara riktigt säkra på att k12 och k22 kan försummas räknar vi ut dem vid en högre temperatur (600 K) också:

k12= 5,3990·10-26 M-1/2min-1     k22 = 1,54·10-2 M-1min-1

5.2 Aktiveringsenergin Ea och konstanten k0

Man kan beräkna aktiveringsenergin, med hjälp av ekvation fem, då man känner till alla parametrar.

k1=0,13M−12min−1k2=0,7M−12min−1T1=200KT2=300KR=8,314JK−1mol−1Ea=−ln0,70,131300−1200⋅8,314=8398,2Jmol

För att nu beräkna k0 sätter man in valt k i Arrhenius lag (ekvation ett).

k0=kexp−EaRT	(10)

k0=0,7exp−8398,2(8,314⋅300)=20,2958M−12min−1

Beräkningarna görs på samma sätt för k21.

Ea = 13508,8 J/mol

k0 = 134,99 M-1min-1

6. Diskussion

Genom simuleringar vid olika temperaturer kan vi dra slutsatsen att myrsyra (HCOOH) koncentrationen gynnas vid låga temperaturer medan metylformiat (HCOOCH3) kommer att få en högre koncentration vid jämvikt när processen sker under högre temperaturer. Man kan genom räkningarna se att bakåtreaktionerna kommer att vara så långsamma jämfört med framåtreaktionerna att de kan försummas. Om man jämför k21 och k22 vid 600 kelvin så finner man att kvoten mellan k21 och k22 är betydligt större vid 300 kelvin. Detta tyder på att om man i teorin skulle fortsätta att genomföra reaktionen vid högre temperaturer skulle bakåtreaktionerna bli relevanta då hastighetskonstanterna tycks närma sig varandra.

Källförteckning

Jönsson Per, Matlab – beräkningar inom teknik och naturvetenskap, andra uppl. Studentlitteratur 2004, 2006.

Atkins Peter, Jones Loretta, Chemical Principles – The quest for insight, tredje uppl., 2005

Nationalencyklopedin, Elementarreaktioner, 2006-12-08, http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=elementarreaktion&btn_search=S%F6k+direkt%21

Wikipedia, Myrsyra, 2006-12-10, http://sv.wikipedia.org/wiki/Myrsyra

Bilaga 1

# Differentialekvationer och reaktionskinetik

# Oxidation av formaldehyd

Ett sätt att framställa myrsyra (HCOOH) är genom oxidation av formaldehyd (HCHO). Detta sker i två parallella reaktioner, (R1) och (R2), där (R2) är en oönskad bireaktion som ger metylformiat (HCOOCH3). Dessa två kan som en första approximation antas vara elementarreaktioner. Reaktionerna sker i gasfas över en vanadintitanoxidkatalysator.

(R1)	HCHO(g)+12O2(g) k11k12HCOOH(g)

(R2)	2HCHO(g) k21k22HCOOCH3(g)

Hastighetskonstanter för framåtreaktionerna vid reaktionstemperaturen (300K) är

k11 = 0.7 M-1/2 min-1   k21 = 0.6 M-1 min-1

a)	Visa att hastighetskonstanterna för bakåtreaktionerna i (R1) och (R2) är försumbara vid reaktionstemperaturen. Tips: Använd uttrycket för K i inledningen.

Hf oHCHO= -108.6 kJ  mol-1     HfoHCOOH = -387.6 kJ mol-1   HfoHCOOCH3 = -355.5 kJ mol-1.

SmoHCHO= 218.95 J K-1 mol-1     SmoHCOOH = 248.70 J K-1 mol-1     SmoHCOOCH3 = 260 J K-1 mol-1

- Modellera systemet genom att ställa upp hastighetsuttrycken för reaktionerna ovan. Simulera sedan systemet i MATLAB genom att lösa de ovan uppställda systemet av kopplade differentialekvationer. Åskådliggör lösningen grafiskt genom att plotta koncentrationerna av de fyra reaktionsdeltagarna mot tiden. Låt begynnelsevillkoret till systemet vara: [HCHO]o = 1M och [O2]o = 0.5M.

- Variera nu begynnelsevillkoret av O2 enligt [O2]o = 0, 0.1, …, 0.9, 1 M. Vid [HCHO]o = 1 - [O2]o. Visa koncentrationen av HCOOH grafiskt och finn det maximala utbytet av HCOOH som funktion av [O2]o  .

d)	Det är också av intresse att undersöka effekterna av temperaturberoendet hos hastighetskonstanterna k11 och k21 för denna reaktion. I allmänhet följer temperaturberoendet hos en hastighetskonstant ett Arrheniusuttryck av formen

k=k0exp−EART

Tabellen nedan visar hur k11 och k21 ändras med olika temperaturer.

Tabell 1

| T (K) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K11 | 0.13 | 0.70 | 1.64 | 2.70 | 3.77 |
| K21 | 0.04 | 0.60 | 2.27 | 5.00 | 8.61 |

i)	Visa grafiskt deras temperaturberoende. Anpassa också dessa data till ett Arrheniusuttryck för k11 och k22 genom att plotta ln(k) som funktion av 1/T.

ii)	Visa att bakåtreaktionerna kan försummas även vid den högsta temperaturen.

iii) Simulera reaktionsprofilerna vid några olika temperaturer. Vilka slutsatser kan man dra om reaktionen genom kurvornas temperaturberoende? Vilken produkt gynnas av låga temperaturer?

Bilaga 2

Nedan följer de program som vi har skrivit.

Formaldehydtest.m

global k11 k21

T=30;

k11=0.7;

k21=0.6;

u0=[1;0.5;0;0];

[t,U]=myode1(@formaldehyd,[0,T],u0,0.01);

figure(1)

clf

plot(t,U)

grid on

legend('blå=HCHO','grön=O2','röd=HCOOH','turkos=HCOOCH3')

xlabel('mättiden, t')

ylabel('konc efter tiden t')

title('Myrsyraproduktion')

Formaldehyd.m

function y=formaldehyd(t,u)

global k11 k21

r11=k11*u(1)*u(2)^0.5;

r21=k21*u(1)^2;

y=zeros(size(u));

y(1)=-r11-2*r21;

y(2)=-0.5*r11;

y(3)=r11;

y(4)=r21;

Formaldehyd2.m

global k11 k21

T=15;

k11=0.7;

k21=0.6;

W=[];

for i=0:0.01:1

O2=i;

CHOH=1-i;

u0=[CHOH;O2;0;0];

[t,U]=myode1(@formaldehyd,[0,T],u0,0.01);

%disp('hej')

%nr=length(U);

nr=size(U,1);

W=[W U(nr,3)];

end

real(max(W))

figure(1)

clf

plot(real(W))

grid on

legend('blå=HCOOH')

xlabel('1e-2 mol O2/dm^3')

ylabel('konc  mol/dm^3 beroende på O2 i starten')

title('Myrsyraproduktion')

Myode1.m

function [t,U]=myode(f,int,ua,h)

i=1;

Bilaga 2

a=int(1);b=int(2);

t(1)=a;

U(:,1)=ua;

tol=h^2;

while t(i)<b

i=i+1;

t(i)=t(i-1)+h;

V=U(:,i-1);

z=tol+1;

while z>tol

VV=V;

V=U(:,i-1)+h*f(t(i),V);

z=norm(VV-V);

end

U(:,i)=V;

end

t=t';

U=U';

Uppgiftd.m

T=[200,300,400,500,600];

k11=[0.13,0.70,1.64,2.70,3.77];

k21=[0.04,0.60,2.27,5.00,8.61];

plot(1./T,log(k11),'r')

hold on

plot(1./T,log(k21))

grid on

title('k11 och k21 temperaturberoende')

legend('röd=k11','blå=k21')

xlabel('1/T')

ylabel('ln(k)')

Ind. Eng. Chem. Res. 28, 387 (1989)