# Differentialekvationer och reaktionskinetik

## Oxidation av formaldehyd

Louise Axelsson, 870820-5706, K

Malin Källén, 871226-5027, K

Khatira Seyed, 860330-3549, K

Jenny-Yue Zheng, 870616-0846, K

| Kemi med biokemi, ALA-B (studio) | Inlämnad: |
| --- | --- |
| Stig Larsson Lars Öhrström | Retur 1: |
| Signatur: Bra. 2p. /stig | Retur 2: |

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undersöka reaktionen mellan formaldehyd och syrgas där myrsyra bildas, genom att modellera systemet i Matlab. Vid reaktionen sker även en bireaktion, där formaldehyd reagerar med sig själv och bildar metylformiat, vilken också var en del av modelleringen. Problemet löstes med hjälp av en funktionsfil i Matlab som löser differentialekvationer (se bilaga 3). Reaktionen studerades vid olika temperaturer och med olika startkoncentrationer.

Resultatet redovisas i grafer (se figur 1-6) och visar jämviktskoncentrationerna. Där undersöktes även hastighetskonstanternas temperaturberoende. Utbytet av myrsyra är störst vid relativt låga temperaturer och vid ca 30 % syrgas vid reaktionsstart.

Inledning

Syftet med projektet är att simulera reaktionen mellan formaldehyd och syrgas och visa det maximala utbytet av myrsyra beroende på temperatur och startkoncentrationer. Detta gjordes i Matlab med en differentialekvationslösare.

Teori

Genom att oxidera formaldehyd, HCHO, kan man framställa myrsyra, HCOOH, vilket sker i två parallella reaktioner, (R1) och (R2). (R2) är en oönskad bireaktion som ger metylformiat, HCOOCH3. Dessa två reaktioner sker enligt följande uttryck:

(R1)	HCHO(g)+12O2(g) k11k12HCOOH(g)

(R2)	2HCHO(g) k21k22HCOOCH3(g)

Vid en reaktion mellan reaktanterna A och B som uttrycks på följande vis

A+BkC

kan ett hastighetsuttryck för framåtreaktionen skrivas enligt formeln r1=k1AB

Ofta är reaktionen en jämviktsreaktion där även en bakåtreaktion sker, vilket kan uttryckas som: A+Bk1k2 C

Hastighetsuttrycket för bakåtreaktionen skrivs enligt formeln: r2=k2C

Följande uttryck ger jämviktskonstanten för reaktionen: K=[C][A][B]

Sambandet mellan framåt- och bakåthastigheten kan skivas: K=k1k2

Jämviktskonstanten kan även bestämmas med hjälp av formeln för Gibbs fria energi:

ΔGo= ΔHo−TΔSo=−RTlnK⇒K=eΔHo−TΔSo−RT

ΔH° är skillnaden i entalpi, T är temperaturen, ΔS° är skillnaden i entropi och R är den allmänna gaskonstanten vars enhet beror på ΔH°. Entalpiskillnaden för reaktionen, ΔHr°, beräknas enligt formeln: ΔHr°=n⋅ΔHf°produkter−n⋅ΔHf°reaktanter

där n är substansmängden och ΔHf°  är entalpin för bildandet av en molekyl.

Skillnaden i entropi, ΔSm°, beräknas med hjälp av formeln:

ΔSm°=n⋅Sm°produkter−n⋅Sm°reaktanter

I allmänhet följer temperaturberoendet hos en hastighetskonstant ett Arrheniusuttryck:

k=k0exp−EART

Utförande

Det första som undersöktes var huruvida k12 och k22 kan försummas. Detta gjordes med hjälp av formeln för Gibbs fria energi och sambandet K = k1/k2. Sedan ställdes hastighetsuttrycken för reaktionerna upp och systemet simulerades i Matlab genom att lösa de uppställda systemen av kopplade differentialekvationer, (se beräkningsdel och bilagor). Lösningen åskådliggjordes grafiskt genom att plotta koncentrationerna av de fyra reaktionsdeltagarna mot tiden, med begynnelsevillkoren [HCHO]o = 1M och [O2]o = 0.5M.

För att kunna undersöka det maximala utbytet av HCOOH så varierades startkoncentrationen av O2 enligt [O2]o = 0, 0.1, …, 0.9, 1 M, och startkoncentrationen av HCHO blev då: [HCHO]o = 1 - [O2]o. Koncentrationen av HCOOH visades grafiskt varefter det maximala utbytet av HCOOH som funktion av [O2]o kunde avläsas. Slutligen undersöktes temperaturberoendet hos hastighetskonstanterna k11 och k21 för reaktionen genom att plotta data från tabell 3. Även där visades att k12 och k22 kan försummas.

Resultat

Värdena för k12 och k22 vid 300 K är k12 = 5,1752∗10−51och k22 = 9,791∗10−16 och kan försummas eftersom de är mycket små.

Efter att Matlab löst differentialekvationerna med begynnelsevillkoren [HCHO]o = 1M och [O2]o = 0.5M redovisas de fyra olika koncentrationerna beroende på tiden i en graf (se fig. 1).

Figur 1: Graf över koncentrationer som funktion av tiden vid 300 K

Startkoncentrationen av O2 varierades enligt [O2]o = 0, 0.1, …, 0.9, 1 M, och startkoncentrationen av HCHO blev då: [HCHO]o = 1 - [O2]o och varje resultat visades i en graf och det maximala utbytet av HCOOH kunde avläsas (se fig. 2), med resultatet att startkoncentrationen 0,3 M O2 gav det största utbytet (se fig. 3).

Figur 2: Grafer som visar startkoncentrationernas effekt på koncentrationerna beroende på tiden.

Figur 3: Graf över utbytet av HCOOH.

Temperaturberoendet hos hastighetskonstanterna k11 och k21 för reaktionen plottades, även här kan k12 och k22 försummas, resultatet kan ses i figur 4.

Att beroendet är linjärt kan ses i figur 5:

Figur 4: Graf som visar konstanternas beroende av temperaturen.

Figur 5: Graf som visar konstanternas linjära temperaturberoende.

Värdena för k12 och k22 vid 600 K är k12 = 1,0∗10−26och k22 = 1,08∗10−3 och kan försummas eftersom de är så små.

Efter att Matlab löst differentialekvationerna för 600 K med begynnelsevillkoren [HCHO]o = 1M och [O2]o = 0.5M redovisas de fyra olika koncentrationerna beroende på tiden i en graf (se fig. 6).

Figur 6: Graf över koncentrationen som funktion av tiden vid 600 K

Beräkningar och primärdata

Tabell 1: Givna hastighetskonstanter vid 300K

|  | R1 framåt (k11 ) | R2 framåt (k21 ) |
| --- | --- | --- |
| Konstant | 0.7 M-1/2 min-1 | 0.6 M-1 min-1 |

Tabell 2: Givna värden för ämnenas entalpi och entropi

| Ämne | Hfo | Smo |
| --- | --- | --- |
| HCHO | -108.6 kJ mol-1 | 218.95 J K-1 mol-1 |
| HCOOH | -387.6 kJ mol-1 | 248,70 J K-1 mol-1 |
| HCOOCH3 | -355.5 kJ mol-1 | 260 J K-1 mol-1 |

Tabell 3: Givna hastighetskonstanter beroende på temperatur

| T (K) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K11 | 0.13 | 0.70 | 1.64 | 2.70 | 3.77 |
| K21 | 0.04 | 0.60 | 2.27 | 5.00 | 8.61 |

För att visa att k12 och k22 kan försummas beräknade vi först K för reaktionerna R1och R2 med hjälp av formeln: K=eΔHo−TΔSo−RT Beräkning för R1: K=e−279000−(300∗29.75)−8.31447∗300=1.352∗1050

Beräkning för R2: K=e−138300−(300∗−177.9)−8.31447∗300=6,1281∗1014 Nu kan k12 och k22  beräknas med formeln K=k11k12

k12=k11K=0,71,352∗1050=5,1752∗10−51

k22=k21K=0,66,1281∗1014=9,791∗10−16

Uttrycken för reaktionshastigheten betecknas r11 och r12:

r11=k11HCHOO212

r12=k12HCOOH=0

r21=k21HCHO2

r22=k22HCOOCH3=0

Den totala förändringen per tidsenhet för de olika ämnena blir då:

dHCHOdt=−r11−(2∗r21), nu införs beteckningen u1=HCHO

dO2dt=−12∗r11, nu införs beteckningen u2=O2

dHCOOHdt=r11, nu införs beteckningen u3=HCOOH

dHCOOCH3dt=r21, nu införs beteckningen u4=HCOOCH3

Nu kan differentialekvationer för koncentrationsförändringarna ställas upp:

u'1=−r11−2r21=−k11u1u212−2k21u12

u'2=−12r11=−12k11u3u212

u'3=r11=k11u1u212

u'4=r21=k21u12

För att visa att k12 och k22 kan försummas även vid den högsta temperaturen beräknade vi först K för reaktionerna R1och R2 med hjälp av formeln: K=eΔHo−TΔSo−RT Beräkning för R1: K=e−279000−(600∗29.75)−8.31447∗600=6,96∗1025

Beräkning för R2: K=e−138300−(600∗(−177.9))−8.31447∗600=559,1 Nu kan k12 och k22  beräknas med formeln K=k11k12

k12=k11K=0,76,96∗1025=1,0∗10−26

k22=k21K=0,6559,1=1,08∗10−3

Diskussion

Hastighetskonstanterna för bakåtreaktionerna beräknades och dessa jämfördes med framåtreaktionernas hastighetskonstanter, vilka var betydligt större. Därmed kan bakåtreaktionens hastighetskonstanter försummas.

I figur 1 är startkoncentrationen av syrgas dubbelt så stor som den av HCHO och då finns syrgasen i stort överskott, eftersom all HCHO förbrukas, men det finns syrgas kvar vid jämvikt. I figur 2 och 3 kan det maximala utbytet avläsas och det infinner sig när startkoncentrationerna är 0,3 M syrgas och 0,7 M HCHO.

Att konstanterna blir linjärt beroende av temperaturen när (1/T) plottas mot (ln k) beror på ekvationen k=k0exp−EART.

När reaktionen skulle undersökas vid 600 K räknades nya konstanter ut för bakåtreaktionerna och även dessa kunde försummas eftersom de var avsevärt mindre än de nya konstanterna för framåtreaktionerna. Figur 6 visar reaktionsförloppet vid 600 K och den visar att reaktionen sker mycket snabbare och jämvikt ställer in sig redan efter ca 2 min. Eftersom reaktionerna har ett annat K för den nya temperaturen är även förhållandet mellan koncentrationerna annorlunda vid denna jämvikt. HCOOCH3 gynnas av den höga temperaturen och HCOOH missgynnas av den högre temperaturen.

Matlab beräknar numeriskt och inte analytiskt. Steglängden valdes till 10-2 och eftersom det är en relativt stor steglängd kan resultatet ha påverkats.

Källförteckning

Atkins, Peter   Jones, Loretta "Chemical Principles – The Quest for Insight"

New York: Freeman, 2005 Tredje upplagan

Bilagor

Bilaga 1: Funktionsfil med den differentialekvation som ska lösas

function y=kina(t,u)

k11=0.7;

k21=0.6;

%k12 och k22 försummas

y(1)=-k11*u(1)*sqrt(u(2))-2*k21*(u(1))^2;

y(2)=-0.5*k11*u(1)*sqrt(u(2));

y(3)=k11*u(1)*sqrt(u(2));

y(4)=k21*(u(1))^2;

y=y';

Bilaga 2: M-fil som ger figur 1

[t,U]=myode2(@kina,[0 14],[1,0.5,0,0]',1e-3);

clf

plot(t,U)

title('Oxidation av formaldehyd')

xlabel('tid (min)')

ylabel('koncentration (M)')

grid on

legend('y=[HCHO]','y=[O_2]','y=[HCOOH]','y=[HCOOCH_3]')

shg

Bilaga 3: Funktionsfil som löser differentialekvationen

function [t,U]=myode2(f,int,ua,h)

% myode - solves initial value problem for general system of

%          ordinary differential equations u'=f(t,u)

%   Syntax:

%           [t,U]=myode(f,int,ua,h)

%   Arguments:

%           f   - function handle pointing to a function file

%           int - 1x2 matrix specifying a time interval int=[a,b]

%           ua  - dx1 matrix specifying an initial value

%           h   - positive number, the stepsize

%   Returns:

%           t - nx1 matrix containg the time points with t(1)=a

%           U - nxd matrix containing the approximate solution

%   Description:

%           The program computes an approximate solution of the intial

%           value problem  u'=f(t,u), a<t<b; u(a)=ua.  Here u, f,

%           and ua are column vectors of dimension d.  The file f.m

%           must contain the function f(t,u) with syntax uprime=f(t,u).

%           The program returns the nx1 matrix t of time points with

%           t(1)=a and the nxd matrix U with row number i containing

%           the transposed solution vector at time t(i).

%           The program uses the Euler forward method.

%---------------------------------------------------------------+

tol=1e-6;

i=1;

t(i)=int(i);

b=int(2);

U(:,i)=ua;

while t(i)<b

i=i+1;

t(i)=t(i-1)+h;

V=U(:,i-1);

e=2*tol;

while e>tol

W=V;

V=U(:,i-1)+h*f((t(i)+t(i-1))./2,(V+U(:,i-1))./2);

e=norm(W-V);

end

U(:,i)=V;

end

U=U';

t=t';

Bilaga 4: M-fil som ger figur 2

for i=0.1:0.1:1

[t,U]=myode2(@kina,[0 14],[1-i,i,0,0]',1e-2);

% clf

subplot(4,3,round(i*10)), plot(t,U)

title('Oxidation av formaldehyd')

xlabel('tid (min)')

ylabel('koncentration (M)')

grid on

legend('y=[HCHO]','y=[O_2]','y=[HCOOH]','y=[HCOOCH_3]')

shg

end

Bilaga 5: M-fil som ger figur 3

x=[0.1:0.1:1];

y=[0.20 0.32 0.35 0.34 0.32 0.28 0.23 0.17 0.09 0];

plot(x,y,'r')

xlabel('startkoncentraton av O_2, (M)')

ylabel('Koncentration av HCOOH efter ca 15 min, (M)')

title('Utbyte av HCOOH')

grid on

Bilaga 6: M-fil som ger figur 4

T=[200 300 400 500 600];

k11=[0.13 0.7 1.64 2.7 3.77];

k21=[0.04 0.60 2.27 5.00 8.61];

plot(T,k11,'r')

hold on

plot(T,k21)

hold on

legend('y=k11','y=k21')

grid on

xlabel('Temperatur (K)')

ylabel('Värde på konstant')

Bilaga 7: M-fil som ger figur 5

T=[200 300 400 500 600];

k11=[0.13 0.7 1.64 2.7 3.77];

k21=[0.04 0.60 2.27 5.00 8.61];

figure(2)

plot((1./T),log(k21),'m')

hold on

plot((1./T),log(k11),'g')

legend('y=k11','y=k12')

grid on

xlabel('1/T')

ylabel('ln k')

Bilaga 8: Funktionsfil med ny differentialekvation

function y=kines(t,u)

k11=3.77;

k21=8.61;

%k12 och k22 försummas

y(1)=-k11*u(1)*sqrt(u(2))-2*k21*(u(1))^2;

y(2)=-0.5*k11*u(1)*sqrt(u(2));

y(3)=k11*u(1)*sqrt(u(2));

y(4)=k21*(u(1))^2;

y=y';