Oxidation av formaldehyd

Sara Kuikka 870811-4643 K och Sofia Andersson 860512-5601 K

Chalmers

12 december 2006

| Ansvarig institution Chalmers | Inlämnad, datum 2006-12-12 |
| --- | --- |
| Kurs Analys och Linjär Algebra B | Retur 1, datum |
| Ansvarig lärare Stig Larsson | Retur 2, datum |
| Ifylls av lärare Signatur Bra. 2p. /stig | Godkänd datum |

Sammanfattning

De kemirelaterade syftet med kinetikprojektet är att undersöka reaktionskinetik för

framställningen av myrsyra som görs genom oxidation av formaldehyd.

Det matematiska syftet med kinetikprojektet är att med hjälp av differentialekvationer och

Matlab lösa de matematiska problemen.

En slutsats från projektet är att reaktion ett och två är båda exoterma och att bakåtreaktionerna

kan försummas. Reaktion ett är mer exoterm och gynnas av låga temperaturer.

Undersökningen visar att framställningen av myrsyra görs bäst vid låga temperaturer och med

startkoncentrationerna 0,7 M av  formaldehyd, HCHO och 0,3 M syrgas,O2.

Inledning

Syftet med uppgiften är att med hjälp av Matlab se hur koncentrationen av ämnena beror på

tiden och start koncentrationer. Samt att undersöka hur temperaturen påverkar bildandet av

produkterna.

Teori

Ett sätt att framställa myrsyra, HCOOH är genom oxidation av formaldehyd, HCHO. Detta sker i två parallella reaktioner, där den andra reaktionen är en oönskad bireaktion som ger metylformiat, HCOOCH3. Dessa två kan som en första approximation antas vara elementarreaktioner. Reaktionerna sker i gas fas.

(R1)	HCHO(g)+12O2(g) k11k12HCOOH(g)

(R2)	2HCHO(g) k21k22HCOOCH3(g)

Reaktion 1 är biomolekylär och kan generellt beskriva reaktionshastigheten på följande sätt, där k är hastighetskonstanten vid en viss temperatur:

HCHO+12O2kHCOOH    	r1=k[HCHO][O2]12

Reaktion 2 är unimolekylär och kan generellt beskrivas reaktionshastigheten på följande sätt, där k är hastighetskonstanten vid en viss temperatur:

2HCHOkHCOOCH3      	r2=k[HCHO]2

Om förändringen ΔGo i Gibbs fria energi är känd för reaktionen (under standardtillstånd) så kan jämnviktskonstanten, K bestämmas genom uttrycket:

−RTlnK=ΔGo= ΔHo−TΔSolnK=−ΔH°RT+ΔS°R				(1)

Om den ena hastighetskonstanten är känd så kan den andra beräknas ur följande samband:

K=k1k2						(2)

k1=hastighetskonstanten åt höger

k2=hastighetskonstanten  åt vänster

Skillnaden i entropi och entalpi för reaktion 1 fås ur följande ekvation

ΔS°=Sm(HCOOH)−Sm(HCHO)−0,5Sm(O2)			(3)

ΔH°=ΔHf(HCOOH)−ΔHf(HCHO)				(4)

Skillnaden i entropi och entalpi för reaktion 2 räknas ut på följande sätt.

ΔS°=Sm(HCOOCH3)−2Sm(HCHO)				(5)

ΔH°=ΔHf( HCOOCH3)−2ΔHf(HCHO)			(6)

Metod

Hastighetskonstanterna för k11och k21 är givna. Dock för att kunna modellera systemet behövs hastighetskonstanterna, k12 och k22 för bakåt reaktionerna, dessa fås ur ekvation (1) och (2). För att kunna använda dessa ekvationer behövs skillnaden i entropi och entalpi beräknas för de två reaktionerna. Ekvation (3), (4), (5) och (6). Se beräkningar.

Vid uträkning av k12 och k22 erhölls mycket små värden, därför kan dessa försummas. Se resultat tabell 1.

För att kunna se hur koncentrationen av ämnena beror på tiden och varandra måste först reaktionshastigheterna för de två reaktionerna tas fram.

Reaktion 1 är biomolekylär och kan generellt beskriva reaktionshastigheten på följande sätt, där k är hastighetskonstanten vid 300 K:

r11=k11[HCHO][O2]12r12=k12HCHOOH=0

Reaktion 2 är unimolekylär och kan generellt beskrivas reaktionshastigheten på följande sätt, där k är hastighetskonstanten vid 300 K :

r21=k21[HCHO]2r22=k22HCOOCH3=0

Hur koncentrationerna av respektive ämne ändras med reaktionstiden kan skrivas som:

d[HCHO]dt=−r11−2r21+r12+2r22=−r11−2r21=−k11HCHOO212−2k21HCHO2 d[O2]dt=−12r11+12r12=−12r11=−12k11HCHOO212 d[HCOOH]dt=r11−r12=r11=k11HCHOO212dHCOOCH3dt=r21−r22=r21=k21HCHO2

För att undersöka hur de fyra koncentrationerna beror på tiden kan man använda Matlab programmet. Först skrivs en funktionsfil som beskriver hur koncentrationerna av ämnena ändras på grund av tiden och varandra.

Sedan skrivs en skriptfil, där programmet myode2 anropar funktionsfilen fkn.m.  I samma fil skrivs kommande för att plotta koncentrationerna av de fyra ämnena mot tiden. Funktionsfilen myode2 löser de fyra differentialekvationerna. Se figur 1.

För att kunna se det maximala utbytet av HCOOH varieras begynnelsevillkoren för O2 enligt O20=0, 0.1 ..., 0.9 M och HCHO0=1−O20M. För att beräkna detta i Matlab skrivs en skriptfil på samma sätt som tidigare, dock skrivs en förlöp som medför att begynnelsevillkoren varierar. Då kan de tio olika fallen plottas i tio olika grafer.

För att undersöka effekterna av temperaturberoendet hos hastighetskonstanterna k11 och k21 för dessa reaktioner används Arrheniusuttryck.

Tabellen nedan visar hur k11 och k21 ändras med olika temperaturer.

| T (K) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K11 | 0.13 | 0.70 | 1.64 | 2.70 | 3.77 |
| K21 | 0.04 | 0.60 | 2.27 | 5.00 | 8.61 |

För att grafiskt visa temperaturberoendet plottas lnk som funktion av 1/T.

För att undersöka om hastighetskonstanterna för bakåtreaktionerna kan försummas vid högre temperaturer så beräknas k12 och k22 då temperaturen är 600 K. Se beräkningar.

För att ta reda på kurvornas temperaturberoende skrivs nya funktionsfiler och skriptfiler, för de olika temperaturerna.

Resultat

Tabell 1. Beräknade värden för hastighetskonstanterna, k12och k22,  för bakåtreaktionerna vid 300 K .

| Reaktion | ΔS°(Jmol−1K−1) | ΔH°(kJmol−1) | lnK | K | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -72,8 | -279 | 103 | 5,9∗1044 | k12=1,2∗10−45 |
| 2 | -178 | -138 | 33,9 | 5,4∗1014 | k22=1,1∗10−15 |

Figur 1. Koncentrationsberoende av tiden för de fyra ämnena, vid 300 K.

Figur 2.  Koncentrationsberoende av tiden för de fyra ämnena, vid 300 K., då start koncentrationerna av HCHO och O2 varierar.

Avläsning av graferna i figur 2. visar att det maximala utbytet av HCOOH (ca 0,35 M) är då start koncentrationen av HCHO är 0,7 M och O2är 0,3 M (graf 4).

.

Figur 3. Graf  av lnk som funktion av 1/T

Tabell 2. Beräknade värden för hastighetskonstanterna, k12och k22,  för bakåtreaktionerna vid 600 K .

| Reaktion | ΔS°(Jmol−1K−1) | ΔH°(kJmol−1) | lnK | K | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -72,8 | -279 | 47,1 | 3,05∗1020 | k12=1,23∗10−20 |
| 2 | -178 | -138 | 6,26 | 526 | k22=0,01 |

Figur 4. Koncentrationsberoende av tiden för de fyra ämnena, vid 200 K

Figur5. Koncentrationsberoende av tiden för de fyra ämnena, vid 600 K

Från figur 1, 4 och 5 erhålls att produktionen av HCOOH gynnas av låga temperaturer.

Uträkningar

Skillnaden i entropi och entalpi för reaktion 1 fås ur följande ekvation

ΔS°=248,70−(218,95+0,5∗205,14)			(3)

ΔS°=-72,82 J/K mol

ΔH°=−387,6−(−108.6)

ΔH°=−279 kJ/K mol				(4)

Sedan räknas jämnviktskonstanten för reaktion 1:

lnK=−279∗1038,31447∗300+−72,828,31447lnK=103,094K=e103.094K=5,937∗1044			(1)

För att räkna ut bakåtreaktionshastigheten används ekvation (2):

5,937∗1044=0,7k12

k12=1,179....∗10−45 1/min

k12≈1,2∗10−451/min

Skillnaden i entropi och entalpi för reaktion 2 räknas ut på samma sätt som för reaktion 1, men då används ekvation (5) och (6).

Hf oHCHO= -108.6 kJ  mol-1     HfoHCOOCH3 = -355.5 kJ mol-1

SmoHCHO= 218.95 J K-1 mol-1     SmoHCOOCH3 = 260 J K-1 mol-1

Sedan beräknas jämnviktskonstanten och k22 ut på samma sätt som för reaktion 1. k21 används istället för k11. k21=0,6 1/M min

För att räkna ut om hastighetskonstanterna,  k12 och k22 vid 600 K används samma metod som när k12 och k22 räknades ut vid 300 K.  Vid 600 K är k11=3.77 och k21=8.61. Detta medför att:

k12=1.234...∗10−20

k12≈1.23∗10−20 1/min

k22=1.436...∗10−59

k22≈1.44∗10−59

Diskussion

De beräknade resultaten för hastighetskonstanterna vid 300 K och 600 K för bakåtreaktionerna erhölls mycket små tal. Det medförde att bakåtreaktionerna försummades för den första och andra reaktionen.

Då start koncentrationerna varierade för HCHO och O2 blev det maximala utbytet av HCOOH (ca 0,35 M) då start koncentrationen av HCHO var 0,7 M och O2var 0,3 M.  Om HCHO finns i överskot (i förhållande tillO2 ) så kommer mer av den oönskade biprodukten att bildas.

Hastighetskonstanterna får ett högre värde då temperaturen ökar, detta medför att reaktionshastigheten ökar, går snabbare mot jämvikt. Då temperaturen minskar tar det längre tid för reaktionerna att nå jämvikt.

Vid låga temperaturer gynnas reaktion ett. Detta beror på att reaktion ett är mer exoterm än reaktion två. Jämvikten kommer att förskjutas åt höger och det bildas högre koncentration av produkten HCOOH.

Bilaga 1

  - funktionsfilen fkn.m

function y=fkn(t,u)

k(11)=0.7 ; %hastighetskonstant för första framåt reaktionen, vid 300 K.

k(21)=0.6;  %hastighetskonstant för andra framåt reaktionen, vid 300 K.

%hastighetskonstanterna för bakåt reaktionerna försummas, vid 300 K.

%u(1)=[HCHO]

%u(2)=[O2]

%u(3)=[HCOOH]

%u(4)=[HCOOCH3]

% u(1)=1

% u(2)=0.5

% u(3)=u(4)=0

y(1)=-k(11)*u(1)*((u(2))^0.5)- 2*k(21)*((u(1))^2);

y(2)=-0.5*k(11)*u(1)*((u(2))^0.5);

y(3)=k(11)*u(1)*((u(2))^0.5);

y(4)=k(21)*((u(1))^2);

y=y';

1.2 Skriptfil sara.m

[t,U]=myode2(@fkn, [0, 20], [1;0.5;0;0],1e-2);

%[t,U]=myode2(f,int,ua,h)

%intervallet,int är satt till 0-20 minuter

%ua är start koncentrationerna för de olika ämnena

%h är steglängden

plot(t,U)

legend('[HCHO]','[O2]','[HCOOH]','[HCOOCH3]')

xlabel('t (min)')

ylabel('C (M)')

title('Koncentraion beroende av tid, vid 300 K')

  - Funktionsfil myode2.m

function [t,U]=myode2(f,int,ua,h)

% myode - solves initial value problem for general system of

%          ordinary differential equations u'=f(t,u)

%   Syntax:

%           [t,U]=myode(f,int,ua,h)

%   Arguments:

%           f   - function handle pointing to a function file

%           int - 1x2 matrix specifying a time interval int=[a,b]

%           ua  - dx1 matrix specifying an initial value

%           h   - positive number, the stepsize

%   Returns:

%           t - nx1 matrix containg the time points with t(1)=a

%           U - nxd matrix containing the approximate solution

%   Description:

%           The program computes an approximate solution of the intial

%           value problem  u'=f(t,u), a<t<b; u(a)=ua.  Here u, f,

%           and ua are column vectors of dimension d.  The file f.m

%           must contain the function f(t,u) with syntax uprime=f(t,u).

%           The program returns the nx1 matrix t of time points with

%           t(1)=a and the nxd matrix U with row number i containing

%           the transposed solution vector at time t(i).

%           The program uses the Euler forward method.

%   Examples:

%          [t,U]=myode(@funk3, [0, 20], [1; 0],.01);

%   See also:

%          ode23.m, ode45.m, ode15s.m

%

%----------------------------------------------------------------------

%   Bugs:

%

%   Date created:

%

%   Author:

%

%

%   Change history:

%

%-------------------------------------------------------------------------

a=int(1); b=int(2);

i=1;

t(1)=a;

U(:,1)=ua;

tol=1e-6;

while t(i)<b;

i=i+1;

t(i)=t(i-1)+h;

V=U(:,i-1);

e=tol+1;

while e>tol;

W=V;

V=U(:,i-1)+h*f((t(i)+t(i-1))/2,(V+U(:,i-1))/2);

e=norm(W-V);

end

U(:,i)=V;

end

U=U';

t=t';

1.4  Skriptfil sara1.m

for i=1:10

[t,U]=myode2(@fkn, [0, 20], [1-(i-1)/10;(i-1)/10;0;0],1e-1);

subplot(3,4,i)

plot(t,U)

plot(t,U)

xlabel('t (min)')

ylabel('C (M)')

end

legend('[HCHO]','[O2]','[HCOOH]','[HCOOCH3]')

1.5 m-fil Tlnk.m

clear all

T=[200:100:600]

k11=[0.13 0.70 1.64 2.70 3.77]

k21=[0.04 0.60 2.27 5.00 8.61]

plot((1./T),(log(k11)),'b -o')

hold on

plot ((1./T),(log(k21)),'g -*')

xlabel('1/T (K^-1)')

ylabel('lnk')

legend('k11','k12')

title('Graf av Arrheniusuttrycket för hatighetskonstanterna')

1.6 funktionsfil fnkd1.m

function y=fkn(t,u)

k(11)=0.13 ; %hastighetskonstant för första framåt reaktionen, vid 200 K.

k(21)=0.04;  %hastighetskonstant för andra framåt reaktionen, vid 200K.

%hastighetskonstanterna för bakåt reaktionerna försummas, vid 200K.

%u(1)=[HCHO]

%u(2)=[O2]

%u(3)=[HCOOH]

%u(4)=[HCOOCH3]

% u(1)=1

% u(2)=0.5

% u(3)=u(4)=0

y(1)=-k(11)*u(1)*((u(2))^0.5)- 2*k(21)*((u(1))^2);

y(2)=-0.5*k(11)*u(1)*((u(2))^0.5);

y(3)=k(11)*u(1)*((u(2))^0.5);

y(4)=k(21)*((u(1))^2);

y=y

1.7 funktionsfil fnkd2.m

function y=fkn(t,u)

k(11)=3.77 ; %hastighetskonstant för första framåt reaktionen, vid 600 K.

k(21)=8.61;  %hastighetskonstant för andra framåt reaktionen, vid 600K.

%hastighetskonstanterna för bakåt reaktionerna försummas, vid 600 K.

%u(1)=[HCHO]

%u(2)=[O2]

%u(3)=[HCOOH]

%u(4)=[HCOOCH3]

% u(1)=1

% u(2)=0.5

% u(3)=u(4)=0

y(1)=-k(11)*u(1)*((u(2))^0.5)- 2*k(21)*((u(1))^2);

y(2)=-0.5*k(11)*u(1)*((u(2))^0.5);

y(3)=k(11)*u(1)*((u(2))^0.5);

y(4)=k(21)*((u(1))^2);

y=y';

1.8 skriptfil sarad1.m

[t,U]=myode2(@fknd1, [0, 40], [1;0.5;0;0],1e-2);

%[t,U]=myode2(f,int,ua,h)

%intervallet,int är satt till 0-40 minuter

%ua är start koncentrationerna för de olika ämnena

%h är steglängden

plot(t,U)

legend('[HCHO]','[O2]','[HCOOH]','[HCOOCH3]')

xlabel('t (min)')

ylabel('C (M)')

title('Koncentraion beroende av tid, vid 200 K')

1.9 skriptfil sarad2.m

clear all

[t,U]=myode2(@fknd2, [0, 5], [1;0.5;0;0],1e-2);

%[t,U]=myode2(f,int,ua,h)

%intervallet,int är satt till 0-5 minuter

%ua är start koncentrationerna för de olika ämnena

%h är steglängden

plot(t,U)

legend('[HCHO]','[O2]','[HCOOH]','[HCOOCH3]')

xlabel('t (min)')

ylabel('C (M)')

title('Koncentraion beroende av tid, vid 600 K')

bilaga 1.1 funktionsfilen fkn.m

bilaga 1.2 skriptfil sara.m

bilaga 1.3 funktionsfil myode2.m

bilaga 1.4 skriptfilen sara1.m

bilaga 1.5 Tlnk.m

bilaga 1.6 fnkd1.m och bilaga 1.7 fnkd2.m

bilaga 1.8 sarad1.m och bilaga 1.9 sarad2.m