## Klorering av bensen

Niclas Böregård, 870226-4733, K

Emil Hjärtfors, 850710-2419, K

Kaj Jauhiainen, 870929-0277, K

Oskar Sjöstedt, 860523-3512, K

| Chalmers Tekniska Högskola - K | Inlämnad (datum) 061212 |
| --- | --- |
| Kemi med biokemi | Retur 1 (datum) |
| Stig Larsson | Retur 2 (datum) |
| Signatur Bra. 2p. /stig | Godkänd (datum) |

# Sammanfattning

Projektets syfte var att knyta samman matematik och kemi genom en bro uppbyggd av for-loopar och matriser.

För att göra detta simulerar vi en viktigt och relevant kemisk reaktion men hjälp av differentialekvationer. Genom denna simulering löser vi sedan olika optimeringsproblem som gör reaktionen renare och mer ekonomisk.

Reaktionen som simulerats är klorering av bensen. Genom simuleringen fås att den tidpunkt då det maximala utbytet av mellanprodukt infinner sig är efter ungefär 9 tim, vilket är relavant ur ekonomisk synvinkel.

# Inledning

Syftet med projektet är att väva samman matematikundervisningen med kemiundervisningen, vilket görs genom att lösa differentialekvationerna som beskriver reaktionshastigheten för en första ordningens reaktion med hjälp av matlab.

Reaktionen som beskrivs är kloreringen av bensen, vilken är viktig inom industrin.

# Teori

Klorering innebär en substitution av en eller flera godtyckliga atomer ifrån en molekyl, atomerna ersätts av kloratomer. Klorering förekommer även i reningen av avloppsvatten.

Klorering av bensen sker i två steg:

(Steg1)C6H6+Cl2k11k12C6H5Cl+HCl(Steg2)C6H5Cl+Cl2k21k22C6H4Cl2+HCl

I uppgiften ges värden för framåtreaktionerna i de båda stegen. Bakåtreaktionerna beräknas med hjälp av dessa samt formeln K1=k11/k12. (se metod)

Vad som händer är att två väteatomer byts ut mot kloratomer och de båda väteatomerna reagerar med varsin kloratom till väteklorid. Det är just framställningen av väteklorid som är en viktig reaktion inom industrin.

# Metod

För att kunna beräkna bakåthastigheterna beräknades Gibbs fria energi, ΔGº (se beräkningar) vilken användes i formeln

K1=eΔG°RT

där k12 löses ut:

k12=k11eΔG°RT     eftersom K1=k11/k12.

När reaktionskonstanterna för bakåtreaktionerna erhållts beräknades reaktionshastigheterna R1 och R2.

# Resultat

Hastighetskonstanterna för bakåtreaktionen fås genom att använda sambandet som ges i teorin. (Se beräkningar).

Konstanterna för bakåtreaktionerna blev genom beräkningarna för reaktion 1: 1,59*10-18 och för reaktion 2: 1,67*10-18. Som vi ser är hastighetskonstanterna mycket små och kan därför försummas.

Figur 1 visar plotten av simuleringen av reaktionsförloppet samt lösningen till optimeringsproblemet, dvs då det maximala utbytet av mellanprodukten C6H5Cl fås.

Efter simulering i matlab löstes differentialekvationerna och grafen plottades med koncentrationerna för de olika ämnena mot tiden som dessa var beroende av.

Problemet där topt löstes väldigt primitivt med hjälp av grafhanteraren där topt letades fram.

Som visas i grafen är topt för villkoret maxt≥0[C6H5Cl] = ca 9 tim.

Figur 2 Graf över hur topt och max[C6H5Cl] varierar med ökad [Cl2 ]0

Som grafen visar så blir topt mindre allt eftersom startkoncentrationen ökar men max[C6H5Cl] ökar endast mycket marginellt. Värdet på topt går från ca 9 tim till ca 35 min

konc maxkonc tid

1.0000 0.3668 8.9500

2.0000 0.3670 3.4100

3.0000 0.3673 2.1200

4.0000 0.3675 1.5300

5.0000 0.3677 1.2000

6.0000 0.3680 0.9900

7.0000 0.3682 0.8400

8.0000 0.3685 0.7300

9.0000 0.3687 0.6400

10.0000 0.3689 0.5800

Näst sista delen av uppgiften gick ut på att hitta för vilken tid som [C6H5Cl] var som lägst eftersom den enligt uppgiften är högst oönskad. Genom att lösa detta optimeringsproblem fås tiden till 365 tim där [C6H4Cl2] är som minst.

Figur 3 Graf som plottar koncentrationen mot tiden av [C6H4Cl2].

Koncentrationen för [C6H4Cl2] blir 0,5M när tiden går mot "oändligheten".

# Beräkningar

ΔH1=−131,5 kJmol; ΔH2=−124,4 kJmol; k11=0,412 h−1; k21=0,055 h−1

ΔSr1=((310,1+186,902)−(269,31+223,081))=4,61JK∗mol

ΔSr2=((351,5+186,902)−(223,081+310,1))=5,221JK∗mol

ΔGr1=ΔH−TΔSr1=(−131,5∗103−(400∗4,61))=−1,33344∗102kJmol

ΔGr2=ΔH−TΔSr1=(−124,4∗103−(400∗5,221))=−1,264884∗103kJmol

K1=ΔGr0e−RT⇒K1=−1,33344∗105−(8,31447∗400)=2,58∗1017

K2=ΔGr0e−RT⇒K1=−1,264884∗106−(8,31447∗400)=2,58∗1017

k12=k11K1⇒k12=0,4122,58∗1017=1,59∗10−18 h−1

k22=k21K2⇒k22=0,0553,29∗1016=1,67∗10−18 h−1

# Bilaga 1

Bensen.m

function y=bensen(t,u)

global k11 k12 k21 k22

% reaction rates

r11=k11*u(1)*u(4);

r12=k12*u(2)*u(5);

r21=k21*u(2)*u(4);

r22=k22*u(3)*u(5);

y=zeros(size(u));

% rates of formation

y(1)=-r11+r12;           % C6H6

y(2)=-r12+r11-r21+r22;  % C6H5Cl

y(3)=-r22+r21;          % C6H4Cl2

y(4)=-r11+r12-r21+r22;  % Cl2

y(5)=-r12+r11+r21-r22;  % HCl

clear all

clc

Bensentext.m

% Klorering av Bensen.

global k11 k12 k21 k22

T=25;   % Stopp-tid

% Reaktionskonstanter

k11=0.412;

k12=1.59e-18;

k21=0.055;

k22=1.67e-18;

% Begynnelsevärden

u0=[0.5; 0; 0; 1; 0];

[t,U]=myode(@bensen, [0, T], u0,0.01);

figure(1)

clf

plot(t,U)

legend('C_{6}H_{6}','C_{6}H_{5}Cl','C_{6}H_{4}Cl_{2}', 'Cl_{2}', 'HCl')

xlabel('Tid (h)')

ylabel('Koncentration (mol/l)')

% uppg b max[C6H5Cl] med Topt

[m i]=max(U(:,2));       %Max-värde för U(:,2)) samt index

T=t(i)		   %Värdet för T vid max

% % uppg c

T=15;   % Stopptid

for k=1:10

u0=[0.5; 0; 0; k; 0];

[t,U]=myode(@bensen, [0, T], u0, .01);

figure(2)

plot(t,U(:,2),'Color',[rand rand rand])

hold on

[m(k) i(k)]=max(U(:,2));

end

legend('[Cl_{2}]_{0}=1','[Cl_{2}]_{0}=2','[Cl_{2}]_{0}=3','[Cl_{2}]_{0}=4','[Cl_{2}]_{0}=5','[Cl_{2}]_{0}=6','[Cl_{2}]_{0}=7','[Cl_{2}]_{0}=8','[Cl_{2}]_{0}=9','[Cl_{2}]_{0}=10')

k=1:10;   %Start-koncentration

T=t(i);   %Tid

m;        %Maxkonc.

[k' m' T] %Tabell!

% uppg ii   [C6H5Cl]/[C6H4Cl2]<0.1

u0=[0.5; 0; 0; 1; 0];

T=400;

[t,U]=myode(@bensen, [0, T], u0,0.01);

kvot=U(:,2)./U(:,3);  %Kvoten av C6H5Cl/C6H4Cl2

i=find(kvot<0.1);     %Vid vilket index-värde är kvot < 0,1

tiden=t(i(1))         %Tiden då kvot < 0,1 uppnåtts