Differentialekvationer och reaktionskinetik

Klorering av bensen

Chalmers tekniska högskola

Annica Isebäck 870205-5008 (K)

Cecilia Andersson 841221-8540 (K)

| Ansvarig institution K | Inlämnad, datum 13/12-2006 |
| --- | --- |
| Kurs Kemi med biokemi och ALA-B | Retur 1, datum |
| Ansvarig lärare Stig Larsson | Retur 2, datum |
| Ifylls av lärare Signatur Bra. 2p. /stig | Godkänd, datum |

Sammanfattning

Syftet är att med hjälp av MATLAB modellera en reaktion för att klorera bensen. Hastighetskonstanterna för bakåtreaktionen räknas ut. Systemet modelleras genom att de kopplade differentialekvationer löses och ritas grafiskt. Reaktionstiden för då mellan produkten är som störst bestäms. Sedan kontrolleras hur koncentrationen av mellanprodukten, C6H5Cl, förändras då man ändrar startkoncentrationen av Cl2. Tiden då kvoten av den icke önskade slutprodukten och den önskade är mindre än 0.1 undersöks och bestäms. Vilken koncentration som slutprodukten C4H6Cl2 går mot kontrolleras.

# Innehållsförteckning

1. Inledning	4

2. Teori	4

3. Material	4

4. Metod	4

5. Resultat	5

6. Beräkningar	6

7. Diskussion	7

# 1. Inledning

Med hjälp av MATLAB simuleras hur koncentrationer av fem olika ämnen i två delreaktioner varierar med tiden. Uppgiften är att bestämma hastighetskonstanterna för bakåtreaktionerna, för att sedan räkna ut jämviktskonstanten K. Hastighetsuttrycken för reaktionerna (R1 och R2 nedan) ställs upp. Systemet modelleras och ritas upp grafiskt med hjälp av en differential ekvationslösare. Till sist antas att mellanprodukten är oönskad.

# 2. Teori

De två reaktionerna för att klorera bensen, vid 400K, ser ut som följer:

(R1) C6H6+Cl2 k11k12C6H5Cl+HCl

(R2) C6H5Cl+Cl2 k21k22C6H4Cl2+HCl

Med nedanstående formler beräknades hastighetskonstanterna till bakåtreaktionerna i delreaktionerna.

Entropiskillnaden (∆S) av molära entropier hos produkter och reaktanter anges nedan.

ΔS°(J/K*mol) = ΔS° Produkter - ΔS° Reaktanter.

Gibbs fria energi (∆G°) kan beräknas genom:

ΔGr°(J/K*mol) = ΔH°(J/mol) –T(K)* ΔS°(J/K*mol)

ΔGr°(J/K*mol) = -RT ln(K)

K är jämviktskonstanten för reaktionen, den fås genom division av hastighetskonstanten(M-1) framåt genom bakåt.

K2=k21k22K1=k11k12

K kan beräknas enligt nedan:

K=e−ΔGr°RT

# 3. Material

ODE lösaren ode45 i MATLAB

Klorbensen 2005.doc

# 4. Metod

Hastighetskonstanterna för bakåt reaktionerna och jämviktskonstanterna beräknas enligt formler ovan. Hastighetsuttryck för bildningshastigheterna ställs upp och vi får bildningshastigheterna som beror av hastighetskonstanterna och koncentrationen av de reagerande ämnena. Detta ställs upp i MATLAB och vi får med hjälp av ode45 en graf som visar koncentrationerna av de reagerande ämnena som en funktion av tiden. Grafen läses av och resultat och slutsatser dras. Även det maximala utbytet av mellanprodukten C6H5Cl beräknas.

Mängden av den oönskade mellanprodukten C6H5Cl är försumbar därför att den är så liten. Anta att slutprodukten C6H4Cl2 och Cl2 finns i överflöd. Genom kvoten [C6H5Cl]/[ C6H4Cl2] < 0,1 hittar ODE lösaren tiden då detta gäller.

# 5. Resultat

k12 =1.5932e-18

k22=1.67e-18

K1 =2,58e17

K2 = 3,29e16

u1 = C6H6

u2 = Cl

u3 = C6H5Cl

u4 = HCl

u5 = C6H4Cl2

Reaktionshastigheter:

r11 = k11*u1*u2

r12 = k12*u3*u4

r21 = k21*u3*u2

r22 = k22*u5*u4

Bildningshastigheter:

y1 = r12 – r11			C6H6

y2 = r12 – r11+ r22 – r21 		Cl2

y3 = r11 + r22 – r12 – r21		C6H5Cl

y4 = r11+ r21- r12 – r22		HCl

y3 = r21- r22			C6H4Cl2

Från grafen nedan avläses att den maximala utbytet av mellanprodukten sker vid tiden 8,7 h. Då var koncentrationen av C6H5Cl 0.37 mol/l. Ändringen av mellanprodukten ändras då klorkoncentrationen förändras som betraktas i bilaga 1. Desto lägre koncentration Cl2 desto längre tid behöver reaktionen på sig för att tillverka maximalt med mellanprodukt till en viss punkt då koncentrationen av mellan produkten avtar igen. Det tar alltså längre tid att uppnå den maximala koncentrationen av mellanprodukten då koncentrationen av Cl2 minskar. Sambandet C6H5Cl]/[C6H4Cl2]<0.1 gäller efter tiden 361 h. Den asymptotiska koncentrationen kommer att närma sig 0,5 M.

# 6. Beräkningar

Beräkning av hastighetskonstanten i bakåtreaktionen i (steg 1) (k12)

ΔH°=−131,5kJmol=−131500JmolR=8,31447J(K∗mol)T=400Kk11=0,412M−1ΔS°=310,1+186,902−(269,31+223,081)=497.002-492.391=4,611J(mol∗K)ΔGr°=ΔH°−T∗ΔS°=−131500−400∗4,611=−133344,4JmolK1=e−ΔGr°RT=e−(−133344,4)8,31447∗400=e40,094=2,586∗1017K1=k11k12k12=k11K1=0,4122,586∗1017=1,5931653∗10−18M−1

Beräkningar av hastighetskonstanten i bakåtreaktionen i (steg 2) (k22)

ΔH°=−124,4kJmol=−124400JmolR=8,31447J(K∗mol)T=400Kk11=0,055M−1ΔS°=351,5+186,902−(310,1+223,081)=538,402−533,181=5,221J(mol∗k)ΔGr°=ΔH°−T∗ΔS°=−124400−400∗5,221=−126488,4JmolK2=e−ΔGr°RT=e−(−126488,4)8,31447∗400=e38,033=3,2912∗1016K2=k21k22k22=k21K2=0,0553,2912∗1016=1,67112819∗10−18M−1

# 7. Diskussion

Hastighetskonstanterna för bakåt reaktionerna är så små att de kan försummas, men vi har med dem för syns skull.

När man minskar koncentrationen Cl2 så minskar koncentrationen av mellan produkten långsammare, förklaring till det är att om man har en högre del Cl2 så kommer flera molekyler att ha en kinetisk energi som motsvarar aktiveringsenergin för reaktionen och därför uppkommer fler gynnsamma kollisioner än om andel Cl2 vore lägre.

Den optimala tiden beror på hur hög koncentration Cl2 man tillsätter, man kan skynda på reaktionen genom att tillsätta mer.

Koncentrationen av C6H4Cl2 kommer att gå mot 0,5 molar därför att det är så mycket  C6H6 som förbrukas.

Felkällor

Våra värden är inte exakta ty vi har använt verktyget Data Cursor när vi kollat i grafen.

Bilaga 1

Bilaga 2

function y=no2(t,u)

global k11 k12 k21 k22

% reaction rates

r11=k11*u(1)*u(2);

r12=k12*u(3)*u(4);

r21=k21*u(3)*u(2);

r22=k22*u(4)*u(5);

% u(1) C6H6

% u(2) Cl

% u(3) C6H5Cl

% u(4) HCl

% u(5) C6H4Cl

y=zeros(size(u));

% rates of formation

y(1)= r12-r11; %C6H6  stigs-2*r11+2*r12+s1;% NO

y(2)= -r11+r12+r22-r21; %Cl stigs-r21+r22+s1;% O2

y(3)= r11-r12+r22-r21; % C6H5Cl stigs r11-r12-r21+r22;% N2O2

y(4)= r21-r22+r11-r12; %HCl stigs 2*r21-2*r22;% NO2

y(5)=r21-r22; % C6H4C2

Bilaga 3

global k11 k12 k21 k22

T=100;   % stop time

% rate constants

k11=0.412;

k12=1.5932e-18;

k21=.055;

k22=1.67e-18;

% initial values

u0=[.5; 1; 0; 0; 0];

% [t,U]=ode23('no2', [0, T], u0);            % matlab standard solver

[t,U]=ode45('no2', [0, T], u0);              % matlab standard solver

% [t,U]=ode15s('no2', [0, T], u0);           % matlab solver - stiff problems

% [t,U]=ode_cg1('no2', [0, T], u0, .001);    % my solver midpoint - adaptive

% [t,U]=my_ode('no2', [0, T], u0, .01);      % my solver forward Euler

figure(1)

clf

plot(t,U)

hold on

axis([0 t(length(t)) 0 1.1])