12/5 - 06

Klorering av bensen

Differentialekvationer och reaktionskinetik

Bra.  2p. /stig

Seid Talavanić

Harun Kirdis

Ali Komai

Isabel Löwstedt

Sammanfattning

I följande rapport gås förloppet igenom då bensen kloreras och detta kemiska förlopp simuleras i Matlab. Först av allt förenklades de givna problemen för hand så långt det gick och sedan överfördes resultatet av det till Matlab. Skillnaden mellan den egengjorda ODE-lösaren och Matlabs egen visade sig inte vara särskilt stor. Resultaten som fås fram bl.a. är att den maximala koncentrationen av C6H5Cl är 0,3666 mol/l efter nästan 9 timmar (8,96 h).

# Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	3

Inledning	4

Teoretisk Bakgrund	5

Experimentell metodik	6

Resultat	7

Slutsats	11

# Inledning

Syftet med projektet är att kombinera matematik med kemi för att simulera och förstå förloppet då bensen kloreras till diklorbensen. Projektet kretsar kring tre huvudfrågor som besvaras i de kommande delarna. Hastighetskonstanterna till bakåtreaktionerna eftersöks, lika så det maximala utbytet av C6H5Cl, dess tidpunkt och hur de varierar samt den asymptotiska koncentrationen av C6H4Cl2. Dessutom skall reaktionen simuleras i Matlab.

Teoretisk Bakgrund

För att en kemisk reaktion ska inträffas måste reaktanterna komma i kontakt med varandra. Det är osannolikt att fler än två kroppar ska mötas i rummet samtidigt, varför reaktionerna delas upp i elementarreaktioner där endast två reaktanter ingår. En reaktion kan beskrivas som att den är sammansatt av elementarreaktioner.

En hypotetisk reaktionsformel för klorering av bensen:

C6H6  +  Cl2      C6H4Cl2  +  H2

Vilket förkastas med tanke på molekylernas tredimensionella form. Reaktionen ger istället upphov till HCl och inte H2

(R1) C6H6+Cl2 k11k12C6H5Cl+HCl	ΔH1 = -131.5 kJ mol-1

(R2) C6H5Cl+Cl2 k21k22C6H4Cl2+HCl	ΔH2 = -124.4 kJ mol-1

Hastighetskonstanternas temperaturberoende följer i allmänhet Arrhenius lag

k=k0exp−EART

där Ea  är aktiveringsenergin. Som nämnt innan kan varje verklig reaktion beskrivas som sammansatt av elemntarreaktioner. Det viktigaste exemplet är jämviktsreaktionen:

A+Bk1k2 C

där framåtreaktionen uppfyller r1=k1[A][B] och bakåtreaktionen uppfyller r2=k2[C].

Jämviktskonstanen för reaktionen ges då av K = k1/k2

K=[C][A][B]

K kan bestämma genom uttrycket −RTlnK=ΔGo= ΔHo−TΔSo om Gibbs fria energi är känd för reaktionen.

Om den ena hastighetskonstanten är känd så kan den andra beräknas ur sambandet K = k1/k2

# Experimentell metodik

Steg ett var uträknandet av hastighetskonstanterna för bakåtreaktionerna k11 och k22 för (R1) och (R2). M.h.a. redan givna värden och formeln för jämviktskonstanten K, vilken fås genom −RTlnK=ΔGo= ΔHo−TΔSo, kan hastighetskonstanterna r11 och r22 beräknas.

Reaktionshastigheterna r11, r12, r21 och r22 kan ställas upp som nedan:

r11=k11*u1*u2

r12=k12*u3*u4

r21=k21*u3*u2

r22=k22*u5*u4

där u1 = [C6H6], u2 = [Cl2], u3 = [C6H5Cl], u4 = [HCl], u5 = [C6H4Cl2].

Nästa steg var att få fram formationshastigheterna för varje ämne som nedan:

y1 ([C6H6])	= -r11 + r12

y2 ([Cl2])	= -r11 + r12 - r21 + r22

y3 ([C6H5Cl])	= r11 - r12 - r21 + r22

y4 ([HCl])	= r11 - r12 + r21 - r22

y5 ([C6H4Cl2])	= r21 - r22

Ekvationerna har definierats i en separat programfil varifrån de kan anropas. En annan programfil använder sig av en differentialekvationslösare (ODE) för att räkna ut ekvationerna och plotta grafer med koncentrationerna i olika tidsintervall. Det använda tidsintervallet är i detta fall ett dygn (24h). Både Matlabs egna ODE-lösare och en egengjord sådan testades.

Det sista steget var att betrakta platsen där kvoten [C6H5Cl] / [C6H4Cl2] < 0,1 uppfylldes samt att simulera och sedan betrakta hur den maximala koncentrationen av C6H5Cl beror på koncentrationen av Cl2 med avseende på tiden. I den plottade grafen kunde man identifiera den optimala tiden.

# Resultat

Programfil c6h6.m

function y=klorbensen(t,U)

k11=0.412;  % slow

k12=1.59e-18; %slow, neglectable

k21=0.055; % slow

k22=1.67135753e-18;  % slow, neglectable

% reaction rates

r11=k11*U(1)*U(2);

r12=k12*U(3)*U(4);

r21=k21*U(3)*U(2);

r22=k22*U(5)*U(4);

y=zeros(size(U));

% rates of formation

y(1)=-r11+r12;                  %C6H6

y(2)=-r11+r12-r21+r22;          %Cl2

y(3)=r11-r12-r21+r22;           %C6H5Cl

y(4)=r11-r12+r21-r22;           %HCl

y(5)=r21-r22;                   %C6H4Cl2

Programfil midpfix.m

function [t,U]=myode(f,int,ua,h)

t(1)=int(1);

U(:,1)=ua;

i=1;

while t(i)< int(2)

i=i+1;

t(i)=t(i-1)+h;

U=[U midp(f, t(i-1), U(:,i-1), h)];

end

function V=midp(f,t,U,h)

tol=h^3;

V=U;

e= tol+1;

while e>tol

W=V;

V=U+h*f((t+t+h)/2, (U+V)/2);

e=norm(W-V);

end

Programfil c6h6.test

home

u0=[.5; 1; 0; 0 ;0];            % initial values

T=200;   % stop time

%Rate constant

k11=0.412;  % slow

k12=1.59e-18; %slow

k21=0.055; % slow

k22=1.67135753e-18;  % slow

%[t,U]=ode15s('c6h6', [0, T], u0);                           % Matlabs ODE solver

[t,U]=midpfix(@c6h6, [0, T], u0,1e-2);                       % Our my_ode

figure(1)

clf

plot(t,U)

legend('C6H6','Cl2','C6H5Cl','HCl','C6H4Cl2')

hold on

%Optimizing part

[M I]= max(U(3,:))

topt=t(I)

kvot=U(3,:)./U(5,:);

for i=1:length(t)

if kvot(i)<0.1

kvotmin=t(i)

break

end

kvot(i);

end

%plot(t, kvot(i))

Figur.1 ett visar koncentrationerna för de olika ämnena vid olika tillfällen.
Från diagrammet kan vi få ut att Topt = 8,9600 timmar
Koncentrationsmax[C6H5Cl] = 0,3666 [mol/l]

Figur.1 visar koncentrationerna för de olika ämnena under ett dygn.

Figur.2 för vilka reaktionstider kvoten [C6H5Cl] / [C6H4Cl2] < 0,1 uppfylls

Figur.3  Koncentrationen C6H4Cl2 går mot 0.5 M då T går mot oändligheten.

# Slutsats

En jämförelse mellan beräkning med den handskrivna ODE-lösaren och Matlabs egna ODE-lösare visar att båda graferna är väldigt lika. 

Figur.4 Jämförelse mellan beräkning med den handskrivna ODE-lösaren (v) och Matlabs egna (h)

Vi kan även konstatera att framåtreaktionerna i båda reaktionerna är så pass mycket snabbare än bakåtreaktionerna att de sistnämnda kan försummas. Den maximala koncentrationen blir alltid densamma då det beror på tillgången på tillgänglig bensen. Noterbart är även att koncentrationen av Cl2 inte får understiga koncentrationen av bensen eftersom allt bensen inte kan reagera då.