| Kemi och Bioteknik / Matematiska vetenskaper | 2006-12-12 |
| --- | --- |
| Kemi (KOO081) / Analys och linjär algebra B (TMV035) |  |
| Stig Larsson Bra. 2p. /stig |  |

# Kinetikprojekt- Klorering av bensen

Robin Gottfridsson Kf1 860131-4936

Claes Andersson Kf1 850628-5595

Per Ringqvist Kf1 830612-4948

### 1. Sammanfattning

I denna uppgift simuleras en reaktion, klorering av bensen, numeriskt med hjälp av matlab. Ett större optimeringsproblem samt ett startkoncentrations problem löses.

Hastighetskonstanterna för reaktionerna är i storleksordningen 1e-18 och därmed försumbara. Maxkoncentrationen för C6H5Cl nås efter 8,96 timmar, den är då 0,3668 molar. Efter 365 timmar och framåt är koncentrationen av C6H5Cl mindre än 10 procent av C6H4Cl.

2. Inledning

Halogenering av kolväten är industriellt vanliga och viktiga reaktioner. För att kunna utföra dessa reaktioner på ett ekonomiskt och säkert sätt krävs insikt i hur produkterna bildas samt vilka som bildas. Ett sätt att lösa problemet är att simulera reaktionen i matlab. Denna rapport behandlar reaktionen när bensen kloreras. Syftet är att lära sig mer om matlab, dess praktiska tillämpningar och kinetik.

### 3. Teori

Reaktionen som studeras är klorering av bensen.

(1)

(2)

En elementarreaktion är en reaktion som i detalj beskriver ett reaktionsteg utan reaktionsintermediärer.

Därför är den aktuella reaktionen ingen elementarreaktion, men genom att dela på den kan den modelleras som två stycken reaktioner av första ordningen (som (1) och (2)).

Hastighetskonstanten, k, är ett uttryck för hur fort en reaktion går. Som man ser på reaktionsformlerna finns två hastighetskonstanter per reaktion. Det innebär att det är en jämviktsreaktion, reaktionen går alltså i båda riktningarna.

Hastighetskonstanterna k11 och k21 samt entalpierna för de båda reaktionerna är givna. Hastighetskonstanterna k12 och k22 ( "bakåthastigheterna") kan beräknas med hjälp av formeln för gibbs fria energi.

ΔGr∘=−RT lnk=ΔHr∘−TΔSr∘⇒k=e(ΔHr∘−TΔSr∘)(−RT)                                   (3)

ΔGr∘= Gibbs fria energi för reaktionen [kJ/mol]

R = gaskonstanten=8.31447 [J/(K*mol)]

T = temperatur [K]

k = hastighetskonstant

ΔHr∘=reaktionens entalpi skillnad [kJ/mol]

ΔSr∘ = reaktionens entropi skillnad [J/(K*mol)]

ΔSr∘ är skillnaden i produkterna och reaktanternas totala entropi.

ΔSr∘=nSm∘(prod.)−nSm∘(reakt.) 
Sm∘= molära entropin [J/(K*mol)]

n=Substansmängden

k1=k11k12⇒k12=k11k1
k2=k21k22⇒k22=k21k2

### 4. Metod

För att simulera de kemiska processerna i matlab måste man använda en ODE – lösare. Hastighetskonstanterna är derivator av koncentrationerna med avseende på tiden.

Detta leder till differentialekvationer som löses med hjälp av ODE-lösaren my_ode.m.

Hastighetskonstanterna för bakåtreaktionerna, k12 och k22 räknas ut genom formel (1). Båda är i storleks ordningen 1e-18 och därmed försumbara.

Framåtreaktionernas konstanter, k11 och k21 är givna.

% Hastighetskonstanterna. Bakåthastigheterna har vi approximerat till noll

k11 = 0.412;

k12 = 0;

k21 = 0.055;

k22 = 0;

Ett uttryck för bildningshastigheten i respektive reaktionsled fås genom att först multiplicera koncentrationerna av dessa ämnen med den hastighetskonstant som motsvarar dess bildande.

Koncentrationerna för varje ämne i ett reaktionsled betecknas av vektorn u.

Tex u(1) motsvarar då koncentrationen för C6H6 i vänsterled för reaktion (1)

Bildningshastigherna betecknas r11, r12, r21 och r22.

%bildningshastigheter för Reaktion(1)

r11=k11*u(1)*u(2);  % C6H6 + Cl2

r12=k12*u(3)*u(4);   % C6H5Cl

%bildningshastigheter för Reaktion(2)

r21=k21*u(3)*u(2); % C6H5Cl

r22=k22*u(5)*u(4); % C6H4Cl2

För att få den sammantagna formationshastigheten för varje enskilt ämne måste man kombinera alla bildningshastigheter ovan som påverkar ämnets förbrukning samt bildning.

Tex klorgas i förbrukas av hastigheterna r11 och r21, medan den samtidigt bildar r12 och r22.

När en hastighetskonstant är positiv är det ett ämne som bildas. När densamme är negativ förbrukas den. Den totala formationshastighen för klorgas blir då –r11 + r12 – r 21 + r22:

U=zeros(size(u));

%formationshastighet för respektive ämne

U(1)=r12-r11;            % C6H6

U(2)=-r11+r12-r21+r22;   % Cl2

U(3)=r11-r12-r21+r22;    % C6H5Cl

U(4)=r11-r12+r21-r22;    % HCl

U(5)=r21-r22;            % C6H4Cl2

Denna funktion anropas i vår ODE-lösare i en separat skriptfil. En graf ritas som visar koncentrationen för de olika ämnena med avseende tiden.

Den här koden beräknar vid vilken tidpunkt koncentrationen av mellanprodukten C6H5Cl är som störst.

r = U(:,3);  % Tar ut vektorn inneållande koncentrationerna för C6H5Cl

rmax=r(1);

for i = 2:length(r)      % Här gås vektorn igenom och det största värdet

% sparas

if r(i-1) < r(i)

rmax = r(i);

imax = i;

end

end

maxkoncentration = rmax  % visar maxkoncentrationen för C6H5Cl

maxvidtid = imax*h       % Visar vid vilken tid C6H5Cl koncentrationen är

%  som störst

Den här koden beräknar från och med vilken tid koncentrationen av C6H5Cl är tio procent av koncentrationen för C6H4Cl2

c3=U(:,3);                  % Tar ut vektorn innehållande koncentrationerna

% för C6H5Cl

c5=U(:,5);                  % Tar ut vektorn innehållande koncentrationerna

% för C6H4Cl2

i=2;

while (c3(i)/c5(i))> 0.1    % Här gås vektorn igenom och

% kollar när villkoret börjar gälla

i = i+1;

end

first=i*h                   % Visar vid vilken tid villkoret i

% optimeringsproblem 2 börjar gälla

### 5. Resultat och Diskussion

Hastighetskonstanterna för bakåtreaktionerna räknas ut m.h.a. formel (3). båda är i storleks ordningen 1e-18 och därmed försumbara.

figur 1.

Maxkoncentrationen nås efter 8,96 timmar, den var då 0,3668 molar. Begynnelsevärdena är då 1 molar klorgas och 0.5 molar bensen.

Klorgasens startkoncentrations inverkan på det maximala utbytet av mellanprodukten C6H5Cl undersöks genom att ändra begynnelsevärden i programmet. Startkoncentrationen 1,2,3 och 4 molar simuleras (se figur 2,3,4 och 5)

figur 2.

Koncentration på Cl2 = 1

figur 3.

Koncentration på Cl2 = 2

figur 4.

Koncentration på Cl2 = 3

figur 5.

Koncentration på Cl2 = 4

Det maximala utbytet av C6H5Cl nås snabbare ju högre koncentration av klorgasen är. För att en reaktion ska ske krävs att två molekyler krockar. Ökas koncentrationen av ett ämne ökar naturligtvis antalet krockar och reaktionen går därmed snabbare.Då bensen är den begränsande faktorn i denna reaktion så kommer inte en ökad startkoncentration av klorgas att inverka på maxkoncentrationen av C6H5Cl.

figur 6.

Den tidigaste lösningen för olikheten [C6H4Cl2]/[C6H5Cl] < 0.1

Ifall C6H5Cl betraktas som en biprodukt vill man gärna ha en liten koncentrationen av denna.

Efter 365 timmar är koncentrationen C6H5Cl mindre än 10 procent av C6H4Cl.

figur 7.

Koncentrationen av C6H4Cl2 kommer att gå emot 0.5 molars koncentration när tiden går emot oändligheten

### 6. Beräkningar

beräkningar av bakåtreaktionernas hastighetskonstanter.

ΔH = -131.5 kJ/mol

Molära entropier hämtas ifrån uppgiftsbladet.

= (310.1+ 186.902) - (269.31+223.081)

= 4.611 J/K*mol

ΔGr∘=−RT lnk=ΔHr∘−TΔSr∘

⇒

=

=  2.58604*1017

k11 = 0.412 h-1

k12 = 1.593*10-18

k12 är försumbar. k12s värde sätts till 0 i matlab.

ΔSr∘=nSm∘(prod.)−nSm∘(reakt.)

= (351.5+186.902) – (310.1+223.081)

= 5.221 JK-1mol-1

ΔGr∘=−RT lnk=ΔHr∘−TΔSr∘

⇒

== 3.291*1016

k21 = 0.055 h-1

k2=k21k22⇒k22=k21k2

k22 = 1.671*10-18

k22 är försumbar.

### 7. källförteckning

Larsson, stig

Differentialekvationer och reaktionskinetik

-klorering av bensen

2006-10-30

[2006-11-24]

http://www.math.chalmers.se/cm/education/courses/0607/alab/chemistry/kinetics/klorbensen%202005.doc