Oxidation av formaldehyd

Linda Krantz, K

Alexander Nolin, K

| Chalmers tekniska högskola |  |
| --- | --- |
| Kemi med biokemi/Analys och linjär algebra B |  |
| Stig Larsson Bra. 2p. /stig |  |

Sammanfattning

Myrsyra(COOH) framställs genom oxidation av formaldehyd(HCHO). Vid framställningen bildas dock även en oönskad biprodukt, metylformiat(HCOOCH3). Dessa reaktioner sker parallellt och reaktionshastigheterna kan uttryckas som differentialekvationer som löses med hjälp av kalkylerade program i MATLAB. Vidare undersöks vilka koncentrationer av reaktanterna som ger störst utbyte myrsyra då jämvikt ställt in sig i systemet, alltså hur produktionen optimeras samt hur en varierad temperatur påverkar resultatet. Den oönskade mängden biprodukt blir då så liten som möjlig. För att tydligt se resultaten av projektet visas detta med hjälp av grafer.

Inledning

Syftet med projektet var att med hjälp av MATLAB beräkna de differentialekvationer som ställts upp då reaktionshastigheten vid framställning av myrsyra beräknas. Detta kan visas visuellt då det plottas i grafer.

Teoretisk bakgrund

Oxidationen av formaldehyd sker i två parallella reaktioner, R1 och R2:

R1:	HCHO(g)+12O2(g) k11k12HCOOH(g)

R2:	2HCHO(g) k21k22HCOOCH3(g)

För att kunna beräkna hastigheter av dessa reaktioner behövs ett antal formler:

Gibbs energiformel (1):

(1) ΔG=ΔH−TΔS		∆G = gibbs fria energi (kJ/mol)

∆H = entalpi (kJ)

T = temperatur (K)

∆S = entropi (J∙K/mol)

Genom härledning av Gibbs energiformel kan en andra form av denna ges:

Gibbs energiformel (2):

(2)ΔG=−RT⋅lnK		∆G = gibbs fria energi (kJ/mol)

R = gaskonstant, (8,31447 J/(K∙mol))

T = temperatur (K)

K = hastighetskonstant (M/min)

Koncentrationerna, u som används vid reaktionerna:

u1 = [HCHO]

u2 = [O2]

u3 = [HCOOH]

u4 = [CHOOCH3]

Samtliga koncetrationer anges i M (mol/L)

Reaktionshastigheterna, r, för de fyra reaktionerna uttrycks enligt följande där k är hastighetskonstanten:

r11 = k11 ∙ [HCHO] ∙ [O2]½		⇒  r11 = k11 ∙ u1 ∙ u12½

r12 = k12 ∙ [HCOOH]		⇒  r12 = k12 ∙ u3

r21 = k21 ∙ [HCHO]2		⇒  r21 = k21 ∙ u22

r22 = k22 ∙ [CHOOCH3]		⇒  r22 = k22 ∙ u4

(r11 = reaktionshastigheten för HCOOH)

(r12 = reaktionshastigheten för HCHO och O2)

(r21 = reaktionshastigheten för CHOOCH3)

(r22 = reaktionshastigheten för HCHO)

Nedan ses formationshastigheterna, y, med avseende på tiden. Eftersom bakåtreaktionerna r12 och r22 i förhållande till framåtreaktionerna är mycket små i detta fall, kan de försummas. (Se beräkningar i appendix 1)

y1= -r11-(2∙r21)

y2 = -r11

y3  = r11

y4 = r21

Vilken temperatur som råder då en reaktion sker kan vara av stor betydelse för resultatet. I allmännhet följer temperaturberoendet hos en hastighetskonstant ett Arrheinusuttryck av formen

k=k0e−EART

Metod

För att först bevisa att bakåtreaktionerna r12 och r12var försumbart små utfördes beräkningar på detta. (Se bilaga)

Efter att detta bevisats ställdes ett nytt uttryck för reaktionshastigheterna upp:

r11=k11⋅HCHO⋅O212r21=k21⋅HCHO2

och koncentrationsförändringarna (derivatorna) för respektive ämne enligt följande:

ddtHCHO=r11−2⋅r21ddtO2=r11⋅12ddtHCOOH=r11ddtHCOOCH3=r21

MATLAB kunde nu beräkna de differentialekvationer som gavs ur dessa uttryck.

Ekvationerna löstes med hjälp av ode-lösaren i MATLAB. Därefter plottades koncentrationen av reaktionernas olika ämnen mot tiden.

Startkoncentrationen av syre varierades sedan från 0.1-1 M samtidigt som koncentrationen av HCHO varierades från 0,9 till 0 M, och steglängden 0.1 M. Detta gjordes med en for-loop.

Koncentrationen myrsyra plottades mot tiden med en kurva för varje startvärde. De största koncentrationerna (tidsintervallets slutkoncentration) vid de olika startvillkoren, sparades i en vektor. Vektorn användes för att finna vilket startvärde som gav högst slutkoncentration av myrsyra. (Se figur 2)

Resultat

Då beräkning av hastighetskonstanterna för bakåtreaktionerna visade att de var betydligt mindre än framåtreaktionerna drogs slutsatsen att dessa kunde försummas:

k12=4,86⋅10−55Msk22=4,24⋅10−36Ms

Vid startkoncentrationerna: [HCOOH]=1 M och [O2]= 0,5M blev resultatet enligt figur 1:

Figur 1: Koncentrationerna som funktion av tiden

I figur 1 visualiseras hur koncentrationen av formaldehyd avtar snabbt och tillsammans med syrgas bildar produkterna myrsyra samt metylformiat.

Med varierade startkoncentrationer blev resultaten enligt figur 2:

Figur 2: Hur koncentrationen myrsyra varierade vid de olika startvärdena

Reaktionens hastighetskonstanter varierar med temperaturen enligt grafen i figur 3.

Figur 3: K11  och K21 varierar med temperaturen. Här visas intervallet 200-600 K

Bilaga

Beräkningar

ΔHR1∘=(−387,6kJmol)−(0+(−108,6kJmol))=−279kJmolΔHR2∘=(−355,5kJmol)−2(−108,6kJmol))=−138,3kJmolΔSR1∘=(248,7JK)−(12⋅(205,14JK)+218,95JK)=−72,82JKΔSR2∘=(260JK)−(2⋅(218,95JK))=−177,9JK

Vilket ger följande värden på hastighetskonstanterna:

KR1=e−(−279kJmol−(300K⋅(−72,82JK)))8,31447⋅J⋅(K⋅mol)⋅300K=2,4⋅1052KR2=e−(−138,3kJmol−(300K⋅(−177,9JK)))8,31447⋅J⋅(K⋅mol)⋅300K=2,36⋅1033

Bakåtreaktionerna blir försumbart små,

k12=0,7M⋅min−12,4⋅1052⋅60s=4,86⋅10−55M⋅s−1k22=0,6M⋅min−12,36⋅1033⋅60s=4,24⋅10−36M⋅s−1

även om temperaturen vid reaktionstillfället är 600 K kan bakåtrektionerna försummas:

KR1=e−(ΔH∘R1)−(TΔS∘R1)RT=e−(−279kJ⋅mol−1)−(600K⋅(−72,82J⋅K−1))8,31447⋅J⋅K−1⋅600K= 1,2367⋅1028sK12=K11KR1=0,7M⋅min−11,2367⋅1028⋅60s=5,6603⋅10−29≈5,66⋅10−29M⋅s−1KR2=e−(ΔH∘R2)−(TΔS∘R2)RT=e−(−138,3kJ⋅mol−1)−(600K(−172,9J⋅K−1))8,31447⋅J⋅K−1⋅600K=2,1488⋅1021sK22=K21KR2=0,6M⋅min−12,1488⋅102160s=2,7923⋅10−222,80⋅10-22M⋅s−1

Matlabkoder för att lösa differentialekvationer och plotta resultat

Figur 1:

function [maxC,startkoncO2]=kinetiklosare(T)

%        input:

%        T = tiden givet i min

%        output:

%        maxC=maxkoncentrationen av myrsyra(M)

%        startkonc02=för vilken startkonc av syre maxC uppnås(M)

%-------------------------------------------------------------

global k11 k21

clf

k11=0.7;

k21=0.5;

%-------------------------------------------------------------

c0=[1;0.5;0;0];

%startvärde[HCHO],[O2],[HCOOH],[HCOOCH3]

[t,c]=ode45(@varfunktion,[0 T],c0);       %löser

differentialekv.

hold on

konc=plot(t,c(:,1),'g');

konc=plot(t,c(:,2),'c');

konc=plot(t,c(:,3),'b');

konc=plot(t,c(:,4),'r');         %plottar koncentrationerna

mot tiden

%-------------------------------------------------------------

-konc=xlabel('tid(min)');

konc=ylabel('konc. (M)');

konc=legend('[HCHO]','[O2]','[HCOOH]','[HCOOCH3]')

%-------------------------------------------------------------

function C=varfunktion(t,c)

%        input:

%        [t] = vektor (tidssteg)

%        [c] = matris med konc. av reaktanter och produkter

%-------------------------------------------------------------

global k11 k21

%-------------------------------------------------------------

r11=k11*c(1)*sqrt(c(2));

%hastighetsuttrycken

r21=k21*(c(1)^2);

%-------------------------------------------------------------

C=zeros(size(c));

C(1)=-r11-2*r21;          % [formaldehyd]

C(2)=-r11/2;              % [syre]

C(3)=r11;                 % [myrsyra]

C(4)=r21;                 % [metylformiat]

%------------------------------------------------------------

Figur 2:

%-------------------------------------------------------------

for k=1:10		% startar for-loop

r=k/10;

c0=[1-r;r;0;0];                                    %startkoncentrationerna [[HCHO],[O2],[HCOOH],[HCOOCH3]]

[t,c]=ode45(@varfunktion,[0 T],c0); %löser differential-ekvationen

hold on

konc=plot(t,c(:,3),'b--');          %plottar [HCOOH] mot t

E(k)=c(end,3);

end

[a,b]=max(E);

%Vektor E söks igenom efter vilken startkoncentration av syre som ger den största slutkoncentration myrsyra

%------------------------------------------------

r=b/10;

c0=[1-r;r;0;0];

[t,c]=ode45(@varfunktion,[0 T],c0);

maxkonc=plot(t,c(:,3),'c');

%plottar hela konc.förloppet för den startkonc av 02 som ger maxkonc. i blå plottning

%------------------------------------------------

b=b/10;

maxC=a;

startkoncO2=b;

% ------------------------------------------------ konc=title('[HCOOH] som funktion av tiden');   %text i grafen

konc=xlabel('tid(min)');

konc=ylabel('[HCOOH] (M)');

set(maxkonc,'linewidth',2);

%------------------------------------------------

function C=varfunktion(t,c)

%        input:

%        [t]=vektor (tidssteg)

%        [c]=matris med konc. av samtliga ämnen

%------------------------------------------------

global k11 k21

%------------------------------------------------

r11=k11*c(1)*sqrt(c(2));         %hastighetsuttrycken

r21=k21*(c(1)^2);

%------------------------------------------------

C=zeros(size(c));   %koncentrationsförändring (M/min)

C(1)=-r11-2*r21;                       %[formaldehyd]

C(2)=-r11/2;                           % [syre]

C(3)=r11;                              % [myrsyra]

C(4)=r21;                              % [metylformiat]

Plott för hur hastigheten förändras mot temperaturen (Figur 3)

T=[200 300 400 500 600];

K11=[0.13 0.70 1.64 2.70 3.77];

y=T;

y1=K11;

K21=[0.04 0.60 2.27 5.00 8.61];

y2=T;

y3=K21;

plot(y1,y,('b'),y3,y2,('g'))

title('Hastighetskonstanternas temperaturberoende')

xlabel('Hastighet (M-1 min-1) ')

ylabel('Temperatur (K)')

legend('K11','K21')