## Differentialekvationer och reaktionskinetik

## Oxidation av formaldehyd

Viktor Jonsson

Erik Gerner

Gustav Blomqvist

Viktor Sander

| Ansvarig institution: Institutionen för kemi- och bioteknik | Inlämnad 061213 |
| --- | --- |
| Kurs: ALA-B | Retur 1 |
| Ansvarig lärare: Stig Larsson | Retur 2 |
| Ifylls av lärare Signatur Bra. 2p. /stig | Godkänd |

## Sammanfattning

Projektets mål var att modellera och simulera ett kemiskt förlopp för oxidationen av formaldehyd till myrsyra. Metoden som användes är allmän och kan därför appliceras på både komplicerade och enkla reaktionsförlopp. Ett sätt att tillverka myrsyra är genom oxidation av formaldehyd. Man kan räkna på ett sådant system genom att dela upp förloppet i elementarreaktioner och ställa upp ekvationer för reaktionshastigheten, Matlab används för att sköta uträkningarna.

## Innehållsförteckning

Inledning	3

Teori	3

Metod	4

Resultat	4

Diskussion	8

Källförteckning	8

Bilaga 1	9

Bilaga 2	9

## Inledning

Projektets mål var att modellera och simulera ett kemiskt förlopp för oxidationen av formaldehyd till myrsyra. Metoden som användes är allmän och kan därför appliceras på både komplicerade och enkla reaktionsförlopp. För att modellera systemet användes matlab.

## Teori

Ett sätt att tillverka myrsyra (HCOOH) är genom att oxidera formaldehyd (HCHO). Det sker i två ekvivalenta reaktioner, R1 och R2, där R2 är en oönskad bireaktion som ger metylformiat (HCOOCH3) [1]. Dessa två kan som en första approximation antas vara elementarreaktioner. Reaktionerna sker i gasfas över en vanadintitanoxidkatalysator.

HCHO(g)+12O2(g) k11k12HCOOH(g)	(R1)

2HCHO(g) k21k22HCOOCH3(g)		(R2

Hastighetskonstanter för framåtreaktionerna vid reaktionstemperaturen (300K) är

k11 = 0.7 M-1/2 min-1   k21 = 0.6 M-1 min-1

En elementarreaktion är en reaktion som beskriver ett reaktionssteg utan reaktionsintermediärer. Detta sker då två eller fler kroppar möts i rummet. Sannolikheten att fler än två kroppar har samma koordinater i rummet är mycket liten och därför är trekroppsreaktioner är väldigt ovanliga. Som en generell regel kan man säga att en kemisk reaktion som verkar ha fler än två reaktanter i allmänhet inte är en elementarreaktion.

Från en elementarreaktion kan man ställa upp ett hastighetsuttryck, därför är det bra att alltid bryta ner totalreaktionen till sina elementarreaktionssteg. Reaktionshastigheterna för en unimolekylär reaktion och en bimolekylär reaktion, uttrycks allmänt:

AkB      	r1=k[A]			(1)

A+BkC    	r2=k[A][B]		(2)

Koncentrationsförändringen av respektive ämne med reaktionstiden kan i en bimolekylära reaktion skrivas:

d[A]dt=−r2 d[B]dt=−r2 d[C]dt=r2	(3)

Temperaturberoende för hastighetskonstanterna följer generellt Arrhenius lag:

k=k0exp−EART			(4)

Ea är aktiveringsenergin.

Alla verkliga reaktioner kan beskrivas som en sammansättning av elementarreaktioner. T.ex. jämviktsreaktionen:

A+Bk1k2 C			(5)

Där framåtreaktionen bestäms av r1=k1[A][B] och bakåtreaktionen av r2=k2[C].

Reaktionens jämviktskonstant är:

K=[C][A][B]				(6)

Om förändringen i Gibbs fria energi är känd för reaktionen (standardtillstånd) så kan K bestämmas genom uttrycket:

−RTlnK=ΔGo= ΔHo−TΔSo		(7)

## Metod

Utifrån reaktionsformlerna och de givna hastighetskonstanterna beräknades hastighetsuttrycket för framåtreaktionerna. Bakåtreaktionerna kunde försummas då deras K-värde visade att de var försumbart små. M.h.a. Matlab kunde reaktionerna beräknas med olika startvärden för koncentrationerna och grafer plottas. Hastighetskonstanternas temperaturberoende undersöktes.

## Resultat

Beräkningar av hastigheterna för bakåtreaktionerna genom beräkning av jämviktskonstanten enligt (7) ger:

k12=4,86⋅10−55M⋅s−1k22=4,24⋅10−36M⋅s−1			(8)

Eftersom att de är så små jämfört med hastighetskonstanterna för framåtreaktionerna så är bakåtreaktionerna försumbara.

M.h.a. Matlab löstes systemet av differentialekvationer (10) för olika startvärden på koncentrationerna. Följande graf togs fram med [HCHO] = 0.5 mol/L [O2] = 0.5 mol/L som start koncentrationer:

Figur 1. Oxidation av formaldehyd vid 300 K. [HCHO] avtar väldigt snabbt, hastigheten för bildningen av HCOOH (R1) är högre än den för HCOOCH3 (R2).

Genom att beräkna koncentrationen av [HCOOH] när jämvikt ställt in sig för olika koncentrationer på syre och formaldehyd.

Figur 2. utbytet av HCOOH som funktion av [O2]o .Ubytet är störst då startkoncentrationen [O2] är ca 3,1 mol/L

Tabell 1. hastighetskonstanterna vid olika temperaturer

| T (K) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K11 | 0.13 | 0.70 | 1.64 | 2.70 | 3.77 |
| K21 | 0.04 | 0.60 | 2.27 | 5.00 | 8.61 |

Reaktion (R1) går snabbare än reaktion (R2) vid låga temperaturer medan (R2) går snabbast vid högre temperaturer. Detta illustreras i Figur 3. där värdena i tabell 1 plottas.

Figur 3. Hastighetskonstanternas temperaturberoende.

Figur 4 och Figur 5 visar reaktionen vid 200  K resp. 600 K. Ur dem ses att jämvikten ställer in sig snabbare vid högre temperaturer. Man ser även att (R1) går snabbare än (R2) vid låga temperaturer medan (R2) går snabbare än (R1) vid höga temperaturer. D.v.s. att bildandet av myrsyra gynnas vid låga temperaturer.

Figur 4. Oxidation av formaldehyd vid 200 K.

Figur 5. Oxidation av formaldehyd vid 600 K.

Beräkningar

Genom att beräkna ΔG kunde  jämviktskonstanten för varje reaktion beräknas(se Bilaga 1).  M.h.a. följande ekvation kunde då hastighetskonstanten för bakåt reaktionen beräknas.

K=k1k2				(9)

Eftersom att jämvikten är så starkt förskjuten åt höger i både (R1) och (R2) kunde bakåtreaktionen försummas. D.v.s. k2 = 0.

Utifrån reaktionerna ställdes sedan följande ekvationssystem upp. Vilket sedan löstes med Matlab.

dHCHOdt=u1'=−k11u1(u2)2−2k21(u1)2

dO2dt=u2'=−½k11u1(u2)½			(10)

dHCOOHdt=u3'=k11u1(u2)½

dHCOOCH3dt=u4'=k21u12

## Diskussion

Det använda tillvägagångssättet är ett smidigt sätt att beskriva reaktionsförlopp. Matlab fungerar utmärkt för att lösa system av differentialekvationer. Värt att nämna är att det reaktionsförlopp som analyserats i denna rapport är relativt enkelt men att man med samma tillvägagångssätt kan lösa mycket mer komplicerade system med Matlab.

Det visades att bakåtreaktionerna var försumbara vid låga temperaturer eftersom hastighetskonstanterna för bakåtreaktionerna var så små i förhållande till de för framåtreaktionerna. Detta gjordes genom (9). På samma sätt visades att dem även var försumbara vi höga temperaturer.

## Källförteckning

Ind. Eng. Chem. Res. 28, 387 (1989)

## Bilaga 1

R(1)

ΔHr=−387.6+108.6=−279kJ/mol

ΔSr=248.7−218.95=29.75J/K*mol

R(2)

ΔHr=−355.5+2∗108.6=−138.3kJ/mol

ΔSr=250−2∗218.95=−177.9J/K*mol

ΔG∘=ΔH∘−TΔS∘=−RTln(k)

k11=0.7M−½min−1

k21=0.6M−1min−1

K1=e−ΔH∘−TΔS∘RT=1.353∗1050

K2=e−ΔH∘−TΔS∘RT=6.128∗1014

## Bilaga 2

%formaldehyd.m

global k11 k21

k11 = 0.7; k21 = 0.6;

f = @kinetik;

x = [];

for i = 0 : 0.02:1

[a b] = ode45(f,[0 20], [1-i i 0 0]');

x = [x b(length(b),3)];

end

c = 0 : 0.02:1;

plot(c,x);

xlabel('[O2]');

ylabel('[HCOOH]')

%formaldehyd2.m

k11 = [0.13 0.7 1.64 2.7 3.77];

k21 = [0.04 0.6 2.27 5 8.61];

T = 200:100:600;

lk11 = [];

lk21 = [];

for i = 1:5

lk11(i) = log(k11(i));

lk21(i) = log(k21(i));

T1(i) = 1/T(i);

end

plot(T1,lk11,'r')

hold on

plot(T1,lk21,'b')

legend('k11','k21')

xlabel('1/ T')

ylabel('ln K')

%formaldehyd.m

global k11 k21

k11b = [0.13 0.7 1.64 2.7 3.77];

k21b = [0.04 0.6 2.27 5 8.61];

f = @kinetik;

for i = 1 : 5

k11 = k11b(i);

k21 = k21b(i);

[a b] = ode45(f,[0 10], [1 0.5 0 0]');

figure(i)

plot(a, b)

legend('HCHO','O2','HCOOH','HCOOCH3')

xlabel('t(s)')

ylabel('c(g/mol)')

end

function y = kinetik(t,u)       %kinetik.m

global k11 k21

y = zeros(4,1);

y(1) = -k11*u(1)*sqrt(u(2)) - 2*k21*u(1)^2;

y(2) = -0.5*k21*u(1)*sqrt(u(2));

y(3) = k11*u(1)*sqrt(u(2));

y(4) = k21*u(1)^2;