Oxidation av formaldehyd

Lukas Boge 870430-0071, K

Kim Bengtsson 870223-4975, K

Gustaf Lindberg 860119-4932, K

| Ansvarig institution: Kemiteknik | Inlämnad datum: 13/12-06 |
| --- | --- |
| Kurs: Analys och linjär algebra B | Retur 1, datum |
| Ansvarig lärare: Stig Larsson | Retur 2, datum |
| Signatur: Bra. 2p. /stig | Godkänd datum |

Sammanfattning

Projektets syfte var att modellera reaktionen då formaldehyd oxideras och bildar myrsyra och metylformiat, samt att ställa upp hastighetsuttrycken för reaktionerna. Matlab användes för att lösa differentialekvationerna för beräkning av slutkoncentrationerna vid jämvikt, som sedan visades grafiskt.

Även temperaturberoendet beräknades och utbytet då startkoncentrationen av syre varierades. Högst utbyte gavs då startkoncentrationen av syre är 0.4 M och vid temperaturen 200K.

Inledning

Syftet med projektet var att modellera den reaktion då formaldehyd oxideras och bildar myrsyra, samt biprodukten metylformiat. Även utbytet då koncentrationen av syre samt temperaturen varierades skulle beräknas. Slutkoncentrationerna beräknades och redovisades grafiskt med hjälp av MatLab. Även utbytet visades grafiskt med hjälp av MatLab.

Teori

Oxidationen av formaldehyd  sker i två parallella reaktioner:

R1:	HCHO(g)+12O2(g) k11k12HCOOH(g)

R2:	2HCHO(g) k21k22HCOOCH3(g)

Om förändringen i den fria energin (”Gibbs fria energi”) är känd för reaktionerna är sambandet mellan den och hastighetskonstanterna detta:

−RTlnK=ΔGo= ΔHo−TΔSo(1)

För att kunna modellera system i MatLab behöver man ställa upp hastighetsuttryck för reaktionerna och sedan bildningshastigheterna uttryckt i hastighetsuttrycken. Systemen löses som kopplade differentialekvationer.  Med olika startkoncentrationer av reaktanterna kan man sedan se vid vilket förhållande utbytet av myrsyra är som störst.

Metod

För att se om bakåtreaktionerna är försumbara eller ej, beräknades hastighetskonstanterna för dessa. Se Beräkningar.

K12=7,39⋅10−51K22=1,63⋅10−15

Båda är mycket små jämförelsevis mot frammåtreaktionerna och kan med fördel försummas, och MatLab klarar dessutom inte av att räkna med så många decimaler. Sedan ställdes reaktionshastigheterna upp för delreaktionerna:

r11=k11HCHOO212=k11u1u212r12=0r21=k21HCHO2=k21u12r22=0                  u1=HCHOu2=O2u3=HCOOHu4=HCOOCH3        k11=0,7M12min−1k21=0,6M−1min−1

Bildningshastigheterna blir då dessa:

u1=−r11−2r21u2=−0,5r11u3=r11u4=r21

För att lösa dessa differentialekvationer med olika begynnelsevärden på koncentrationen av formaldehyd och syre modifierades ett befintligt program för att passa för de här reaktionerna.

Se bilaga 1. Programmet som löser differentialekvationerna är myode.m, se bilaga 4.

En skriptfil skrevs för att plotta utbytet av myrsyra när O2=0,1 0,2…1 M och HCHO=1−O2, se bilaga 2 och graf 2 under Resultat. För att se hur jämvikten ändras med temperaturen plottades kurvor med k-värden för 200K och 600K, se graf 3 och 4 under resultat. Bakåtreaktionerna vid 600K kan även dessa försummas, se beräkningar.

Resultat

Hastigheterna för bakåtreaktionen visade sig vara försumbart små, eftersom hastighetskontanterna k12 och k22 bestämdes till mycket små tal (se beräkningar), lika så vid 600K.

(1)

Ovan visas grafiskt hur koncentrationerna i systemet ändras av tiden då begynnelse villkoren; [HCHO]o = 1M och [O2]o = 0.5M användes. I tidsintervallet 0-10.

Grafen nedan visar utbytet av myrsyra, [O2]o varieras från 0 till 1 med steglängden 0.1 M. Det maximala utbytet av myrsyra få då [O2]o=0.4  M.

(2)

(3)

Låg temperatur gynnar utbytet av myrsyra: grafen ovanför visar bildningen av myrsyra vid 200K och nedan visas bildningen vid 600K med samma begynnelsevillkor.

(4)

Diskussion

MatLab har visat sig bra för att lösa detta problemet, d.v.s. att lösa svåra differentialekvationer som ofta uppkommer i kenetiksammanhang. När startkoncentrationen O2 varierar mellan 0,4 M och 0,9 M är koncentrationen av myrsyra större än koncentrationen av metylformiat, vilket är bra, eftersom metylformiat är en oönskad biprodukt.

Simuleringen (vid 300K) då [O2]o varierar visar att utbytet av myrsyra är störst då [O2]o=0,4M.

Beräkningar

Beräkningar av hastighetskonstanter

Ekvation (1) ger:

k=e−DGroRT=e−(DHro−TDSro)RT=e−((DHf(prod)o−DHf(reak)o)−T(DSf(prod)o−DSf(reak)o)))RTk=k1k2

Beräkning av hastighetskonstanten i (R1)

kR1=e−((ΔHf(HCOOH)∘−(ΔHf(HCHO)∘+0,5ΔHf(O2)∘))−T(ΔSf(HCOOH)∘−(ΔSf(HCHO)∘+0,5ΔSf(O2)∘)))RTkR1=e−((−387,6kJ⋅mol−1−(−108,6kJ⋅mol−1+0,5⋅0J⋅mol−1))−300K(248,70J⋅K−1⋅mol−1−(218,95J⋅K−1⋅mol−1+0,5⋅205,14J⋅K−1⋅mol−1)))8,31447J⋅K−1⋅mol−1⋅300Kk12=k11kR1=0.7M−12⋅min−1e−(−3064400)=7,39⋅10−51<<k11

Beräkning av hastighetskonstanten i (R2)

kR2=e−((ΔHf(HCOOCH3)∘−2⋅ΔHf(HCHO)∘)−T(ΔSf(HCOOCH3)∘−2⋅ΔSf(HCHO)∘))RTkR2=e−((−355,5kJ⋅mol−1−2(−108,6kJ⋅mol−1))−300K(260J⋅K−1⋅mol−1−2⋅218,95J⋅K−1⋅mol−1))8,31447J⋅K−1⋅mol−1⋅300Kk22=k21kR2=0.6M−1⋅min−1e−(−83690)=1,63⋅10−15<<k21

Samma beräkningar gjordes för att beräkna k12 och k22 vid 600K, T ändrades till 600.

Källor

1.Atkins, Peter & Jones, Loretta Chemical Principles – The quest for insight (3rd. ed.), (2005), W. H. Freeman and Company, New York

2. 11/12-06 http://www.math.chalmers.se/cm/education/courses/0607/ala-b/chemistry/kinetics/inledning%202005.doc

3. 11/12-06 http://www.math.chalmers.se/cm/education/courses/0607/ala-b/tex/kinetics.pdf

Bilagor

Bilaga 1.

Aldehydtest

clf

global k11 k21

T=5;   %stopptid

%startvärde

u0=[1,0.5,0,0];

[t, U]=myode2(@aldehyd,[0,T], u0, 0.001);

plot(t,U)

axis([0 t(length(t)) 0 1.5])

hold on

legend('formaldehyd','syre','myrsyra','metylformiat')

title('Koncentrationen som funktion av tiden')

xlabel('tid')

ylabel('koncentration')

Bilaga2

T=5;

for i=0:0.1:1

u=[1-i,i,0,0];

[t, U]=myode2(@aldehyd2,[0,T], u, 0.001);

a=size(U);

b=U(a(1),3);

hold on

plot(i,b,'o')

end

xlabel('Koncentrationen av syre')

ylabel('Koncentrationen')

title('Utbytet av myrsyra')

legend('Koncentrationen av myrsyra')

Bilaga 3

clf, clc

t=200:100:600;

T=1./t;

k11=[0.13,0.7,1.64,2.7,3.77];

k21=[0.04,0.6,2.27,5,8.61];

K11=log(k11);

K21=log(k21);

hold on

plot(T,K11)

plot(T,K21,'r')

legend('k11','k21')

xlabel('1/T')

Bilaga 4

function [t,U]=myode2(f,int,ua,h)

% myode - solves initial value problem for general system of

%          ordinary differential equations u'=f(t,u)

%   Syntax:

%           [t,U]=myode(f,int,ua,h)

%   Arguments:

%           f   - function handle pointing to a function file

%           int - 1x2 matrix specifying a time interval int=[a,b]

%           ua  - dx1 matrix specifying an initial value

%           h   - positive number, the stepsize

%   Returns:

%           t - nx1 matrix containg the time points with t(1)=a

%           U - nxd matrix containing the approximate solution

%   Description:

%           The program computes an approximate solution of the intial

%           value problem  u'=f(t,u), a<t<b; u(a)=ua.  Here u, f,

%           and ua are column vectors of dimension d.  The file f.m

%           must contain the function f(t,u) with syntax uprime=f(t,u).

%           The program returns the nx1 matrix t of time points with

%           t(1)=a and the nxd matrix U with row number i containing

%           the transposed solution vector at time t(i).

%           The program uses the Euler forward method.

%   Examples:

%          [t,U]=myode(@funk3, [0, 20], [1; 0],.01);

%   See also:

%          ode23.m, ode45.m, ode15s.m

%

%----------------------------------------------------------------------

%   Bugs:

%

%   Date created: 23/11-06

%

%   Author: Gustaf Lindberg

%

%

%   Change history:

%

%------------------------------+---------------------------------------+

a=int(1);

b=int(2);

i=1;

t(1)=a;

U(:,1)=ua;

tol=h^3;

while t(i)<b

i=i+1;

t(i)=t(i-1)+h;

V=U(:,i-1);

e=tol+1;

while e > tol

W=V;

V=U(:,i-1)+h*f(((i-1)+i)/2,(U(:,i-1)+V)/2);

e=norm(V-W);

end

U(:,i)=V;