Kinetik

Caisy kader, Caisy@student.chalmers.se

Ramyar Baban, Ramyar@student.chalmers.se

Ozan Aricak, Ozan@student.chalmers.se

Amad Raja, Amad@student.chalmers.se

| Ansvarig institution Kemiteknik | Inlämnad, datum 29 juli 2026 |
| --- | --- |
| Kurs ALA B | Retur 1, datum |
| Ansvarig lärare Stig Larsson | Retur 2, datum |
| Ifylls av lärare Signatur Bra. 2p. /stig | Gödkänd datum |

Sammanfattning

I detta projekt kommer vi att med hjälp av Matlab modellera och simulera ett kemisikt förlopp, nämligen klorering av bensen. i den första uppgiften beräknade vi hastighetskonstanterna för bakåtreaktionerna och sedan plottade vi en graf som illustrerade  koncentrationerna för varje ämne under ett visst tidsintervall med hjälp av programmet Matlab. I  sista uppgiften skulle vi lösa  optimeringsproblemet då man får de maximala utbytet av (mellanprodukten) C6H5Cl vid tidopt.

i våran graf  kunde  vi läsa av att när utbytet av  C6H5Cl var som störst var tiden   8,9435 sekunder och  koncentrationen är av mellanprodukten 0,36666 mol/L.

Innehållsförteckning

Inledning	4

Teori	4

Teoretisk metod	6

Experimentell metodik	6

Hastighetskonstanterna	6

Resultat	8

Källförteckning 	16

Appendix	16

Bilaga 1	17

# Inledning

Syftet med detta projekt är att utifrån en given reaktionsmekanism kunna modellera och simulera ett kemiskt förlopp. Metoden som skall användas är allmän och kan behandla mycket komplicerade reaktionsförlopp. I projektet löste vi en uppgifter gällande klorering av bensen.

# Teori

Reaktionerna som är givna är så kallade elementarreaktioner. En elementarreaktion är en reaktion som i detalj beskriver ett reaktionsteg utan reaktionsintermediärer. Detta sker då två eller flera kroppar möts i rummet. Sönderfallsreaktioner är också en typ av elementarreaktioner men bygger inte på att kroppar möts.

Som en generell regel kan man säga att en kemisk reaktion som till har fler än två reaktanter i allmänhet inte är en elementarreaktion. 
Från en elementarreaktion kan man ställa upp ett uttryck för hastigheten, och därför ska man alltid bryta ner den totala reaktionen i dess elementarreaktionssteg. Reaktionshastigheterna för en enmolekylsreaktion (unimolekylär reaktion) och en tvåmolekylsreaktion (bimolekylär reaktion), uttrycks allmänt som

AkB      	r1=k[A]

A+BkC    	r2=k[A][B]

Hur koncentrationerna av respektive ämne ändras med reaktionstiden kan i det bimolekylära fallet skrivas som

d[A]dt=−r2 d[B]dt=−r2 d[C]dt=r2

Hastighetskonstanternas temperaturberoende följer i allmänhet Arrhenius lag

k=k0exp−EART

där Ea är aktiveringsenergin.  Varje verklig reaktion kan beskrivas som sammansatt av elementarreaktioner. Ett viktigt exempel är jämviktsreaktionen

A+Bk1k2 C

där framåtreaktionen uppfyller r1=k1[A][B] och bakåtreaktionen r2=k2[C]. Jämviktskonstanten för reaktionen

K=[C][A][B]

ges då av  K = k1/k2 som i sin tur ger:

k1=k11k12⇒k12=k11k1
k2=k21k22⇒k22=k21k2

Om förändringen ΔGo i Gibbs fria energi är känd för reaktionen (under standardtillstånd) så kan K bestämmas genom ekvationen

−RTlnK=ΔGo= ΔHo−TΔSo

Om den ena hastighetskonstanten är känd så kan den andra beräknas ur sambandet K = k1/k2.

Vid kloriseringen av bensen kommer reaktionen att ske i två steg, alltså i två del reaktioner.

reaktion 1

C6H6+Cl2 k11k12C6H5Cl+HCl   (1)	ΔH1 = -131.5 kJ mol-1

reaktion 2

C6H5Cl+Cl2 k21k22C6H4Cl2+HCl  (2)	ΔH2 = -124.4 kJ mol-1

Hastighetskonstanter för framåtreaktionerna : k11 = 0.412 h-1 ,   k21 = 0.055 h-1

Steg 1

i denna reaktion kommer bensen att reagera med klorgas och bilda klorbensen samt väteklorid.

Steg 2

I andra reaktionen kommer klorbensenen att reagera vidare med en klorgasmolekyl och bilda diklorbensen och igen en väteklorid.

Sedan kan vi med hjälp av Gibbs formler för fri energi räkna ur hastighetskonstanterna för respektive k12 och k22 .

k1=k11k12⇒k12=k11k1
k2=k21k22⇒k22=k21k2

Man beräknar ΔSgenom att ta skillnaden mellan den totala ΔSför produkter och reaktanter.

ΔSr∘=nSm∘(prod.)−nSm∘(reakt.) 
Sm∘= molära entropin [JK-1mol-1]

n=Substansmängden

# Teoretisk metod

Vi räknar ut hastighetskonstanterna för bakåtreaktionerna ,K12   och K22 , hänvisning

(förkortningslista) via Gibbs formler för fri energi ((1) tillgänglig på bilaga 1.)

Vi räknade först ut jämviktskonstaten, K, för reaktion 1. för att kunna göra det räknade vi först ut den molära entropin , ΔS, med hjälp av uttrycket  ΔS produkt – ΔS reaktant.. (Hänvisning, bilaga 1)

Efter att vi har räknat ut jämviktskonstanten kan vi räkna ut den önskade hastighetskonstanten för bakåtreaktionen ,K12,      via ekvation (2)

(Beräkningar ,tillgänglig på bilaga 1)

Vi använder samma metod för att räkna ut hastighetskonstanten för bakåtreaktionen för reaktion 2.

(Beräkningar ,tillgänglig på bilaga 1)

Experimentell metodik

(R1)	C6H6+Cl2 k11k12C6H5Cl+HCl	ΔH1 = -131.5 kJ mol-1

(R2)	C6H5Cl+Cl2 k21k22C6H4Cl2+HCl	ΔH2 = -124.4 kJ mol-1

(u1) =  C6H6

(u2) =  Cl2

(u3) =  C6H5Cl

(u4) =  HCl

(u5) =   C6H4Cl2

Hastighetskonstanterna

Via Gibbs formel för fri energi (−RTlnK=ΔGo= ΔHo−TΔSo) och de givna värdena för entropi och entalpi kan vi räkna ut våran hastighetskonstanter.

värdena som är givna nedan är hastighetskonstanterna för reaktion 1 respektive reaktion 2. uträkingar finns tillgänliga på bilaga 1.

k11= 0,412

k12= 1,6 ● 10-18

k21= 0,055

k22= 1,7 ● 10-18

Men för att ta reda på koncentrationerna mellan våra ämnen vid jämvikt måste vi också ställa upp ekvationer som vi måste lösa ut.

Vi har dessa uttryck:

r11 = k11 [C6H6] [Cl2]		↔	r11 = k11 ● u(1) ● u(2)

r12 = k12 [C6H5Cl] [HCl]		↔	r12 = k13  ● u(3) ● u(4)

r21 = k21 [C6H5Cl] [Cl2]		↔	r21 = k21 ● u(3) ● u(2)

r22 = k22 [C6H4Cl2] [HCl]		↔	r22 = k22 ● u(5) ● u(2)

Här ställer vi upp ekvationer utifrån förändringshastigheterna:

û1 = – r11 +  r12     		Bildningshastigheten för [C6H6]

û2 =  – r11 +  r12  –  r21 +  r22		Bildningshastigheten för [Cl2]

û3 =  r11 – r12  –  r21 +  r22		Bildningshastigheten för [C6H5Cl]

û4 =  r11 – r12  +  r21 – r22		Bildningshastigheten för [HCl]

û5 =   r21 – r22		Bildningshastigheten för [C6H4Cl2]

I Matlab skriver man de fem bildningshastigheterna för de olika ämnerna :

Vi skriver nu ner reaktionshastigheterna för de elementära reaktionerna (mol/(Ls))

y(1)=-r11+r12;                  % C6H6

y(2)=-r11+r12-r21+r22;    % Cl2

y(3)=r11-r12-r21+r22;      % C6H5Cl

y(4)=r21-r12+r21-r22;      % HCl

y(5)=r21-r22;                    % C6H4Cl2

Med hjälp av programmet my_ODE.m kan Matlab lösa ut dem ekvationer vi ställt upp genom att vi använder oss av olika program filer som anropar my_ODE.m för att lösa ekvationerna.

I våra program filer definierar vi varje ekvation och därmed kan en programfil med hjälp av ODE plottta upp våran graf som visar oss koncentrationerna för reaktanterna och produkterna i olika tidsintervall för reaktionen.

Vårt tidsintervall ligger mellan 0 – 100timmar.

Dessa program hjälper oss att lösa optimeringsproblemet, det vill säga tidopt  och läsa av den asymptotiska koncentrationen i olika tidsintervall.

# Resultat

Programfil Cl2.m

Filen skriver ut alla värden som max [C6H5Cl] vid olika tidpunkter som antas vid olika start värden av [Cl]0

function y=Cl2(t,u)

% cloration of C6H5Cl to NO2.

% Atkins and Jones, second edition, pp. 720-721.

% [t,u]=ode_cg1('no2', [0, 300], [.5; 1; 0; 0],.001);

% [t,u]=my_ode('no2', [0, 20], [.5; 1; 0; 0],.01);

k11=0.412;

k12=1.6.*10.^(-18);

k21=0.055;

k22=1.7.*10.^(-18);

% reaktionshastigheter

r11=k11*u(1)*u(2);

r12=k12*u(3)*u(4);

r21=k21*u(3)*u(2);

r22=k22*u(5)*u(2);

s1=0; s2=0;  % source terms

% reaktionshastighets ekvationer

y(1)=-r11+r12; % C6H6

y(2)=-r11+r12-r21+r22;      % Cl2

y(3)=r11-r12-r21+r22;  % C6H5Cl

y(4)=r21-r12+r21-r22;      % HCl

y(5)=r21-r22; % C6H4Cl2,

y=y';

Differentialekvations lösaren

my_ode.m.

function [t,U]=my_ode2(f,int,ua,h)

% my_ode2 - solves initial value problem for general system of

%           ordinary differential equations u'=f(t,u).

%           Mid-point method, also called cG(1).

%   Syntax:

%           [t,U]=my_ode(f,int,ua,h)

%   Arguments:

%           f   - string containing the name of a function file

%           int - 1x2 matrix specifying a time interval int=[a,b]

%           ua  - dx1 matrix specifying an initial value

%           h   - positive number, the stepsize

%   Returns:

%           t - nx1 matrix containg the time points with t(1)=a

%           U - nxd matrix containing the approximate solution

%   Description:

%           The program computes an approximate solution of the intial

%           value problem  u'=f(t,u), a<t<b; u(a)=ua.  Here u, f,

%           and ua are column vectors of dimension d.  The file f.m

%           must contain the function f(t,u) with syntax uprime=f(t,u).

%           The program returns the nx1 matrix t of time points with

%           t(1)=a and the nxd matrix U with row number i containing

%           the transposed solution vector at time t(i).

%           The program uses the mid-point method, also called cG(1).

%   Examples:

%          [t,U]=my_ode2('funk3', [0, 20], [1; 0],.01);

%   See also:

%          ode23.m, ode45.m, ode15s.m

%

%----------------------------------------------------------------------

%   Bugs:

%

%   Date created: 2001-11-26

%

%   Author:  Stig Larsson

%

%

%   Change history:

%

%------------------------------+---------------------------------------+

a=int(1); b=int(2);   % the end points of the interval

tol = h^3;            % tolerance for fixed point iteration

i=1;

t(1)=a;

U(:,1)=ua;            % the first column vector of U

while t(i)<b

i=i+1;

t(i)=t(i-1)+h;

tt=t(i-1)+h/2;      %  the mid-point

V=U(:,i-1);        %  start of fixed point iteration

ee=tol+1;

while ee > tol

VV=V;            % save the previous V

V=U(:,i-1) + f( tt, ( U(:,i-1) + V )/2)*h;

ee=norm(VV-V);   % the iteration error

end

U(:,i)=V;

end

U=U';

t=t'

Figur1.Förändring av koncentration hos reaktantanter i avseende på tiden.

Grafen visar då att C6H5Cl har ett maximum värde vid tiden (X-axeln) är vid 8,98 timmar och  (Y-axeln) koncentrationen är 0,36666 mol/L. När man tittar på grafen så tror man att kurvorna för  C6H5Cl och Cl2  skär varandra, men om man zoomar inte grafen så ser man att kurvorna inte skär varandra och att Cl2  har alltid högre koncentration än C6H5Cl.

home

[t,U]=my_ode2(@Cl2,[0 100],[0.5 1 0 0 0]',0.01); %kallar på programmet

plot(t,U)     %graf utav koncentrationerna på ämnena, vid olika tillfällen

legend('[C6H6]','[Cl2]','[C6H5Cl]','[HCl]','[C6H4Cl2]')

ylabel('Koncentrationen mol/L')

xlabel('Tid (h))

title('Förändringarna i koncentrationer hos reaktanter och produkter (M[C6H6]=0,5, M[Cl2]=1)')

Figur2.Förändring av koncentration hos reaktantanter i avseende på tiden.

Det största utbytet av [C6H5Cl](maximala koncentrationen) är 0,3666 mol/L vid tiden 4,94 timmar. Då är [Cl2] 1,5 mol/L

Figur3 .Förändring av koncentration hos reaktantanter i avseende på tiden.

Det största utbytet av [C6H5Cl](maximala koncentrationen) är 0,3666 mol/L vid tiden 3,42 timmar. Då är [Cl2] 2 mol/L

Figur4 .Förändring av koncentration hos reaktantanter i avseende på tiden.

Det största utbytet av [C6H5Cl](maximala koncentrationen) är 0,3666 mol/L vid tiden 2,62 timmar. Då är [Cl2] 2,5  mol/L

Om vi jämför graferna med varandra så kan vi dra slutsatsen att om man ökar koncentrationen av [Cl2]]så ökar reaktionshastigheten. Den maximala koncentrationen av [C6H5Cl] är oförändrad, 0,3666 mol/L.

Koncentrationen av [Cl2] ökar med 0,5 mol/liter för varje graf vilket också medför att reaktionshastigheten för [C6H5Cl] ökar allstå förskjuts max värdet av [C6H5Cl] åt vänster för varje graf (krävs mindre reaktionstid)

Figur.5a  Där tiden (h) sitter på X-axeln och koncentrationen (mol/L) på Y-axeln

Figur.5b  Där tiden (h) sitter på X-axeln och koncentrationen (mol/L) på Y-axeln, figuren är förstorad version av figur.5a. Där tiden är 365,8 timmar och koncentrationen 0,0998 mol/L.

Figur 5a och 5b vissar tiden då [C6H5Cl]/[C6H4Cl2]<0.1 är ca 366 h när koncentrationen Cl2 är 1M.

Figur 5c

I figur 5c kan man tydligt se att koncentrationen av C6H4Cl2 går mot 0.5 M när tiden går mot oändligheten och vi kan hitta att reaktionstiden topt är då 8,98.

Figur 6

Vi fick figurerna genom programmet main.m där den markerade texten i figur.6 motsvarar graferna för figurerna 5a och 5b. Utan  den markerade texten i main.m filen så får man figur.1. Genom att ändra på  [t,U]=my_ode2(@Cl2,[0 1000],[0.5 1 0 0 0]',0.1);  den marderade ettan så ändrar man koncentrationen på [Cl2]. På det sättet fick vi graferna för figurerna 2, 3 och 4.

# Källförteckning

Atkins and Jones,  Chemical Principles,  kapitel 13.

http://www.math.chalmers.se/cm/education/courses/0506/ala-b/chemistry/kinetics/inledning%202005.doc

Appendix

Formler och ekvationer

ΔGr∘= Gibbs fria energi för reaktionen [kJmol-1]

T = temperatur (Kelvin), 400 kelvin

k = hastighetskonstant

ΔHr∘=reaktionens entalpi skillnad [kJmol-1]

ΔSr∘ = reaktionens entropi skillnad [JK-1mol-1]

K= jämviktskonstant

ΔH1 = Reaktions entalpin för framåtreaktion 1 =  -131,5 kJ mol-1

ΔH2 = Reaktionsentalpin för framåtreaktion 2 =  -124,4 kJ mol-1

R=Gaskonstanten, 8.31147 JK-1mol-1

k11 = 0.412 M-1*h-1

k12 = 0.055 M-1*h-1

K= k11 /k12

k21 = 0.412 M-1*h-1

k22 =

Molära entropier (ΔS JK-1mol-1)

C6H6 = 269.31 J* K-1*mol-1

C6H5Cl =310.1 J* K-1*mol-1

C6H4Cl2 = 351.5 J* K-1*mol-1

Cl2 = 223.081 J* K-1*mol-1

HCl = 186.902  J* K-1*mol-1

ΔS =ΔS produkt – ΔS reaktant

Gibbs formler för frienergi :                             −RTlnK=ΔGo= ΔHo−TΔSo       (1)

Formler, ekvationer samt uträkningar –uppgift 1

(Bilaga 1)

Uträkning av k12  (reaktion 1)

−RTlnK=ΔGo= ΔHo−TΔSo

ΔGr∘= Gibbs fria energi för reaktionen (kJmol-1)

R = gaskonstanten=8.31447 (JK-1mol-1)

T = temperatur (Kelvin)

k = hastighetskonstant

ΔHr∘=reaktionens entalpi skillnad (kJmol-1)

ΔSr∘ = reaktionens entropi skillnad (JK-1mol-1)

ΔS produkt =(310.1+186.902)=497

ΔS reaktant =269.31+223.081)=492.4

Den molära entropin:

ΔS =ΔS produkt – ΔS reaktant =4.611

Utifrån nedanstående ekvation löser vi  ut K.

lnK=−131,5×103−400×4,611−8,31557×400

k=e−131,5×103−400×4,611−8,31557×400≈2,6×1017

Utifrån nedanstående ekvation löser vi ut k12

K = k11 / k12

k12 =0.412 / 2.6•1017= 1.6•10-18

Uträkning av k22  (reaktion 2)

ΔH2 = -124.4 kJ mol-1

Uträking via nedanstående ekvation

K= k21 / k22  (2)

k21=0,055•h-1

ΔS=(351,5+186,902)-(310,1-223,081)=5,2215,2

lnK=−124,4×103−400×5,2−8,31557×400

k=e−124,4×103−400×5,2−8,31557×400=3,291189763×10163,3×1016

k22=0,0553,30×1016=1,7×10−18