Projekt 9
Kinetik

”Klorering av bensen”

2p.  /stig

Student: Ioan Ciresan

Datum 2005-12-09

Projektet

Differentialekvationer och reaktionskinetik

Klorering av bensen

Halogenering av kolväten är industriellt sätt vanliga och viktiga reaktioner. I denna uppgift skall en sådan typ av reaktion (klorering av bensen) simuleras.

(R1)	 	ΔH1 = -131.5 kJ mol-1

(R2)	 	ΔH2 = -124.4 kJ mol-1

Hastighetskonstanter för framåtreaktionerna är

k11 = 0.412 h-1 ,   k21 = 0.055 h-1

Reaktionerna ovan är inga elementarreaktioner men båda kan modelleras som första ordningens reaktioner, (R1)  m.a.p C6H6 och (R2) m.a.p C6H5Cl (se  för en mer komplett reaktionsmekanism).

a)Genom uttrycket för K i inledningen, uppskatta hastighetskonstanterna till bakåtreaktionerna (som däremot kan antas vara elementarreaktioner!) i (R1) och (R2)  vid reaktionstemperaturen 400K.

Molära entropier (J/Kmol)

C6H6 = 269.31      C6H5Cl =310.1    C6H4Cl2 = 351.5     Cl2 = 223.081    HCl = 186.902

b)Modellera systemet genom att ställa upp hastighetsuttrycken för reaktionerna ovan. Simulera sedan systemet i MATLAB genom att lösa de ovan uppställda systemet av kopplade differentialekvationer samt åskådliggör lösningen grafiskt. Låt begynnelsevillkoret till systemet vara:

[C6H6]0 = 0.5 M      [Cl2]0 = 1 M

c)Lös optimeringsproblemet

dvs bestäm den reaktionstid topt då det maximala utbytet av mellanprodukten C6H5Cl erhålls. Använd begynnelsevillkoret från b).

i)Hur varierar topt och max[C6H5Cl] med varierande [Cl2 ]0 ? (OBS: [Cl2 ]0 >[C6H6]0) Förklara resultatet.

ii)Låt oss nu istället anta att C6H5Cl är en högst oönskad mellanprodukt. För vilka reaktionstider gäller att  [C6H5Cl]/[C6H4Cl2]<0.1? Vad blir den asymptotiska koncentrationen av C6H4Cl2? (dvs då t )

Sammanfattning:

Detta projekt går ut på att med hjälp av Matlab simulera och modellera ett kemiskt förlopp. Det kemiska förloppet som jag har valt är ”klorering av bensen”.  Först började jag med att beräkna hastighetskonstanterna för bakåtreaktionerna och sedan plotta koncentrationerna för varje ämne under ett visst tidsintervall på Matlab och på det sättet kan man lösa optimeringsproblemet, alltså bestämma den reaktionstid topt då man får det maximala utbytet C6H5Cl, mellanprodukten. 
I grafen läste man av maxvärdet av mellanprodukten vid 8,787 (tidsenheter) och koncentrationen 0,3666 M. Vi hade startkoncentrationen på Cl (g) som var 1 M.

Inledning:

Med detta projekt så var syftet att kunna utnytja våra matematik, kemi och matlab kunskaper för att kunna bekanta oss med kinetik, och simulera i Matlab det kemiska förloppet då bensen kloreras till diklorbensen. På appendix har man räknat hastighetskonstanterna  och undersökt systemet med varierande koncentrationer och plotat resultaten grafisk.

Teoretisk bakgrund:

När bensen kloriseras sker förloppet i 2 reaktioner. I första reaktionen så kommer bensen med klorgas reagera och bilda klorbensen och väteklorid. I andra reaktionen kommer klorbensenen att reagera vidare med en klorgasmolekyl och bilda diklorbensen och igen en väteklorid. Entalpierna ΔHför båda reaktionerna var givna såväl som hastighetskonstanterna k11, k21.

C6H6+Cl2 k11k12C6H5Cl+HCl

C6H5Cl+Cl2 k21k22C6H4Cl2+HCl

ΔH1 = -131,5 kJ mol- 1                   k11 = 0.412 h-1 
ΔH2 = -124,4 kJ mol-1                k21 = 0.055 h-1

k11 och k21 räknas ut med Gibbs formler för frienergi:

ΔGr∘=−RT lnk=ΔHr∘−TΔSr∘⇒k=e(ΔHr∘−TΔSr∘)(−RT)

ΔGr∘= Gibbs fria energi för reaktionen [kJmol-1]

R = gaskonstanten=8.31447 [JK-1mol-1]

T = temperatur [K]

k = hastighetskonstant

ΔHr∘=reaktionens entalpi skillnad [kJmol-1]

ΔSr∘ = reaktionens entropi skillnad [JK-1mol-1]

k1=k11k12⇒k12=k11k1
k2=k21k22⇒k22=k21k2

Man beräknar ΔSgenom att ta skillnaden mellan  den totala ΔSför produkter och reaktanter.

ΔSr∘=nSm∘(prod.)−nSm∘(reakt.) 
Sm∘= molära entropin [JK-1mol-1]

n=Substansmängden

Resultat:

Maximala utbytet av C6H5Cl når sitt max värde efter 8,8

k11, k21 (bakåtreaktionerna)⇒försumbara

[Cl2]=2M

[Cl2]=1M

[Cl2]=0,5M

[Cl2]=0,25M

Av grafen kan vi läsa att jo högre [Cl2]0 desto snabbare kommer det maximala mellanprodukten (C6H5Cl) erhållas. När två molekyler kolliderar sker en reaktion, om koncentrationen är högre så kommer sannolikheten att 2 molekyler kolliderar och då kommer det maximala utbytet nås fortare.

T=(105 )2

T=400

Kvoten mellan klorbensen och diklorbensen blir ⊲0,1 efter 390 tidsenheter 3      koncentrationen av C6H4Cl2 går mot 0,5 M då T går mot ∞.

Avslutning:

För att få det maximala utbytet av mellanprodukten klorbensen snabbare så ska man ha högre startkoncentration av klor, ungefär all bensen kommer att ha reagerat med diklorbensenen efter 390 tidsenheter.

Referenser:


Länker:

http://www.math.chalmers.se/cm/education/courses/0506/ala-b/chemistry/kinetics/inledning%202005.doc

http://www.math.chalmers.se/cm/education/courses/0506/ala-b/tex/kinetics.pdf

http://www.math.chalmers.se/cm/education/courses/0506/ala-b/chemistry/kinetics/klorbensen%202005.doc

http://www.math.chalmers.se/cm/education/courses/0506/ala-b/matlab/facit/no2.m

Böcker: 

Chemical Principles ”The Quest for Insight”,  Third Edition – av Atkins och Jones

Appendix 1:

Beräkning av hastighetskonstanterna k12 och k22 för bakåtreaktionerna.

Reaktion 1:

C6H6+Cl2 k11k12C6H5Cl+HCl 	H1 = -131.5 kJ mol-1

Molära entropier (J/Kmol)

C6H6 = 269.31      C6H5Cl =310.1    Cl2 = 223.081    HCl = 186.902

ΔSr∘=nSm∘(prod.)−nSm∘(reakt.)

= (310.1+ 186.902) - (269.31+223.081)

= 4.611 JK-1mol-1

ΔGr∘=−RT lnk=ΔHr∘−TΔSr∘

⇒k1=e(ΔHr∘−TΔSr∘)(−RT)

= e(−131.5 ⋅ 103 − 400 ⋅ 4.611)(−8.31447 ⋅ 400)

= 2.586 ⋅ 1017

k11 = 0.412 h-1

k1=k11k12⇒k12=k11k1

k12= 0.4122.586⋅ 1017=

=1.59 ⋅ 10−18 ⇒ bakåtreaktionen är försumbart

k11 >>k12 ⇒ reaktionen går åt höger

Reaktion 2:

C6H5Cl+Cl2 k21k22C6H4Cl2+HCl	

ΔH2 = -124.4 kJ mol-1

Molära entropier (J/Kmol)

C6H5Cl =310.1

C6H4Cl2 = 351.5

Cl2 = 223.08

HCl = 186.902

ΔSr∘=nSm∘(prod.)−nSm∘(reakt.)

= (351.5+186.902) – (310.1+223.081)

= 5.221 JK-1mol-1

ΔGr∘=−RT lnk=ΔHr∘−TΔSr∘

⇒k2=e(ΔHr∘−TΔSr∘)(−RT)

=e(−124.4 ⋅ 103 − 400 ⋅ 5.221)(−8.31447 ⋅ 400)

= 3,2911 ⋅ 1016

k21 = 0.055 h-1

k2=k21k22⇒k22=k21k2

k22= 0.0553,2911 ⋅ 1016=

= 1,67 ⋅ 10−18 ⇒ bakåtreaktionen är försumbart

k21 >> k22  ⇒ reaktionen går åt höger

Appendix 2:

Med hjälp av Matlab så har man på följande sätt fått fram tidpunkten då kvoten mellan klorbensen och diklorbensen är ⊲0,1.

>>b=U(:,3)./U(:,5)

>>find(b<0.1)

==>

100

101

102

etc

>>c=t(100,1)

c= ca 390 t.e

Appendix 3:

function [t,U]=klorering_av_bensen()

global k11 k12 k21 k22

close all

T=30; %stop tid

clf

while 1

val=menu('More?','yes','no');

if val==2

break

end

k11=input ('Ange k11: ')

%K11=0,412

k12=0;

%k12=input ('Ange k12: ')

k21=input ('Ange k21: ')

%0,055

k22=0;

%k22=input ('Ange k22: ')

u0=[0.5;1;0;0;0]; %start koncentrationer

% [t,U]=ode23('C6H4Cl2_HCL', [0, T], u0);                % matlab standard solver

[t,U]=ode45('C6H4Cl2_HCL', [0, T], u0);

% matlab standard solver

% [t,U]=ode15s('C6H4Cl2_HCL', [0, T], u0);              % matlab solver - stiff problems

% [t,U]=ode_cg1('C6H4Cl2_HCL', [0, T], u0, .001);   % my solver midpoint - adaptive

[t,U]=my_ode('C6H4Cl2_HCL', [0, T], u0, .01);       % my solver forward Euler

figure(1);

plot(t,U);

legend('C_{6}H_{6}','Cl_{2}','C_{6}H_{5}Cl','HCl','C_{6}H_{4}Cl_{2}')

hold on

end

function y=C6H4Cl2_HCL(t,u)

global k11 k12 k21 k22

r11=k11*u(1)*u(2); %hur snabbt den första reaktionen går åt höger

r12=k12*u(3)*u(4); %hur snabbt den första reaktionen går åt vänster

%och i detta fall är r12 försumbar, noll om inget ändras i koden

r21=k21*u(3)*u(2); %hur snabbt den första reaktionen går åt höger

r22=k22*u(5)*u(4); %hur snabbt den första reaktionen går åt vänster

%och i detta fall är r22 försumbar, noll om inget ändras i koden

y=zeros(size(u));

%u1 =C6H6 ; u2 =Cl2 ; u3 =C6H5Cl  ; u4 =HCl ; u5=C6H4Cl2

% rates of formation

y(1)=-r11+r12         %C6H6

y(2)=-r11+r12+r22-r21 %Cl2

y(3)=r11-r12-r21+r22  %C6H5Cl

y(4)=r11-r12+r21-r22  %HCl

y(5)=r21-r22          %C6H4Cl2